## fluxys en advario ontwikkelen ammoniakterminal in antwerpen

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | groene ammoniak |
| Trefwoorden | groene ammoniak, groene waterstof, energiedichtheid, elektrolyse |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene ammoniak |

# bron: Petrochem, 1 september 2022

Fluxys en Advario ontwikkelen ammoniakterminal in Antwerpen Fluxys en Advario willen een invoerterminal voor groene ammoniak bouwen in het Antwerpse havengebied. De toekomstige terminal moet multimodaal worden, met aansluitingen op trein, vrachtwagen, schip en mogelijk ook ammoniakleidingen die zijn aangesloten op de lokale industrie. Bovendien denken de initiatiefnemers aan een installatie om ammoniak terug om te zetten in waterstof. Hogere energiedichtheid Ammoniak invoeren is een efficiënte manier om grote hoeveelheden groene energie en grondstoffen over te brengen van overzeese gebieden. Daar kan de overvloed aan zonne- en windenergie worden gebruikt om waterstof te produceren. En vervolgens kan dit worden gecombineerd met stikstof uit de lucht om er ammoniak van te maken. De opslag en het vervoer van ammoniak in grote volumes is namelijk veel efficiënter en goedkoper vanwege zijn hogere energiedichtheid. Dedicated importterminal Ook Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam denken aan een dedicated importterminal voor ammoniak in Rotterdam. Eerder investeerde Air Products samen met ACWA Power en NEOM al vijf miljard dollar in een grootschalige faciliteit in Saoedi-Arabië. Deze gaat vanaf 2025 meer dan vier gigawatt hernieuwbare energie, afkomstig van zonne- en windenergie, gebruiken voor de productie van 650 ton waterstof per dag en 1,2 miljoen ton groene ammoniak per jaar. Air Products wordt de exclusieve afnemer van deze groene ammoniak. Uitbreiding OCI heeft al een importterminal voor ammoniak in de haven van Rotterdam en investeert in een uitbreiding daarvan. In een eerste fase gaat de capaciteit van 400 kiloton naar maximaal 1200 kiloton per jaar. Deze uitbreiding realiseert OCI met relatief goedkope upgrades van de bestaande infrastructuur van OCI. Voor de tweede fase heeft OCI een basis engineeringpakket afgerond voor de bouw van een nieuwe ammoniaktank op de terminal. Deze maakt een toename van de overslag tot boven de 3 miljoen ton per jaar mogelijk. Hiervoor moet ook de aanlegsteigerinfrastructuur worden uitgebreid. OCI wil nog dit jaar met de activiteiten voor vergunningverlening beginnen.

Ammoniak is een stof met een hoge energiedichtheid, veel hoger dan die van waterstof.

1	Wat versta je onder energiedichtheid?

2	Leg uit dat ammoniak een veel hogere energiedichtheid heeft dan waterstof.

Ammoniak kan in meer zonnige landen met behulp van zonne-energie als groene ammoniak geproduceerd worden. Hiertoe wordt zonne-energie omgezet in elektrische energie.

3	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak uit waterstof en stikstof in een vergelijking weer.

4	Leg uit hoe met elektrische energie waterstof gevormd kan worden.

5	Geef de vergelijking van de reactie waarbij waterstof gevormd wordt.

De gevormde ammoniak kan door verlaging van de temperatuur vloeibaar gemaakt worden.

6	Leg op microniveau uit waarom ammoniak op een veel hogere temperatuur vloeibaar wordt dan waterstof.

De gevormde waterstof en ammoniak kan als groene waterstof en groene ammoniak betiteld worden.

7	Verklaar dat de term ‘groen’ hierbij gebruikt mag worden.

Air Products is samen met enkele partners in Saoedi Arabië een 4 GW-installatie aan het bouwen die 650 ton waterstof per dag en 1,2 miljoen ton groene ammoniak per jaar gaat produceren.

8	Bereken hoeveel miljoen ton aan waterstof nodig is voor de productie van 1,2 miljoen ton ammoniak.

9	Bereken hoeveel ton waterstof er jaarlijks geproduceerd wordt.

10	Bereken hoeveel ton waterstof er per jaar met de 4 GW-installatie geproduceerd kan worden. Ga uit van een rendement van 70%.

Het bedrijf OCI verhoogt de opslagcapaciteit voor ammoniak van de opslagterminal in de Rotterdamse haven van 400 kiloton naar 1200 kiloton per jaar, later zelfs naar 1,3 miljoen ton per jaar. OCI produceert kunstmest met behulp van ammoniak. Zo kan met ammoniak en salpeterzuur de kunstmest ammoniumnitraat gemaakt worden.

10	Geef de reactie tussen ammoniak en salpeterzuur in een vergelijking weer.

11	Leg uit wat voor type reactie dit is.

12	Bereken het massapercentage stikstof in ammoniumnitraat.

Er wordt ook gesproken om het waterstof weer vrij te maken uit het gevormde ammoniak.

13	Bereken hoeveel miljoen ton waterstof er geproduceerd kan worden uit 1,3 miljoen ton ammoniak.

Zowel waterstof als ammoniak zijn stoffen die als brandstof toegepast kunnen worden. Beide stoffen zouden een alternatief zijn voor aardgas. Bij de verbranding van ammoniak ontstaan stikstof en water.

14	Geef de reactie van de verbranding van ammoniak in een vergelijking weer.

15	Leg uit waarom waterstof wel als alternatief genoemd wordt voor aardgas, maar ammoniak niet.

Fluxys en Advario ontwikkelen ammoniakterminal in Antwerpen

1	Energiedichtheid is de hoeveelheid energie in joule per cm3.

2	Ammoniak is gemakkelijk vloeibaar te maken, waterstof niet. Een vloeistof die als brandstof kan dienen heeft veel meer joule aan energie dan een gas.

3	N2 + 3 H2  2 NH3

# 4	Water kan door middel van elektrolyse ontleed worden in waterstof en zuurstof.

# 5	2 H2O  2 H2 + O2

# 6	Ammoniakmoleculen hebben NH-groepen die met elkaar H-bruggen kunnen vormen, waterstofmoleculen kunnen dit niet.

# 7	Groen betekent duurzaam: de gevormde waterstof is met hernieuwbare energie gevormd.

# 8	1,2 miljoen ton NH3 = 1,2·1012 g NH3. 1,2·1012 g = 1,2·1012 / 17,031 = 7,0·1010 mol NH3. De molverhouding NH3 : H2 = 2 : 3, dus 7,0·1010 mol NH3 is gevormd uit 3 / 2 × 7,0·1010 mol H2 = 1,1·1011 mol H2 = 1,1·1011 × 2,016 = 2,1·1011 g H2 = 2,1·101 miljoen ton H2.

# 9	650 ton H2 per dag dus 650 × 365 = 2,4·105 ton H2 per jaar. 
Totaal dan 2,1·105 + 2,4·105 = 4,5·105 ton H2.

# 10	NH3 + HNO3  NH4NO3

# 11	Het is een zuur-basereactie, waarbij het zuur HNO3 een H+ afstaat aan de base NH3.

# 12	Ammoniumnitraat is NH4NO3. MNH4NO3 = 80,043 u. 
Ammoniumnitraat bevat 2 N, dus MN= 2 × 14,01 = 28,02 u. 
Massapercentage N =

# 13	1,3 miljoen ton ammoniak = 1,3·1012 g NH3 = 1,3·10 12 g. 
Dus 1,3·1012 / 17,031 = 7,6·1010 mol NH3. 
Molverhouding NH3 : H2 = 2 : 3, dus uit 7,6·1010 mol NH3 ontstaat maximaal 3 / 2 × 7,6·1010 = 1,1·1011 mol H2. 
Dus maximaal 1,1·1011 × 2,016 = 2,3·1011 g H2 = 2,3·101 miljoen ton H2.

# 14	4 NH3 + 3 O2  2 N2 + 6 H2O

# 15	Ammoniak is zeer giftig (zie Binas tabel 97A).

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen wat energiedichtheid betekent. |
| # 2 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitleggen dat ammoniak een hogere energiedichtheid heeft dan waterstof. |
| # 3 | # T | # 4H H6 # 4V H6 | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat bij de elektrolyse van water waterstof en zuurstof gevormd worden. |
| # 5 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan de reactievergelijking van de elektrolyse van water opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan op microniveau een uitleg geven over H-bruggen. |
| # 7 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat groene waterstof betekent dat het duurzaam gevormd is. |
| # 8 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 9 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan een berekening met g uitvoeren. |
| # 10 | # T | # 5H H6 # 5V H6 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 5H H6 # 5V H6 | # Ik kan uitleggen of een reactie een zuur-basereactie is. |
| # 12 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 13 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 14 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan de verbranding van ammoniak in een vergelijking weergeven. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven waarom ammoniak niet als vervanger voor aardgas gebruikt gaat worden. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)