## groene fabriek

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Organische reacties |
| Trefwoorden | MEG, groene fabriek, biobased, Avantium, hydrogenolyse, atoomefficiëntie, hernieuwbaar, katalyse |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Chemie Magazine, mei 2019

Groene fabriek Avantium bouwt demonstratiefabriek voor groene glycol in Delfzijl. De proeffabriek is de tweede helft van 2019 klaar en gaat dan bio-mono-ethyleenglycol (MEG) produceren uit planten volgens het Mekong-proces van Avantium. Dat spaart veel fossiele grondstof, waarvan MEG nu nog gemaakt wordt voor gebruik als antivries en grondstof voor verpakkingsmateriaal en textiel. Het proces gaat uit van glucose (uit houtsnippers) dat door katalytische hydrogenolyse (splitsing door additie van waterstofgas) in één stap omgezet wordt in MEG. Zie: avantium.com

# Avantium gaat in een proeffabriek biobased MEG produceren. In figuur 1 is de structuurformule van MEG weergegeven.

# Figuur 1 MEG

# 1	Geef de systematische naam van MEG.

# Houtsnippers bevatten cellulose, (C6H10O5)n, die door hydrolyse omgezet kan worden in glucose. Het gevormde glucose wordt daarna door additie van waterstof omgezet in MEG.

# 2	Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van cellulose.

# 3	Geef de reactievergelijking van de katalytische hydrogenolyse van glucose.

# Een katalysator versnelt de reactie. Maar er is nog een andere reden waarom men een katalysator gebruikt.

# 4	Welke andere reden kun je geven waarom men een katalysator gebruikt?

# In het artikel spreekt men van ‘groene fabriek’ en ‘groene glycol’.

# 5	Licht toe wat er met de aanduiding ‘groen’ bedoeld wordt.

Mekong-proces PET is een veel toegepaste plastic, denk daarbij maar eens aan alle frisdrankflessen. Een van de grondstoffen voor het maken van PET-flessen is mono-ethyleenglycol (MEG). Er is een enorme drive, van toekomstgerichte merkeigenaren en verpakkingsbedrijven, om MEG te produceren uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit fossiele grondstoffen zoals aardolie. Er zijn al productiemethodes voor het produceren van biobased MEG (bio-MEG), maar het zijn vaak inefficiënte processen (bijv. 4 stappen en lage atoomefficiëntie), waardoor ze te duur zijn om op commerciële basis toe te passen. Bedrijven leunen daarom nog vaak op MEG dat geproduceerd is uit fossiele brandstoffen.. Aventium's Renewable Chemistries hebben het Mekong-proces ontwikkeld, een fantastisch 1-staps, hoog atoomefficiëntieproces dat concurrerend is met de op olie gebaseerde MEG-productie. Er is geen behoefte aan een "groene premie" en is geen barrière voor de wijdverspreide introductie van Mekong bio-MEG. Bron: avantium.com

Er wordt gesproken van ‘biobased MEG’.

6	Wat versta je onder de term ‘biobased’?

Het Mekong-proces heeft een hoge atoomefficiëntie en is een 1-stapsproces. Andere biobased productiemethoden verlopen vaak in meerdere stappen en hebben daardoor vaak een lage atoomefficiëntie (=atoomeconomie).

7	Leg uit wat bedoeld wordt met atoomefficiëntie.

8	Laat via een berekening zien dat een 4-stapsmechanisme met elk een atoomeconomie van 80% een hogere atoomefficiëntie heeft dan een 1-stapsmechansime met een atoomeconomie van 60%.

9	Leg uit dat een lagere atoomefficiëntie tot meer afvalstoffen leidt.

Grondstoffen zoals bio-MEG zijn hernieuwbare grondstoffen. MEG geproduceerd uit fossiele grondstoffen is niet hernieuwbaar.

10	Licht dit verschil toe.

# Groene fabriek

# 1 	De systematische naam is ethaan-1,2-diol.

# 2	Hydrolyse = reactie met water: (C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6.

# 3	Hydrogenolyse van glucose: C6H12O6 + 3 H2  3 C2H6O2.

# 4	Het proces zou dan onder mildere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een lagere temperatuur, uitgevoerd kunnen worden waardoor de energiekosten lager zijn.

# 5	Groen betekent in dit opzicht dat het over hernieuwbare stoffen en processen met hernieuwbare grondstoffen gaat.

# 6	Bio-based betekent dat er grondstoffen gebruikt worden die door de natuur op korte termijn gemaakt en geleverd kunnen worden.

# 7	Atoomefficiëntie wil zeggen dat er gekeken wordt hoeveel van de atomen uit de beginstoffen in het gewenste product terecht komen.

# 8	Vier stappen met elk een atoomefficiëntie van 80% betekent een totale atoomefficiëntie van

# 9	Een lagere atoomefficiëntie betekent dat er minder atomen van de beginstoffen in het gewenste product terecht komen, dus in de bijproducten komt te zitten. Bijproducten zijn vaak niet verder te gebruiken dus zal als afval verwijderd moeten worden.

# 10	De natuur kan op korte termijn bio-based grondstoffen opnieuw bijmaken, de natuur kan echter op korte termijn geen nieuwe aardolie produceren.