## tno wint verkiezing

| Leerjaar NOVA | 4 havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties; Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Beginstoffen-reactieproducten; Reactiewarmte |
| Trefwoorden | Waterstof, duurzaam, methaan, pyrolyse, methaan-stoomproces, elektrolyse, reactiewarmte |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Chemie Magazine, mei 2019

TNO WINT ENLIGHTENMENTZ 2019 TNO heeft de duurzaamheidsverkiezing Enlightenmentz 2019 gewonnen. De onderzoeksinstelling maakt met methaanpyrolyse waterstof uit aardgas, met koolstof – en niet CO2 – als waardevol bijproduct. Het is betaalbaarder dan de alternatieven, kost relatief weinig energie en levert een extra waardevol product op. TNO/Voltachem verwacht dat deze technologie over enkele jaren marktrijp is. Het ontwikkelt bovendien een methode om koolstof zuiver uit de reactor te scheppen. Methaanpyrolyse kan grootschalige inzet van emissieloos waterstof enorm versnellen. Voor de benodigde energie kan ook duurzame stroom worden ingezet. Dan is de totale CO2-uitstoot nihil. Bovendien is er per waterstofmolecuul beduidend minder energie nodig dan bij steam methane reforming, dan wel bij elektrolyse van water. Daardoor is het proces zeer competitief. Een potentiële gamechanger dus.

# TNO heeft de duurzaamheidsverkiezing Enlightenmentz 2019 gewonnen. De verkiezing heeft TNO te danken aan een nieuwe vorm va pyrolyse van methaan.

# 1	Geef de reactievergelijking van deze nieuwe pyrolysevorm.

# Het nieuwe proces kost per waterstofmolecuul beduidend minder energie dan bij de reactie tussen methaan en stoom ter vorming van synthesegas. Ook is het nieuwe proces energetisch gunstiger dan de elektrolyse van water.

# 2	Geef de reactievergelijkingen van de stoom-methaanreactie en van de elektrolyse van water.

# 3	Laat via een berekening zien dat het nieuwe proces energetisch gunstiger is dan de beide al bestaande processen.

# Een bijkomend voordeel van het nieuwe proces is de vorming van een waardevol bijproduct.

# 4	Welk bijproduct wordt bedoeld?

# TNO wint verkiezing

# 1	Pyrolyse = ontledingsreactie: CH4  C + 2 H2.

# 2	Stoomreforming: CH4 + 2 H2O   CO2 + 4 H2. Elektrolyse: 2 H2O   2 H2 + O2.

# 3	Nieuwe proces is ontleding methaan, dus Ereactie = + 0,75·105 J per mol methaan. Per mol waterstof: Ereactie = + 0,38·105 J per mol waterstof.

# Methaanstoomproces: Ereactie  = 3,935·105 + 0,75·105 + 2×+2,42·105 = 1,66·105 J per mol methaan. Per mol waterstof: Ereactie = + 0,41·105 J per mol waterstof.

# Elektrolyse: Ereactie = 2× +2,86·105 J per 2 mol water. Per mol water en dus ook per mol waterstof geldt Ereactie = +2,86·105 J per mol waterstof.

# 4	De gevormde koolstof.