## testen van brandstofcelsysteem voor de scheepvaart

| Leerjaar NOVA | 5havo 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Brandstofcel |
| Trefwoorden | Brandstofcel, waterstof, duurzaam, elektrolyse, brandstof, rendement, kW, pk |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

PowerCell, april 2020

# Testen van brandstofcelsysteem voor de scheepvaart Noorwegen loopt voorop bij de oprichting van schepen met brandstofcellen. In Noorwegen zullen de komende jaren autoferry's, passagiersferry's en een vissersschip met brandstofceltechnologie varen. Nederland heeft besloten om vaartuigen zonder fossiele brandstoffen te ontwikkelen. Per Wassén, President van PowerCell Sweden AB zegt hierover: ‘De scheepvaartsector is een zeer interessant gebied waar ons vermogen om elektriciteit te leveren zonder uitstoot van groot belang is. Het voordeel is dat onze brandstofcelunits modulair zijn en op deze manier kunnen we waar nodig honderden pk inzetten in toepassingen in de scheepvaart’. Vaartuigbedrijf op basis van zonne-energie Voor het eerst worden PowerCell S3-stacks getest op een schip dat zal worden uitgerust met een systeem dat de productie van waterstofgas aan boord van zonne-energie, waterstofopslag en twee brandstofcellen omvat. Het systeem, dat in totaal gelijk is aan 80 pk, wordt geproduceerd door Swiss Hydrogen, een partner van PowerCell. ‘Waterstof zal diesel vervangen voor de scheepvaartsector die zijn uitstoot moet verminderen. Met een testschip zal de efficiëntie en betrouwbaarheid van de waterstoftechnologie in de scheepvaart onderzocht worden’, zegt Alexandre Closset, CEO van Swiss Hydrogen SA. Waterstof is een middel voor de scheepvaartindustrie om tot een fossiele vrije energieoplossing te komen. Schone en stille opwekking van elektriciteit In de loop van het jaar heeft de EU een scheepvaartproject op basis van PowerCell S3 goedgekeurd. Samen met andere leden van het MARANDA-consortium zal PowerCell een brandstofcelsysteem ontwikkelen voor gebruik aan boord van het Arctische onderzoeksschip Aranda. Het systeem is gebaseerd op twee PowerCell S3-units.

# Het nieuw te bouwen schip zal zelf-supporting moeten zijn op brandstofgebied.

# 1	Leg uit hoe het schip zelf waterstof als brandstof kan produceren.

# 2	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

# Waterstof zal als energiedrager de energiebron diesel op ten duur moeten gaan vervangen.

# 3	Leg het verschil tussen energiedrager en energiebron uit.

# 4	Leg uit dat de gevormde waterstof een duurzame brandstof is.

# Waterstof kan in een brandstofcel als brandstof dienst doen.

# 5	Geef de halfreacties die optreden aan de beide elektroden tijdens stroomlevering in de brandstofcel. Ga uit van een zuur milieu.

# 6	Geef ook de totaalreactie.

# PowerCell S3 # Onze brandstofcel is ontworpen om te worden gebruikt in een aantal toepassingen in mobiele en stationaire industrieën, zoals scheepvaarttoepassingen en industriële stroomopwekking. De brandstofcel is ontworpen om op waterstof te werken. De brandstofcellen zijn gebaseerd op PEM-technologie (polymeer elektrolytmembraan). Dit is de meest gebruikte technologie van vandaag, vanwege de betrouwbare en dynamische eigenschappen die binnen enkele seconden een volledig uitgangsvermogen mogelijk maken. Een ander kenmerk is de mogelijkheid voor uitgebreide starts en stops. # Krachtig, efficiënt en duurzaam # - Schaalbaar bereik tot 125 kW # - Buitengewone energie-extractie # - Lange duurzaamheid # - Compact en lichtgewicht # - PEM-technologie, snel opstarten en sluiten # Bron: powercell.se

# De PowerCell S3 is gebaseerd op de PEM-technologie.

# 7	Wat is de functie van het PEM-membraan?

# Een brandstofcel heeft ten opzichte van een batterij het voordeel dat het nooit opraakt.

# 8	Licht deze uitspraak toe.

# De PowerCell S3 heeft een bepaald vermogen dat uitgedrukt wordt in kW, maar ook nog in pk. Dit vermogen is gebaseerd op het aantal units. In het eerste artikel kun je afleiden wat het vermogen is van één brandstofcelunit.

# 9	Bereken het vermogen van één brandstofcelunit in pk en in kW.

# 10	Bereken hoeveel units er in een PowerCell S3 in serie geschakeld zijn.

# Het geheel van vorming waterstof tot energielevering door de PowerCell S3 is weer te geven als een (gesloten) kringloop.

# 11	Geef in een tekening die kringloop weer.

# 12	Geef ook aan welke energie-omzettingen er plaatsvinden gedurende de kringloop.

# Het rendement van een dergelijke kringloop is nooit 100%.

# 13	Leg uit waarom het rendement nooit 100% kan zijn.

# Testen van brandstofcelsysteem voor de scheepvaart

# 1	Uit zeewater kan door middel van elektrolyse waterstof (en zuurstof) geproduceerd worden.

# 2	2 H2O  2 H2 + O2.

# 3	Energiedrager: deze brandstof is door mensen gemaakt. Energiebron: deze brandstof is al in de aardbodem aanwezig.

# 4	Waterstof wordt met behulp van groene elektriciteit, dus elektriciteit opgewekt met behulp van zonne-energie, geproduceerd.

# 5	Positieve elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# Negatieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e.

# 6	O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.	x1

# H2  2 H+ + 2 e.		x2

# Netto-reactie: 2 H2 + O2  2 H2O.

# 7	Het membraan laat specifiek slechts één soort deeltjes door, namelijk H+.

# 8	Zolang er waterstof en lucht voorhanden zijn kan de brandstofcel doorgaan met het leveren van elektrische energie. Een batterij heeft een bepaalde levensduur en zal vervangen of weer opgeladen moeten worden. Maar dan kan er geen elektrische energie geleverd worden en bij een brandstofcel wel omdat dat twee aparte units zijn.

# 9	Twee brandstofcellen, twee units dus, leveren een vermogen van 80 pk, dus per unit 40 pk. Binas tabel 9: 1 pk = 735,499 W, dus 40 pk = 40 x 735,499 = 2,94·104 W = 29,4 kW.

# 10	Schaalbaar bereik van 125 kW, dus 125/29,4 = 4,25 units, afgerond dus 4 units.

# 11

# 12	Bij elektrolyse: elektrische energie wordt omgezet in chemische energie (+ warmte). Bij brandstofcel: chemische energie wordt omgezet in elektrische energie (+ warmte). En daarna wordt elektrische energie omgezet in bewegingsenergie.

# 13	Er vindt bij elke energieomzetting ook warmteverlies plaats naar de omgeving.

# Opmerking: vraag 5 kan alleen door vwo-leerlingen beantwoord kunnen. Aanpassen voor havo-leerlingen:

# Waterstof kan in een brandstofcel als brandstof dienst doen. De niet kloppende halfreacties zijn:

# Positieve elektrode: O2 + H+ + e  H2O.

# Negatieve elektrode: H2   H+ + e.

# 5	Maak de halfreacties kloppend.

# Antwoord:

# 5	Positieve elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# Negatieve elektrode: H2  2 H+ + 2 e.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 3 | # T | # De leerling moet het verschil weten tussen energiebron en energiedrager |
| # 4 | # T | # De leerling moet uitleggen wat een duurzaam proces is |
| # 5 | # T | # De leerling moet halfreacties kloppend kunnen maken # De leerling moet halfreacties uit Binas kunnen afleiden |
| # 6 | # T | # De leerling moet uit twee halfreacties een totaalreactie kunnen afleiden |
| # 7 | # B | # De leerling moet uitleggen hoe een membraan werkt |
| # 8 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # B | # De leerling moet pk en kW met elkaar vergelijken |
| # 10 | # T | # De leerling moet een berekening kunnen uitvoeren |
| # 11 | # T | # De leerling moet een kringloop kunnen tekenen |
| # 12 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 13 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)