## investeerders in de rij voor nieuwe waterstof-fabriek

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, schone waterstof, emissievrij, elektrolyse, koolstofarm |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

Waterstof Magazine, maart 2020

# Investeerders in de rij voor nieuwe waterstof-fabriek Investeerders tonen grote belangstelling voor de nieuwe waterstoffabriek van ZEG Power, die moet komen nabij de Noorse stad Bergen. De start-up ZEG Power heeft overheidsinstellingen en het bedrijfsleven opgeroepen mee te investeren in de productie van schone waterstof. De eerste ZEG-H2-fabriek wordt gebouwd in CCB Energy Park in Kollsnes, grenzend aan de geplande grootschalige CO2-opslagfaciliteit van Northern Lights. De productie van schone waterstof begint al in 2022 met een dagelijkse productie van 700 kg waterstof, omgerekend 250 ton per jaar. Totdat de Northern Lights CO2-opslagfaciliteit is opgericht, zal ZEG Power hernieuwbaar biogas gebruiken als inputgas om schone waterstofproductie mogelijk te maken. De waterstofproductie van de eerste ZEG-H2-fabriek en de toekomstige uitbreiding van de locatie zullen emissievrije brandstoffen opleveren voor Noorse en internationale transport- en industriële gebruikers. Dit zal de overgang naar waterstof versnellen als onderdeel van bredere inspanningen voor het koolstofarm maken van de Noorse economie.

# De auteur heeft het in het artikel over ‘schone waterstof’.

# 1	Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

# Noorwegen produceert elektrische energie op duurzame wijze door gebruik te  maken van waterkracht in de vorm van verval van water.

# 2	Leg uit hoe door middel van verval van water elektrische energie opgewekt kan worden.

# Elektrische energie heb je nodig om waterstof te produceren.

# 3	Leg uit hoe waterstof met behulp van elektrische energie gevormd kan worden.

# 4	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vorming van waterstof.

# De nieuwe fabriek gaat 700 kg waterstof per dag produceren.

# 5	Bereken hoeveel kg water daarvoor nodig is.

# 6	Controleer via een berekening of de genoemde jaarlijkse productie van waterstof juist is.

# Waterstof wordt een emissievrije brandstof genoemd.

# 7	Leg uit wat er met ‘emissievrije brandstof’ bedoeld wordt.

# Het gebruik van waterstof moet de Noorse economie koolstofarm maken.

# 8	Leg uit wat er bedoeld wordt met koolstofarm maken.

# Investeerders in de rij voor nieuwe waterstoffabriek

# 1	Schoon betekent dat er geen milieubelastende stoffen ontstaan bij de productie.

# 2	Je krijgt dan dat water van een hoog gelegen punt naar beneden valt. Dit water zet een schoepenrad in beweging die aangesloten is op een dynamo die zelf weer elektrische energie opwekt.

# 3	Elektrolyse van water laat waterstof en zuurstof ontstaan: elektrolyse.

# 4	2 H2O  2 H2+ O2.

# 5	700 kg H2 = 700/2,016 = 347 kmol waterstof.

# Uit de reactievergelijking volgt dat 1 mol H2 gevormd is uit 1 mol H2O, dus 347 kmol H2 uit 347 kmol H2O.

# 347 kmol H2O = 347 × 18,015 = 6,3·103 kg H2O.

# 6	700 kg H2 per dag, dus per jaar 365 × 700 = 2,6·105 kg = 260 ton. Dit klopt dus redelijk goed.

# 7	Emissievrije brandstof betekent dat er geen milieuonvriendelijke stoffen ontstaan. De stoffen die vrijkomen bij de verbranding waren al op aarde aanwezig.

# 8	Koolstofarm betekent dat er geen brandstoffen meer gebruikt worden die koolstof als atoomsoort bevatten.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 4 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # De leerling moet het stappenplan bij het rekenen aan reacties kunnen toepassen |
| # 6 | # B | # De leerling moet een berekening kunnen uitvoeren |
| # 7 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen wat emissievrij betekent |
| # 8 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen wat koolstofarm betekent |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)