## teijin aramid met biotbtx op weg naar duurzame aramidevezel

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | BTX, benzeen, tolueen, xyleen, aramidevezel, duurzaamheid, opschaling |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

bron: Chemie Magazine, maart 2021

# Teijin Aramid met BioBTX op weg naar duurzame aramidevezel Teijin Aramid produceert onder de merknaam Twaron de lichte en supersterke aramidevezel, toegepast in onder meer autobanden en beschermende kleding. BioBTX in Groningen heeft de technologie ontwikkeld om biogebaseerde grondstoffen om te zetten in benzeen, tolueen en xyleen (btx), onmisbare chemicaliën voor vele producten. De twee bedrijven zijn in 2018, samen met Syncom (sinds kort Symeres geheten), een onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in organische chemie, een pilot gestart om de productie van aramidevezel uit biogebaseerde materialen te onderzoeken. In die lijn past de samenwerking met BioBTX, die recent een stukje biogebaseerd Twaron-garen heeft opgeleverd. De basisgrondstof was glycerine. “We zaten in een project met biodieselfabrikanten, die als bijproduct glycerine hebben,” verklaart Cor Kamminga de keuze voor deze grondstof. Hij is directeur van de KNN Groep en samen met Ton Vries van Symeres initiator van BioBTX. Zelfde eigenschappen “We hebben in dit showcase-project laten zien dat het kan,” zegt Jan Roos, director Energy Transition and Sustainable Development bij Teijin Aramid. “We hebben op kleine schaal een Twaron-draad geproduceerd, zowel uit biogebaseerde als uit fossiele grondstof, om een eerlijke vergelijking te kunnen maken, en daar kwam uit dat ze precies dezelfde eigenschappen hebben.” De volgende fase is opschaling, en daarvoor ligt de focus op mixed plastic (zogeheten DKR-350) als basisgrondstof, vanwege de grote beschikbaarheid. “Het is nu een afvalstroom zonder nuttige toepassingen, behalve verbranding,” zegt Kamminga. “Maar uit onze analyses blijkt het zeer geschikt om er aromaten uit te produceren. We hebben er voldoende ervaring mee voor een economisch rendabele casus.” Volhardend doorgaan Die opschaling moet komen van onder andere BioBTX. Er staat een fabriek gepland op Chemiepark Delfzijl, die BTX gaat produceren op basis van een input aan mixed plastics van 48 kiloton per jaar. Volgens Kamminga zou de fabriek in 2024 operationeel moeten zijn. Dat het traject van lab naar commerciële productie lang is, wordt met dit project maar weer eens bewezen. BioBTX bestaat al sinds 2012. “Het kost doorzettingsvermogen en tijd,” zegt Kamminga. “En er is maar één manier: volhardend doorgaan.” Customer Benefit Model Het grote duurzaamheidsvoordeel van de producten van Teijin Aramid ligt vooral aan het einde van de keten, bij het gebruik. “In tegenstelling tot een LCA kijken wij niet naar een kilo product maar naar de functie. Dat voordeel zit niet bij onze directe klanten, maar bij de eindgebruiker. De autoband met Twaron is daar zo’n voorbeeld van. Niet zozeer de producent, maar de autorijder profiteert daarvan, financieel vanwege het lagere benzineverbruik en qua duurzaamheid door een lagere CO2-uitstoot.”

# De chemische industrie zoekt steeds vaker naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Zo is Teijin Aramid volop bezig met het vervangen van fossiele BTX door BioBTX.

# 1	Wat versta je onder fossiele grondstoffen?

# 2	Waarom is Teijin Aramid volop op zoek naar BioBTX?

# De afkorting BTX staat voor benzeen, tolueen en xyleen.

# 3	Geef de structuurformules van benzeen en tolueen. Raadpleeg Binas tabel 66A.

# De naam xyleen is niet eenduidig. Er zijn drie mogelijke structuurformules voor xyleen.

# 4	Geef de mogelijke structuurformules voor de drie xylenen met hun juiste naam.

# Glycerine wordt genoemd als biogebaseerd uitgangsmateriaal om er BTX van te maken. Glycerine wordt gevormd bij de productie van biodiesel uit plantaardige oliën zoals uit koolzaadolie. Men laat daarbij methanol reageren met bijvoorbeeld glyceryltrioleaat, waarbij glycerine (glycerol, zie Binas tabel 66A) en methyloleaat ontstaan. Na scheiding wordt glycerine omgezet in bijvoorbeeld benzeen.

# 5	Geef de structuurformule van glycerine.

# 6	Leg op microniveau uit of de twee reactieproducten, glycerine en methyloleaat, wel of niet goed met elkaar mengen.

# 7	Geef de reactie waarbij glycerine omgezet wordt in benzeen en water in een vergelijking met structuurformules weer. Glycerine reageert daarbij met waterstof.

# De supersterke aramidevezel is een polymeer met supersterke eigenschappen. Aramidevezel wordt geproduceerd uit een dizuur en een diamine.

Aramide Vezels gesponnen uit para-aramide hebben een bijzonder grote treksterkte, een laag gewicht en kleine rek en ze zijn bestand tegen relatief hoge temperaturen. De treksterkte van para-aramidevezels is ongeveer 5 tot 8 keer zo hoog als die van staal bij gelijk gewicht. # bron: Wikipedia

# 8	Laat aan de hand van de repeterende eenheid van de aramidevezel zien welke uitgangsstoffen men gebruikt zal hebben. Geef de structuurformules.

# 9	Geef de juiste systematische namen voor de uitgangsstoffen.

# 10	Licht aan de hand van de structuur van het polymeer de eigenschappen van de genoemde aramidevezel toe.

# Er is een lange weg te gaan van idee tot commerciële productie.

# 11	Welke stappen worden er gezet en wat is het doel van elk van die stappen?

# Men heeft verder gekeken dan alleen naar het LCA.

# 12	Waar staat de afkorting LCA voor?

# 13	Welke andere aspecten dan de LCA-aspecten worden genoemd?

# Teijin Aramide met BioBTX  op weg naar duurzame aramidevezel

# 1	Fossiele grondstoffen worden gewonnen uit aardolie, aardgas en/of steenkool.

# 2	Teijin Aramide voorziet dat in de nabije toekomst fossiele grondstoffen opraken en zoekt daarom naar duurzame vervangers voor de productie van BTX.

# 3

# 4

# 5

# 6	Glycerol is een relatief klein molecuul met drie OH-groepen die onderling waterstofbruggen vormen. Methyloleaat heeft een lange koolstofketen en geen OH-groepen dus zal niet goed oplossen in glycerine.

# 7

# 8

# 9	De uitgangsstoffen zijn benzeen-1,4-diamine en benzeen-1,4-dicarbonzuur.

# 10	Het zijn lineaire polymeren die onderling dicht op elkaar zitten. Verder de mogelijkheid tot vorming van waterstofbruggen. Zeer sterke vanderwaalsbinding gecombineerd met zeer sterke waterstofbruggen maken dat de binding in de lengterichting zeer sterk is. De stof heeft daardoor een zeer sterke treksterkte,

# 11	Allereerst wordt er in het lab gekeken of de verwachte reacties voldoende goed verlopen. Daarna vindt opschaling plaats naar een demo-fabriekje om te kijken of processen in het groot ook met voldoende snelheid en opbrengst verlopen. Uiteindelijk wordt bij groen licht de commerciële fabriek gebouwd.

# 12	LCA staat voor LevensCyclusAnalyse.

# 13	Er wordt vooral ook gekeken naar economische aspecten. Voordelen vooral voor de consument.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # B | # NIET 5H! # 5H | # Ik kan structuurformules tekenen van aromaten. |
| # 4 | # T | # NIET 5H! # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen van aromaten. |
| # 5 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan de structuurformule van glycerol tekenen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of en waarom bepaalde stoffen wel of niet mengen. |
| # 7 | # T | # NIET 5H! # 5V | # Ik kan een reactie in structuurformules weergeven. |
| # 8 | # T | # NIET 5H! # 5V | # Ik kan structuurformules van aromaten tekenen. |
| # 9 | # T | # NIET 5H! # 5V | # Ik kan systematische namen geven van aromaten. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan beschrijven hoe opschaling verloopt. |
| # 12 | # O | # 4H # 4V | # Ik weet waar de afkorting LCA voor staat. |
| # 13 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)