## air liquide bouwt nieuwe fabriek in Moerdijk

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo, m.u.v. opgaven 5 en 6 |
| --- | --- |
| Subdomein | bindingen en eigenschappen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | kookpunt en faseovergang |
| Trefwoorden | lucht, zuurstof, stikstof, scheiden, kookpunt, ASU |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| B / B3 | Bindingen en eigenschappen | Kookpunt en faseovergang |

bron: Agro Chemie, 17 maart 2021

# Air Liquide bouwt nieuwe fabriek in Moerdijk De nieuwe installatie bestaat uit een zogeheten Air Separation Unit (ASU), waarin zuurstof en stikstof op een innovatieve manier uit lucht worden gehaald. Het energieverbruik ligt 10% lager dan in vergelijkbare installaties, waardoor de producten een lage CO2-footprint hebben. Daarnaast helpt de ASU hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet te faciliteren, dankzij het netstabiliserende vermogen. Bij piekbelastingen op het energienet kan de nieuwe installatie van Air Liquide tijdelijk het energieverbruik verlagen, terwijl de productie gelijk blijft. Met een toenemende elektrificatie van de industrie zorgt dit soort oplossingen voor flexibiliteit en wordt overbelasting voorkomen. Air Liquide, van oorsprong een Franse multinational, levert al sinds de jaren zeventig via de buisleidingstraat aan verschillende bedrijven in de Port of Moerdijk. Daarnaast maakt de strategische ligging van Moerdijk het voor Air Liquide mogelijk om het bulktransport over de weg met naar schatting 400 000 km per jaar te verminderen. De ASU, waarmee een investering van € 125 miljoen is gemoeid, zal naar verwachting in de zomer van 2022 operationeel zijn.

# Air Liquide doet wat de naam aangeeft, namelijk het vloeibaar maken van lucht. Het vloeibaar maken van lucht is slechts een deelstap in het proces van scheiding van de gassen in lucht.

# 1	Geef van de twee gassen die voornamelijk in lucht voorkomen het volumepercentage weer.

# 2	Leg uit dat het percentage waterdamp in lucht meestal buiten beschouwing wordt gelaten.

# In figuur 1 is het scheidingsproces van stikstof en zuurstof schematisch weergegeven.

# Figuur 1 lucht scheiden in stikstof en zuurstof (bron: Air Liquide)

# De eerste stap is het verhogen van de druk tot 6 bar, waarna de gecomprimeerde lucht door een filter wordt geleid.

# 3	Wat is de functie van het filter?

# Daarna wordt de aanwezige waterdamp verwijderd, evenals de aanwezige koolstofdioxide.

# 4	Leg uit hoe de aanwezige waterdamp verwijderd kan worden.

# De aanwezige koolstofdioxide kan verwijderd worden met behulp van een aminoalkanol, zoals bijvoorbeeld met 2-aminoethanol. Bij deze evenwichtsreactie ontstaan waterstofcarbonaationen en 2-ammoniumethanol.

5	Geef de reactievergelijking in structuurformules weer.

6	Leg uit dat de koolstofdioxide weer vrijgemaakt kan worden door de pH van het mengsel te verlagen.

7	Leg uit in welke volgorde waterdamp en koolstofdioxide het beste verwijderd kunnen worden. Dus eerst waterdamp en daarna koolstofdioxide, of juist andersom.

De volgende stap is het overgebleven gas bij een druk van 6 bar af te koelen tot 173 °C. Bij deze temperatuur en druk wordt stikstof een vloeistof. Na verwijdering van de vloeibaar gemaakte stikstof, verlaagt men de druk tot 1,6 bar en de temperatuur tot 193 °C.

8	Leg uit waarom stikstof onder hoge druk bij een hogere temperatuur vloeibaar wordt dan bij een lage druk.

Stikstof en zuurstof hebben zeer lage kookpunten, namelijk respectievelijk 77 K en 90 K.

9	Reken de kookpunten om in °C.

10	Leg de lage kookpunten voor stikstof en zuurstof uit.

11	Leg het verschil in kookpunt uit tussen stikstof en zuurstof.

De nieuwe fabriek heeft een kleinere CO2-footprint dan andere fabrieken.

12	Wat wordt bedoeld met een kleinere CO2-footprint?

Verder bespaart men 400 000 km aan bulktransport.

13	Leg uit dat de nieuwe locatie zorgt voor minder te rijden kilometers.

# Air Liquide bouwt nieuwe fabriek in Moerdijk

# 1	stikstof 78%, zuurstof 21%

# 2	Het volumepercentage waterdamp schommelt flink, het kent geen vaste waarde.

# 3	Het filter moet de vaste stofdeeltjes wegvangen.

# 4	Je kunt een droogmiddel gebruiken of een airco om waterdamp om te zetten in de vloeistof water.

# 5

# 6	pH verlagen betekent dat het zuurder wordt. Dan reageert de base HCO3 met H+ tot H2O en CO2.

# 7	Eerst CO2 verwijderen, want je hebt daarvoor water nodig: zie vraag 6.

# 8	Bij een hogere druk is het moeilijker om deeltjes in de gasfase te brengen dus dat zal pas bij een hogere temperatuur lukken.

# 9	77 K = 77  273 = 196 K en 90 K = 90  273 = 183 K.

# 10	Het zijn kleine moleculen met slechts een zwakke vanderwaalsbinding.

# 11	Stikstof heeft een kleinere molecuulmassa dan zuurstof, dus zal stikstof een iets lager kookpunt hebben.

# 12	Kleinere CO2-footprint betekent dat er bij het proces van scheiden van lucht minder energie nodig is en dus dat er minder CO2 ontstaat.

# 13	De grote afnemers van zuurstof en stikstof zijn de chemische fabrieken. Moerdijk ligt dicht bij Rotterdam waar veel chemische fabrieken staan.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan Kelvin omrekenen in °C. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over de sterkte van de vanderwaalsbinding. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over de sterkte van de vanderwaalsbinding. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over CO2-footprint. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)