## van vuilniszak naar fijnchemie

| Leerjaar | 5 en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | industriële (chemische) processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | BTX, recycling, plasticafval, pyrolyse, thermochemisch proces, katalysator, hydrogenering, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Industriële (chemische) processen | Groene chemie |

bron: C2W, 7 april 2021

Van vuilniszak naar fijnchemie Als het aan chemicus Ton Vries, directeur BioBTX, ligt gaat vanaf 2024 een groeiend deel van ons gemengde afvalplastic richting een nieuwe installatie van BioBTX, waarvan de bouw bij Delfzijl staat gepland. ‘We denken aan een gefaseerde start, waarbij we beginnen met een capaciteit van 22 miljoen kilogram per jaar, die wordt opgeschaald naar 50 miljoen kilogram.’ De fabriek gaat afvalplastics omzetten in benzeen, tolueen en xyleen: BTX. Deze kleine aromaten zijn bulkgrondstof voor een schier eindeloze reeks toepassingen, variërend van monomeren voor kunststoffen tot coatingingrediënten en fijnchemie voor geneesmiddelen. Vries: ‘Het zijn breed inzetbare moleculen, je kunt er ook geurstoffen mee maken en vanuit xyleen zelfs wasmiddelen. Met deze recycletechnologie krijg je dus toegang tot heel veel markten die op zoek zijn naar hernieuwbare koolstof.’ #### Zeoliet-katalysator Het thermochemische proces van BioBTX draait kort samengevat om zuurstofloze verhitting van koolstofrijk restafval tot ruim 500 °C. De gassen die daarbij ontstaan, worden via een zeoliet-katalysator gearomatiseerd. De lichtere BTX-fractie wordt vervolgens door destillatie gescheiden van de zwaardere oliefractie. Daarin zitten vooral polycyclische aromaten die na hydrogenering over een katalysator met ruthenium weer terugstromen in de pyrolyse-reactor. Die terugkoppeling zorgt voor synergie en de vorming van extra BTX. Deze katalytische thermische conversie is oorspronkelijk ontwikkeld met glycerol, cellulose en lignine, maar afvalplastics doen het zo mogelijk nog beter, zegt Vries. ‘Het systeem leent zich heel goed voor verschillende afvalstromen. Dat hebben we in de pilot plant in Groningen inmiddels uitgebreid getest. Plastic bevat meer koolstof en minder zuurstof dan biomassa, dus de opbrengst is hoger. Het grote voordeel van dit proces is dat de pyrolysestap gescheiden is van de katalysatorstap, waardoor het proces minder gevoelig is voor verontreinigingen in het plastic. De pilot plant laat hogere opbrengsten BTX zien dan op R&D-schaal.’ Pyrolyse wordt inmiddels op een aardige schaal ingezet om afvalplastics om te zetten in syngas, scheepsbrandstof of plastic-olie die in kraakinstallaties wordt omgezet in etheen en propeen. Vries: ‘Met de synthese van BTX uit plastics zit je een stapje hoger in de waardeketen dan syngas of olie.’

# De chemische industrie zoekt steeds vaker naar alternatieven voor fossiele grondstoffen. Zo is het bedrijf BioBTX volop bezig met het vervangen van fossiele BTX door BioBTX.

# 1	Wat versta je onder fossiele grondstoffen?

# 2	Waarom wordt steeds vaker gezocht naar alternatieven voor fossiele grondstoffen?

# De afkorting BTX staat voor benzeen, tolueen en xyleen.

# 3	Geef de structuurformules van benzeen en tolueen. Raadpleeg Binas tabel 66A.

# De naam xyleen is niet eenduidig. Er zijn drie mogelijke structuurformules voor xyleen.

# 4	Geef de mogelijke structuurformules voor de drie xylenen met juiste naam.

# Het proces van de vorming van BTX is gebaseerd op een pyrolysereactie.

# 5	Wat versta je onder pyrolyse?

# 6	Leg uit of pyrolyse een exotherm of endotherm proces is.

# Het totale proces van plasticafval tot BTX kan in een blokschema weergegeven worden.

# 7	Neem het blokschema van figuur 1 over en maak het compleet.

# Figuur 1 blokschema van plasticafval tot BTX

# De aromatiseringsstap is gescheiden gehouden van de pyrolysestap.

# 8	Welk voordeel brengt dat met zich mee?

# De pilotplant laat zelf hogere opbrengsten zien dan de afdeling R&D.

# 9	Wat is R&D?

# 10	Waarom vinden R&D en pilotplant plaats?

# In plaats van afvalplastic kan ook biomassa in de BioBTX-fabriek verwerkt worden.

# 11	Welk nadeel heeft biomassa ten opzichte van afvalplastic?

# Een voorbeeld van een plastic is PET, een voorbeeld van biomassa is cellulose.

# 12	Bereken het massapercentage koolstof in PET, (C10H8O4)n, en in cellulose, (C6H10O5)n.

# 13	Leg uit of de beschrijving ‘Plastic bevat meer koolstof en minder zuurstof dan biomassa’ dubbelop is.

# Van vuilniszak naar fijnchemie

# 1	Fossiele grondstoffen worden gewonnen uit aardolie, aardgas en steenkool.

# 2	De hoeveelheden fossiele grondstoffen zijn eindig, ze raken een keer op.

# 3

# 4

# 5	Verhitten van een stof zonder dat er zuurstof aanwezig is.

# 6	Je moet verhitten tot 500 °C, dus het is een endotherm proces.

# 7

# 8	Het voordeel is dat verontreinigingen in het plasticafval geen invloed hebben op de gebruikte katalysator in de aromatiseringsstap.

# 9	R&D is het onderzoek op laboratoriumschaal. R&D staat voor research & development.

# 10	Er moet op kleinere schaal eerst uitgezocht worden of een bepaald proces wel of niet verloopt (R&D) en economisch haalbaar is (pilotplant) voordat de eigenlijke fabriek gebouwd gaat worden.

# 11	Biomassa bevat minder koolstof en meer zuurstof dan afvalplastic.

# 12	Het massapercentage koolstof in PET is:

# Het massapercentage koolstof in cellulose is:

# 13	Als een materiaal meer zuurstof bevat, kan het verhoudingsgewijs minder van een andere atoomsoort bevatten. Maar dat is niet altijd het geval; bijvoorbeeld azijnzuur, CH3COOH ofwel C2H4O2, bevat per molecuul meer zuurstofatomen dan ethanol, C2H5OH ofwel C2H6O, maar bevat evenveel koolstofatomen. Het massapercentage koolstof is in azijnzuur wel lager dan dat in ethanol.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat fossiele (brand)stoffen zijn. |
| # 2 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven dat de hoeveelheden fossiele brandstoffen eindig zijn. |
| # 3 | # B | # 5V | # Ik kan structuurformules tekenen. |
| # 4 | # B | # 5V | # Ik kan de structuurformules van xylenen tekenen en de juiste naam eraan geven. |
| # 5 | # B | # 5V | # Ik kan uitleggen wat pyrolyse is. |
| # 6 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen of een proces endo- of exotherm is. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen wat R&D is. |
| # 10 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen hoe opschaling van een proces verloopt. |
| # 11 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 12 | # T | # 4V | # Ik kan massapercentages berekenen. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)