## salzgitter metaal start met waterstof als vervanger voor cokes

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | groene chemie |
| Vaardigheid | A1; A8; A11; A14 |
| Specificaties | milieueisen |
| Trefwoorden | waterstof, brandstof, elektrolyse, groene waterstof, milieu, staal, koolstofdioxide |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Groene chemie | Milieueisen |

bron: Waterstof Magazine, 12 februari 2021

Salzgitter Metaal start met waterstof als vervanger voor cokes Bij het Duitse staalbedrijf Salzgitter AG is gisteren het project ‘Windwaterstof -Salzgitter’ van start gegaan. Met energie van zeven windmolens op het terrein van de metaalfabrikant in midden-Duitsland wordt groene waterstof geproduceerd dat wordt gebruikt voor de productie van staal. De groene waterstof wordt ingezet om de stook van de gebruikelijke cokes, en dus ook CO2, te verminderen. Binnen het productieproces van staal zijn hoge temperaturen nodig die niet met elektriciteit zijn te behalen. Daarom zijn zeven windmolens met een gezamenlijk vermogen van 30 megawatt op het bedrijfsterrein geplaatst. Met behulp van electrolysers van Siemens wordt grootschalig waterstof geproduceerd. In 2030 wil Salzgitter AG tussen de 10 en 30% waterstof bijmengen in het productieproces. Tot die tijd zal worden geëxperimenteerd met waterstof. Voor het proefproject heeft de op een na grootste metaalproducent van Duitsland 5 miljoen euro subsidie ontvangen van de overheid. In het kader van het Salcos-project (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) wil de metaalgroep tegen 2050 volledig overschakelen van conventionele staalproductie op waterstof. Het doel is om de CO2-uitstoot bij de productie van staal met zo’n 95% te verminderen. De wereldwijde staalproductie is verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

# Het Duitse staalbedrijf Salzgitter gaat een proefproject aan waarbij cokes vervangen gaat worden door waterstof bij de productie van staal.

# 1	Geef een beschrijving van staal.

# 2	Welke functies vervult cokes bij de staalbereiding?

# Het staalbedrijf wil waterstof gaan inzetten bij de staalbereiding. Daartoe is een aantal windmolens op het terrein van de staalfabriek geplaatst. Deze windmolens moeten de energie leveren voor de electrolysers die water gaan ontleden.

# 3	Wat voor type reactie treedt er op in de electrolysers?

# 4	Geef de reactie die optreedt in de electrolysers in een vergelijking weer.

# De zeven geplaatste windmolens leveren tezamen 30 MW.

# 5	Bereken hoeveel energie de zeven windmolens jaarlijks leveren. Ga uit van een rendement van 90% en een werkzame periode van 300 dagen per jaar. Gegeven is dat 1 W = 1 J per seconde.

# 6	Bereken hoeveel kg waterstof hiermee gemaakt kan worden bij een rendement van 80%.

# Bij de productie van staal ga je uit van ijzererts. In een hoogoven wordt dit bij een zeer hoge temperatuur omgezet in ruwijzer. In de huidige hoogovens wordt cokes gebruikt die omgezet wordt in koolstofmono-oxide. Dit koolstofmono-oxide reageert in de hoogoven met Fe2O3 tot ruwijzer en koolstofdioxide.

# 7	Geef de reactie van de vorming van koolstofmono-oxide uit cokes in een vergelijking weer.

# 8	Geef de reactie van de vorming van ruwijzer uit ijzererts in een vergelijking weer.

# 9	Laat via een energieberekening zien of de reacties bij vraag 7 en vraag 8 endotherm of exotherm zijn. Gegeven: de smeltwarmte van ijzer is +12,80 kJ per mol.

# IJzererts (hematiet) bestaat voor 66% uit Fe2O3.

# 10	Bereken hoeveel kg ruwijzer er maximaal gevormd kan worden uit 1000 kg ijzererts (hematiet).

# Het inzetten van groene waterstof is bedoeld om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen.

# 11	Verklaar de naam ‘groene waterstof’.

# 12	Waarom is het van belang om de uitstoot van CO2 terug te dringen?

# 13	Leg uit waarom voor de bereiding van staal altijd nog een weinig cokes aan het reactiemengsel in de hoogoven toegevoegd moet worden.

# 14	Geef de reactie van ijzererts met waterstof in een vergelijking weer.

# 15	Laat via een energieberekening zien of de reactie tussen ijzererts en waterstof in de hoogoven endotherm of exotherm is.

# Salzgitter Metaal start met waterstof als vervanger voor cokes

# 1	Staal is een legering van ijzer, koolstof en mogelijk andere metalen.

# 2	Cokes dient als brandstof om de temperatuur in de hoogoven voldoende hoog te krijgen. Cokes dient ook als leverancier voor koolstof, want staal bevat altijd een weinig koolstof.

# 3	Er treedt een elektrolyse op: ontleding met behulp van elektrische energie.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Totaal 30 MW = 3,0·107 W = 3,0·107 J per seconde. De windmolens draaien 300 dagen, dus 300 x 24 x 3600 seconden = 2,6·107 seconden, dus 3,0·107 x 2,6·107 = 7,8·1014 J. Rendement is 90% dus 7,8·1014 x 90 / 100 = 7,0·1014 J.

# 6	Waterstof wordt gevormd uit water, dus nodig 2,86·105 J per mol water(stof). Dus bij een rendement van 80% dan 80 / 100 × 7,0·1014 J = 5,6·1014 J. omgezet in aantal mol H2: 5,6·1014 / 2,86·105 = 2,0·109 mol waterstof = 2,0·109 x 2,016 = 4,0·109 g = 4,0·106 kg.

# 7	2 C + O2  2 CO2

# 8	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# 9	2 C + O2  2 CO2: E = 2 x 1,105·105 = 2,21·105 J, dus exotherme reactie.

# Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2: 
E = 3 x 3,935·105 + 8,24·105 + 3 x +1,105·105 = 0,25·105 J. 
Het gevormde ijzer is gesmolten: smeltwarmte is +13,80 kJ per mol, dus totaal: 
E = 0,25·105 + 2 x +0,1380·105 = +2,6·103 J, dus (zwak) endotherme reactie.

# 10	Reactievergelijking: Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

# Gegeven: 1000 kg ijzererts 
Gevraagd: aantal kg ijzer

# Gegeven omrekenen naar aantal mol: 1000 kg bevat 66% ijzer(III)oxide, dus 660 kg ijzer(III)oxide = 660/159,69 = 4,1 kmol ijzer(III)oxide.

# Bepaal molverhouding: 1 mol Fe2O3 levert 2 mol Fe.

# Bereken het aantal mol gevraagde stof: 4,1 kmol Fe2O3 levert 8,3 kmol Fe.

# Bereken het aantal kg gevraagde stof: 8,3 kmol = 8,3 x 55,85 = 4,6·102 kg Fe.

# 11	Groene waterstof betekent dat er duurzaam gewerkt is dus met hernieuwbare bronnen.

# 12	Een stijgend gehalte koolstofdioxide veroorzaakt een stijgende temperatuur, met als gevolg een stijgende zeespiegel en extremer weer.

# 13	Staal bevat altijd een klein beetje koolstof dus zal bij de bereiding een koolstofbron aanwezig moeten zijn.

# 14	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 15	E = 3 x 2,86·105 + 8,24·105 = 0,34·105 J. Smelten van ijzer is endotherm, dus totaalreactie: E = +0,34·105 + 2 x 0,1380·105 = 6,4·103 J, dus zwak exotherm.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan beschrijven dat staal een legering is van ijzer en koolstof. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan vertellen wat elektrolyse is. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met watt en joule. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met mol en gram. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan reacties uitvoeren. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan een reactie. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan beschrijven wat groene chemie betekent. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het effect is van een stijgend gehalte aan koolstofdioxide in de atmosfeer. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom koolstof nodig is bij de bereiding van staal. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan een reactie uitvoeren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)