## waterstof tanken kan over twee jaar

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstofcel |
| Trefwoorden | waterstof, brandstofcel, brandstof, elektrolyse, energieomzettingen, groene waterstof, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstofcel |

bron: De Gelderlander, 17 maart 2021

# Waterstof tanken kan over twee jaar Over het twee jaar opent het eerste tankstation voor waterstof van Nijmegen op het terrein van de voormalige elektriciteitscentrale naast de Waal. Daarbij komt ook een snellaadstation voor elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat er vrachtwagens en personenauto’s waterstof en elektriciteit komen ‘tanken’. Het project is een samenwerking tussen energiebedrijf ENGIE en het bedrijf Fountain Fuel. ENGIE zorgt voor opwekking, netcapaciteit, productie van waterstof en het realiseren van snelladers voor elektrisch vervoer. Fountain Fuel wil transportbedrijven en particulieren actief overhalen op waterstof of elektrisch te gaan rijden. Het bedrijf wil waterstoftrucks beschikbaar stellen, zodat vervoerders alleen voor het verbruik hoeven te betalen en niet opdraaien voor de (dure) aanschaf. Ook wordt onderzocht of het rendabel is deelauto's op waterstof of elektrisch voor particulieren aan te gaan bieden. Rijden op waterstof is milieuvriendelijk en heeft als ander voordeel dat op een tank veel kilometers gemaakt kunnen worden. Daarom kan het interessant zijn voor logistieke bedrijven, waarvan er in Nijmegen diverse zijn. Fountain Fuel wil in 2023 een netwerk van twintig tankstations voor waterstof in Nederland gerealiseerd hebben. Sinds de elektriciteitscentrale enkele jaren geleden is gesloten, realiseert ENGIE nieuwe, duurzame vormen van energieopwekking en duurzaamheidsprojecten op het terrein. Er komen windmolens en er zijn plannen voor een snellaadpunt voor elektrische schepen.

# Over twee jaar zou er een tankstation voor waterstof moeten staan aan de Waal in Nijmegen. Waterstof moet vloeibaar opgeslagen kunnen worden zodat het in een tank van de auto opgeslagen kan worden. Een volle tank bevat zo’n 4,0 kg waterstof. De dichtheid van vloeibaar opgeslagen waterstof is 0,0678 kg dm3.

# 1	Laat via een berekening zien dat 4,0 kg waterstof als gas een veel te groot volume inneemt om als brandstof te dienen in een automotor.

# 2	Bereken het volume van een tank waarin 4,0 kg vloeibaar waterstof opgeslagen kan worden.

# Waterstofgas vloeibaar maken kan door afkoeling en/of door hoge druk.

# 3	Leg uit dat het lastig is om waterstof door alleen afkoeling vloeibaar te maken.

# Waterstof kan gemaakt worden door elektrolyse van water.

# 4	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

# 5	Geef aan welke energieomzetting er plaats vindt bij elektrolyse.

# 6	Bereken hoeveel energie er theoretisch nodig is om 4,0 kg waterstof te produceren.

# De werkelijk benodigde energie die nodig is om 4,0 kg waterstof te produceren, is hoger dan de berekende hoeveelheid energie volgens opgave 6.

# 7	Leg uit waarom de praktisch benodigde hoeveelheid energie altijd hoger is dan de theoretisch berekende hoeveelheid energie.

# De geproduceerde waterstof kan in een brandstofcel als brandstof dienen.

# 8	Welke energieomzetting vindt er in de brandstofcel plaats?

# 9	Geef de reactie die optreedt in de brandstofcel in een vergelijking weer.

# In het artikel spreekt men over duurzame opwekking van elektrische energie.

# 10	Wat versta je onder duurzame energie?

# Het gehele proces kun je beschouwen als een circulaire kringloop van stoffen.

# 11	Geef alle energieomzettingen die plaatsvinden tijdens de circulaire kringloop.

# De reactiestap met de brandstofcel kan ook vervangen worden door geheel elektrisch te rijden. Ook dan ‘tank’ je energie.

# 12	Hoe wordt in een elektrische auto energie opgeslagen?

# 13	Beschrijf het totale proces van energieomzettingen bij auto’s die volledig elektrisch rijden.

# 14	Waarom staat ‘tank’ tussen aanhalingstekens?

# Waterstof tanken kan over twee jaar

# 1	4,0 kg H2 = 4,0·103 g. De dichtheid van gasvormig waterstof is 0,090 kg m3 = 9,0·102 g dm3 dus 4,0·103 g = 4,0·103 / 9,0·102 g dm3 = 4,4·104 dm3.

# 2	4,0 kg vloeibaar gemaakt waterstof met een dichtheid van 0,0678 kg dm3 heeft een volume van 4,0 kg / 0,0678 kg dm3 = 59 dm3.

# 3	Het condensatiepunt ligt bij 20,4 K dus dan zou je heel sterk moeten koelen.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Elektrische energie wordt omgezet in chemische energie.

# 6	4,0 kg H2 = 4,0·103 g = 4,0·103 / 2,016 = 2,0·103 mol. Dus dan ook 2,0·103 mol water ontleed, dus nodig 2,0·103 × 2,86·105 J = 5,7·108 J.

# 7	Er treedt altijd nog warmteverlies op naar de omgeving.

# 8	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

# 9	2 H2 + O2  2 H2O

# 10	Duurzame energie is energie die op korte termijn weer door de natuur gemaakt kan worden.

# 11	Water wordt door elektrolyse omgezet in waterstof, terwijl in de brandstofcel waterstof weer omgezet wordt in water.

# 12	Elektrische energie wordt opgeslagen in een accu.

# 13	Zonlicht of windenergie wordt omgezet in elektrische energie die wordt opgeslagen in een accu. De elektrische enrgie wordt in de auto omgezet in bewegingsenergie.

# 14	Er wordt niet een stof zoals benzine getankt maar elektrische energie die opgeslagen wordt in een accu.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met dichtheid. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met dichtheid. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzetting er heeft plaatsgevonden. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vormingswarmten en aantal mol. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat er bij elke energieomzetting warmteverlies naar de omgeving plaatsvindt. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzetting er heeft plaatsgevonden. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4 H # 4V | # Ik kan uitleggen wat er onder duurzaam verstaan wordt. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke stoffen in een kringloop met elkaar verbonden zijn. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe in een elektrische auto energieopslag plaatsvindt. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)