## antwerp@C gaat engineeringfase in

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | koolstofdioxide afvangen |
| Trefwoorden | koolstofdioxide, milieu, absorptie, scheidingsmethode, Karios@C, Sorbead, ethyleenoxide, Cryocap-technologie |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Koolstofdioxide afvangen |

# bron: PetroChem,23 februari 2022

# Antwerp@C gaat engineeringfase in Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in 2021, heeft Antwerp@C nu de beslissing genomen om over te gaan naar de volgende fase en de engineering op te starten. In deze fase wordt de aanleg van een centrale backbone in de haven van Antwerpen uitgewerkt. Een gemeenschappelijke CO2-liquefactie-eenheid met tussentijdse opslag en maritieme laadfaciliteiten voor de scheepvaart maken ook deel uit van de engineering. ### Kairos@C Twee initiatiefnemers, Air Liquide en BASF, ontwikkelen tegelijkertijd het project Kairos@C. Zij willen gezamenlijk de CO2 van vijf fabrieken op de BASF-site in Antwerpen gaan afvangen en opslaan. Als het project doorgaat, moet het in 2025 operationeel zijn. Kairos@C zou dan worden aangesloten op de gedeelde CO2-infrastructuur van Antwerp@C. De twee bedrijven verwachten 14,2 miljoen ton CO2 te kunnen vermijden in de eerste tien jaar van afvang en opslag. Het gaat om de CO2 van vijf verschillende eenheden: twee ethyleenoxidefabrieken en een ammoniakfabriek van BASF en twee waterstoffabrieken van Air Liquide op de site van BASF in Antwerpen. # Naast het op grote schaal combineren van CO2-afvang, liquefactie, transport en opslag, omvat het project verschillende innovatieve technologieën. Voor het afvangen van de CO2 zet Air Liquide haar Cryocap-technologie in, en voor het drogen van de CO2 past BASF haar Sorbead-oplossing toe. Ook willen de twee partners vaten ontwerpen waarin vloeibare CO2 kan worden opgeslagen voor transport.

Het nieuwe proces draait om CCS, carbon capture and storage.

1	Waarom wordt zoveel ingezet op het afvangen en opslaan van koolstofdioxide?

Bij het Kairos@C-proces gaat het om de uitstoot van CO2 door vijf fabrieken. Een van die fabrieken is de fabriek van BASF die ammoniak produceert.

2	Leg aan de hand van de formule van ammoniak uit dat het vreemd is dat er over CO2 gesproken wordt.

De eerste stap bij de vorming van ammoniak is de vorming van waterstof door reactie tussen methaan (aardgas) en stoom. Waterstof wordt ook gevormd bij de fabrieken van Air Liquide.

3	Geef de reactie van de vorming van waterstof in een vergelijking weer.

Figuur 1 ethyleenoxide

Twee ethyleenoxidefabrieken leveren ook een bijdrage aan de uitstoot van koolstofdioxide. Ethyleenoxide (figuur 1) kan gevormd worden bij de gekatalyseerde reactie van etheen met zuurstof. Bij een teveel aan zuurstof vindt verbranding van ethyleenoxide plaats.

4	Geef de reactie van de vorming van ethyleenoxide in een vergelijking met structuurformules weer.

5	Geef de reactie van de volledige verbranding van ethyleenoxide in een vergelijking weer.

Cryocap-technologie Air Liquide Cryocap™ gebruikt een cryogeen proces waarbij lage temperaturen worden gebruikt om gassen te scheiden. Cryocap™ kan worden aangepast aan specifieke toepassingen die een verscheidenheid aan technologieën van Air Liquide combineren, zoals het afvangen van CO2 van waterstofproductie-eenheden (Cryocap™ H2). Cryocap-technologie kan klanten ondersteunen om tot 90% van de CO2 van een steam methane reformer af te vangen, terwijl de H2-productie met maximaal 20% wordt verhoogd. bron: AirLiquide.com

De uitlaatgassen van de vijf fabrieken bevatten koolstofdioxide. Air Liquide gebruikt Cryocap-technologie om de aanwezige koolstofdioxide te scheiden van de overige gassen. Zo kan tot 90% van de CO2 van een steam methane reformer gasmengsel afgevangen worden.

6	Welk gasmengsel ontstaat als via een evenwichtsreactie methaan en stoom met elkaar reageren?

7	Leg uit welk gas van dit gasmengsel bij afkoeling als eerste vloeibaar wordt.

Sorbead Air line BASF BASF Sorbead® Air line is een hoogwaardige alumino-silicaatgel adsorbens voor dehydratatie van lucht, technische gassen en vloeistoffen. De gepatenteerde BASF Sorbead® Air-producten hebben een groot oppervlak, verbeterde robuustheid, toegankelijke lage drukdauwpunten en lage desorptietemperatuur. De chemische samenstelling van BASF Sorbead is 97% SiO2 en 3% Al2O3. bron: BASF.com

Om het afgescheiden koolstofdioxide helemaal watervrij te maken, leidt men het gasmengsel door een kolom gevuld met BASF Sorbead. Hierbij bindt zich het aanwezige water als kristalwater aan de twee aanwezige vaste stoffen in BASF Sorbead.

8	Geef de reactievergelijkingen waarbij de beide vaste stoffen water als kristalwater binden. Ga er van uit dat er n moleculen water per deeltje opgenomen worden in het rooster.

9	Leg uit dat de kolom gevuld met SiO2 en Al2O3 na verloop van tijd verzadigd zal zijn.

10	Leg uit hoe je de kolom weer kunt regeneren.

Antwerp CCS engenering

1	Koolstofdioxide is een broeikasgas. Bij een hoger percentage koolstofdioxide stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met als gevolg stijging van de zeespiegel, het smelten van ijskappen en extremer weer.

2	Ammoniak (NH3) bevat geen koolstof dus bij de vorming van ammoniak uit stikstof en waterstof ontstaat geen koolstofdioxide. Of: bij de vorming van ammoniak is energie nodig. Deze wordt geleverd door verbranding van bijvoorbeeld methaan waarbij koolstofdioxide ontstaat.

3	CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2

4

5	C2H4 + 3 O2  2 H2O + 2 CO2

6	een gasmengsel van methaan, waterdamp, koolstofdioxide en waterstof.

7	Het gas met het hoogste kookpunt, dus waterdamp, zal als eerste vloeibaar worden.

8	SiO2 + n H2O  SiO2·nH2O. Al2O3 + n H2O  Al2O3·nH2O

9	Elk van beide stoffen kan een bepaalde hoeveelheid water binden. Als die maximale hoeveelheid bereikt is, zal het water niet meer opgenomen kunnen worden.

10	Regeneren betekent dat de stof weer opnieuw bruikbaar gemaakt wordt. Dus als het verzadigde mengsel door verhitting het kristalwater weer verliest.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aan de hand van de kookpunten uitleggen welk gas het eerste vloeibaar wordt. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactievergelijkingen opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een bepaalde stof een maximale hoeveelheid water kan binden. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat met regeneren bedoeld wordt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)