## anglo american bouwt grootste voertuig ter wereld om naar waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (vraag 10 en 11 op niveau 5 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, halfreacties, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 25 februari 2022

### Anglo American bouwt grootste voertuig ter wereld om naar waterstof Fitst Mode, een startup uit Seattle, heeft een brandstofcelsysteem geleverd voor een zeer grote mijnbouwtruck. Het H2-systeem met een gewicht van 24 ton en een prijs van 5 miljoen dollar is geplaatst in een van de grootste voertuigen ter wereld. De as van de wielen zit op twee meter hoogte, de mijnbouwtruck is tien meter hoog en verbruikt 800 liter diesel op een werkdag. Een enorme kraan heeft de oude dieselmotor vervangen door een emissievrij brandstofcelsysteem met een vermogen van 2 MW. Het brandstofcelsysteem is geproduceerd in Seattle. Voor de eigenaar van het mijnbouwbedrijf Anglo American PLC is de ombouw naar waterstof een proef. Als het lukt het voertuig op 100% waterstof te laten overschakelen, wordt een enorme hoeveelheid CO2 bespaard. Het bedrijf overweegt dan ook veel meer van de 400 trucks die het wereldwijd exploiteert, te gaan ombouwen. De test zit boordevol onzekerheden. Er zijn wereldwijd proefprojecten om treinen, veerboten en grote vrachtwagens op waterstof te laten rijden, maar nog niemand heeft ervaring met een vrachtwagen van 5 ton, in een stoffige put die regelmatig trilt door explosies. ‘Het is beslist geen laaghangend fruit,’ zegt Chris Voorhees, de president en hoofdingenieur van het brandstofcelsysteem First Mode uit Seattle. De brandstofcel zelf komt uit de fabriek van Ballard. Bij de platinamijn in Mogalakwena in Zuid-Afrika ontwikkelt de Franse energiegigant Engie een waterstofsysteem om waterstof te produceren om het voertuig te kunnen tanken. Aan de basis staat een 100 MW zonne-energiecentrale die over twee jaar klaar moet zijn.

De brandstof die momenteel gebruikt wordt in de trucks is diesel.

1	Bereken hoeveel energie geleverd wordt bij een dagelijks verbruik door de truck van 800 L diesel. Gegeven: de verbrandingswarmte van diesel is 36·109 J m3.

2	Bereken hoeveel m3 waterstof nodig is om met behulp van de brandstofcel evenveel energie te leveren als de truck die op diesel rijdt. Raadpleeg daarvoor Binas tabel 28B.

Diesel is een mengsel van koolwaterstoffen. Neem voor de gemiddelde formule van diesel C12H26.

3	Geef de verbranding van diesel in een vergelijking weer.

4	Bereken het aantal kg koolstofdioxide dat ontstaat als 400 trucks dagelijks elk 800 L diesel verbranden. De dichtheid van diesel is 0,84 kg dm3.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in trucks als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan met behulp van zonne-energie duurzaam gevormd worden door elektrolyse van water.

5	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

6	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

7	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

De Franse energiegigant Ensie gaat een elektrolyserfabriek bouwen met een capaciteit van 100 MW.

8	Laat via een berekening zien hoeveel m3 waterstof er per jaar maximaal gevormd kan worden. Ga er van uit dat de fabriek 300 dagen per jaar in gebruik is en een rendement heeft van 70%.

De brandstofcel in de truck heeft een vermogen van 2 MW.

9	Bereken hoeveel kg waterstof er maximaal per seconde door de brandstofcel in de truck ‘verbrand’ kan worden.

In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. Ga uit van een basisch milieu.

10	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen neer.

11	Geef ook de totaalreactie in een vergelijking neer.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

12	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

13	Waarom leidt verbranding van duurzame waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Anglo American bouwt grootste voertuig ter wereld om naar waterstof

1	800 L met verbrandingswarmte van 36·109 J m3, ofwel 36·106 J dm3, levert 800 × 36·106 = 2,9·1010 J.

2	Binas tabel 28B: de stookwaarde van waterstof is 10,8·106 J m3, dus nodig 2,9·1010 / 10,8·106 = 2,7·103 m3 waterstof (als gas).

3	2 C12H26 + 37 O2  24 CO2 + 26 H2O

4	400 trucks verbranden samen per dag 400 × 800 = 320 000 L diesel. 
Omrekenen in aantal gram: 320 000 × 0,84 = 2,7·105 kg = 2,7·108 g diesel. 
Mdiesel = 170,33 g mol1,dus 2,7·108 g = 2,7·108 / 170,33 = 1,6·106 mol diesel. 
Uit de reactievergelijking volgt dat 2 mol diesel 24 mol koolstofdioxide laat ontstaan, dus 1,6·106 mol diesel laat dan 24 / 2 × 1,6·106 = 1,9·107 mol CO2 = 1,9·107 × 44,010 = 8,3·108 g = 8,3·105 kg CO2 ontstaan.

5	2 H2O  2 H2 + O2

6	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 7	Waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 8	100 MW = 1·106 W = 1·106 J s1. 
Tijdsduur: 300 × 24 × 3600 = 2,59·107 s, dus 1·106 × 2,59·107 = 2,6·1013 J. 
Het rendement is 70% dus 70 / 100 × 2,6·1013 = 1,8·1013 J. De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. 
Er kan dus maximaal gevormd aan waterstof: 
1,8·1013 / 2,86·105 = 6,3·107 mol H2 = 6,3·107 × 2,016 = 1,3·108 g = 1,3·105 kg H2. 
De dichtheid van H2 = 0,090 kg m3 (zie Binas tabel 12) dus 1,3·105 kg = 1,3·105 / 0,090 = 1,4·106 m3 H2.

# 9	Het vermogen is 2 MW = 2·106 J s1. De stookwaarde van waterstof is 10,8·106 J m3 dus per seconde wordt dan 2·106 / 10,8·106 = 0,19 m3 waterstof verbrand. 
0,19 m3 = 0,19 × 0,090 = 1,6·102 kg H2 per seconde.

# 10	positieve pool: H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e

# negatieve pool: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH

# 11	H2 + 2 OH  2 H2O + 2 e		2x

# O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH		1x

# 2 H2 + O2 + 4 OH + 2 H2O  4 H2O + 4 OH 
 	ofwel: 2 H2 + O2  2 H2O

# 12	De gemiddelde temperatuur op de aarde zal gaan stijgen. Hierdoor stijgt de zeespiegel, mede door het smelten van de poolkappen. Ook krijgen we steeds vaker extreem weer.

# 13	Duurzaam gevormd waterstof bevat geen koolstof en er wordt ook verder geen gebruikgemaakt van koolstofverbindingen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met verbrandingswarmte. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met stookwaarden. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen, aantal joule en aantal kg. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen en aantal m3. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan een totaalvergelijking uit halfreacties opstellen. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect inhoudt. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom er bij gebruik van duurzame energie geen extra CO2 gevormd wordt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)