## zetmeeloxidatie kan veel milieuvriendelijker

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Zetmeel, oxidatie, geoxideerd zetmeel, hypochloriet, waterstofperoxide, zuurstof, katalyse, anionisch zetmeel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Redox |

# Bron: C2W, 15 maart 2022

# Zetmeeloxidatie kan veel milieuvriendelijker Het huidige industriële proces voor zetmeeloxidatie is flink milieubelastend en gaat gepaard met ongewenste nevenreacties die zoutafval produceren, omdat er natriumhypochloriet (NaOCl) voor nodig is. Wageningse onderzoekers vergeleken de milieu-impact van dit industriële proces met twee alternatieve katalytische processen, namelijk homogeen gekatalyseerde oxidatie met waterstofperoxide (H2O2) en heterogeen gekatalyseerde oxidatie met moleculair zuurstof. Uit hun analyse blijkt dat beide katalytische processen de milieu-impact van aardappelzetmeeloxidatie significant verlagen. Als je aardappelzetmeel chemisch oxideert krijg je zogeheten anionisch zetmeel. Anionisch zetmeel is een hernieuwbaar biobased alternatief voor polyacrylaten in de papier-, textiel- en levensmiddelenindustrie. Wereldwijd wordt jaarlijks ongeveer 100 kiloton anionisch zetmeel geproduceerd. Tijdens de oxidatie met hypochloriet ontstaan kleine hoeveelheden chloraten en wordt er wat chloride in de backbone van het zetmeel ingebouwd. Een andere nevenreactie is de depolymerisatie van zetmeel, waardoor het eindproduct minder geschikt is voor de beoogde toepassingen zoals kleefmiddelen. Daarnaast ontstaat er bij gebruik van hypochloriet een stoichiometrische hoeveelheid zout (NaCl) tijdens het oxidatieproces. Vooral het productieproces van hypochloriet scoort hoog op eutrofiëring , ozonafbrekend potentieel, klimaatverandering, verzuring en verbruik van grondstoffen. Homogeen gekatalyseerde oxidatie met waterstofperoxide én heterogeen gekatalyseerde oxidatie met moleculair zuurstof verlagen de milieu-impact, omdat OCl– niet meer nodig is.

Zetmeeloxidatie vindt nu nog vaak plaats met behulp van natriumhypochloriet.

1	Geef de formule van natriumhypochloriet. Raadpleeg Binas tabel 66B.

Het hypochlorietion is een oxidator die met zetmeel reageert. Hierbij worden OH-groepen in de CH2OH geoxideerd tot carbonzuurgroepen.

2	Geef de halfreactie waarbij hypochlorietionen in zuur milieu omgezet worden in chloride-ionen.

3	Geef ook de halfreactie in structuurformules waarbij in de zetmeelmoleculen de OH-groep in de CH2OH groep omgezet wordt in een carbonzuurgroep.

Figuur 1 repeterende eenheid in zetmeel (amylose)

Bij de oxidatie ontstaat anionisch zetmeel.

4	Leg uit onder welke omstandigheden er negatief geladen zetmeel (anionisch zetmeel) ontstaat.

Bij de oxidatie met hypochlorietionen ontstaat een stoichiometrische hoeveelheid aan NaCl.

5	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘stoichiometrische hoeveelheid’.

Wageningse onderzoekers vergeleken de milieu-impact van twee alternatieve oxidatieprocessen met de hypochlorietmethode.

6	Geef de oxidator-halfreactie van de homogeen gekatalyseerde oxidatie met behulp van waterstofperoxide in zuur milieu.

7	Wat is de functie van de katalysator?

8	Geef ook de oxidator-halfreactie van de heterogeen gekatalyseerde oxidatie met zuurstof in zuur milieu.

9	Wat wordt bedoeld met de termen ‘homogeen’ en heterogeen’?

Bij de oxidatie met behulp van hypochloriet vinden ook nevenreacties plaats. Depolymerisatie van zetmeel is er één van. Een andere nevenreactie heeft met de gebruikte oxidator hypochloriet te maken. Naast niet gewenste nevenreacties kunnen ook bij-reacties optreden. Een voorbeeld van en bij-reactie zou de oxidatie van één of meerdere OH-groepen van het zetmeel kunnen zijn.

10	Leg het verschil uit tussen een nevenreactie en een bij-reactie.

11	Geef de depolymerisatie in een vergelijking met structuurformules weer waarbij glucose ontstaat.

12	Welke andere term gebruiken we voor de depolymerisatie van zetmeel?

# Er ontstaat bij gebruik van hypochlorietionen ook een weinig chloraationen.

13	Geef de halfreactie waarbij uit hypochlorietionen chloraationen ontstaan.

Natriumhypochloriet Natriumhypochloriet kan op twee manieren gevormd worden: Methode 1 keukenzout oplossen in onthard water waardoor een geconcentreerde pekeloplossing ontstaat. De oplossing wordt geëlektrolyseerd waarbij chloor en natronloog ontstaan. Chloor en natronloog reageren met elkaar waarbij een oplossing van natriumhypochloriet in water ontstaat. Deze oplossing bevat 142 g NaClO per liter. Hierbij ontstaat ook het explosieve waterstof. Methode 2: chloorgas (Cl2) leiden in natronloog (NaOH-oplossing). Hierbij ontstaat naast opgelost natriumhypochloriet (NaOCl) ook water (H2O) en het opgeloste zout natriumchloride (NaCl). bron:LennTech

Er zijn twee methoden om hypochlorietionen te vormen. Methode 1 begint met elektrolyse van een keukenzoutoplossing.

14	Geef de elektrolyse van een keukenzoutoplossing in een reactievergelijking weer.

Daarna reageren chloor en natronloog met elkaar tot natriumhypochloriet. Deze reactie hetzelfde als de reactie van methode 2.

15	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

Er ontstaat zo een oplossing van 142 g NaClO per liter.

16	Bereken hoeveel kg natriumchloride je nodig hebt om 1000 L NaClO-oplossing (met 142 g NaClO per L) te maken.

Vooral het productieproces van hypochloriet scoort hoog op eutrofiëring , ozonafbrekend potentieel, klimaatverandering, verzuring en verbruik van grondstoffen.

17	Leg uit welke van de genoemde gevolgen voor het milieu toe te schrijven zijn aan de vorming van natriumhypochloriet.

..

Zetmeeloxidatie kan veel milieuvriendelijker

1	Natriumhypochloriet is NaClO.

2	ClO + 2 H+ + 2 e   Cl + H2O.

# 3

# .

# 4	Negatief geladen zetmeel kan ontstaan als de carbonzuurgroep zijn H+ heeft afgestaan, dus in basisch milieu.

# 5	Stoichiometrisch betekent dat de hoeveelheid afhangt van de molverhouding waarin de stoffen met elkaar reageren.

# 6	H2O2 + 2 H+ + 2 e  2 H2O.

# 7	Een katalysator zorgt ervoor dat een bepaalde gewenste reactie sneller verloopt.

# 8	O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# 9	Homogeen betekent dat de gebruikte katalysator in dezelfde fase voorkomt als de reagerende stoffen. Heterogeen geeft aan dat de katalysator juist niet in dezelfde fase voorkomt als de reagerende stoffen.

# 10	Een bij-reactie is dat de reagerende stoffen een vergelijkbaar reactietype doorlopen. Een nevenreactie betekent dat er een totaal ander reactietype optreedt.

# 11

# 12	Hydrolyse: afbraak door reactie met water.

# 13	ClO + 2 H2O  ClO3 + 4 H+ + 4 e.

# 14	2 Cl + 2 H2O  Cl2 + H2 + 2 OH.

# 15	Cl2 + 2 OH  Cl + ClO + H2O.

# 16	142 g NaClO per L = 142 / 74,44 = 1,91 mol per L. 1000 L bevat dan 1000 × 1,91 = 1,91·103 mol NaClO. Dit is gevormd uit 1,91·103 mol Cl2. En 1,91·103 mol Cl2 is gevormd uit 2 × 1,91·103 mol Cl = 3,82·103 mol Cl. Dan ook 3,82·103 mol NaCl = 3,82·103 × 58,443 = 2,23·105 g = 2,23·102 kg NaCl.

# 17	Eutrofiëring: overbemesting, niet direct toe te schrijven aan de vorming van NaClO.

# Ozonafbrekend potentieel: chloor zorgt ervoor dat ozon afgebroken wordt dus negatief voor het milieu.

# Klimaatverandering: treedt op bij toename van uitstoot koolstofdioxide. Elektriciteit die gevormd is uit aardgas veroorzaakt een versterkt broeikaseffect.

# Verzuring: er treedt geen verzuring op.

# Verbruik van grondstoffen: grondstoffen worden niet in een circulair proces gebruikt, dus er treedt verlies aan grondstoffen op.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de formule van een zout weergeven. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 4 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de term stoichiometrisch weergeeft. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 7 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie van een katalysator is. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen homogeen en heterogeen. |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een nevenreactie en een bij-reactie. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 12 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat hydrolyse voor type reactie is. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 15 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)