## zoutchemie van nobian is het begin van vele waardeketens

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | elektrolyse |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, zout, chloor, natronloog, koolstofdioxide, milieu, aluminium, bauxiet, halfreacties |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Elektrolyse |

# bron: C2W, januari 2022

# Zoutchemie van Nobian is het begin van vele waardeketens De basischemie is gebaseerd op zout dat Nobian in Delfzijl (en ook elders) uit de grond haalt. Vijftien procent eindigt als keukenzout, zout voor de farmaceutische industrie en wegenzout, de overige vijfentachtig procent belandt in enorme elektrolyse-installaties in onder meer Delfzijl en Rotterdam. Laat elektrische stroom door een bak met geconcentreerde pekel (NaCl en H2O) gaan, en er ontstaan waterstof (H2), natronloog (natriumhydroxide, NaOH) en chloorgas (Cl2). Deze drie essential chemicals maakt Nobian op deze wijze, maar dan op zeer grote schaal. #### Toepassing Chloor is een onmisbaar ingrediënt bij de productie van pvc. Natronloog wordt gebruikt bij de aluminiumproductie. Waterstof is grondstof en energiebron voor de circulaire economie. Nobian gebruikt energie in de vorm van elektriciteit (voor elektrolyse) en stoom (voor de kristallisatie). Een woordvoerder van Nobian: ‘Om het gebruik te verduurzamen halen we de energie voor stoom zoveel mogelijk uit reststoom van afvalverbranders, en de energie voor elektrolyse zoveel mogelijk uit duurzame bronnen, met name windmolens.’ #### Waterstof Met de recent opgerichte joint-venture Hydrogen Chemistry Company (HyCC) komt de productie van waterstof uit waterelektrolyse met hernieuwbare energie op industriële schaal in zicht.

Steenzout is de grondstof voor de productie van onder andere chloor. Steenzout wordt gewonnen uit zoutlagen in de aardbodem. Steenzout bevat een hoog percentage natriumchloride.

1	Beschrijf het proces hoe steenzout uit de aardbodem gewonnen wordt.

2	Geef de oplosreactie van natriumchloride in een vergelijking weer.

Bij de elektrolyse van een NaCl-oplossing ontstaan waterstof en natronloog.

3	Geef de elektrolysereactie van een NaCl-oplossing in een vergelijking weer.

4	Geef de halfreactie van de vorming van chloor in een vergelijking weer.

5	Geef ook de halfreactie waarbij waterstof en loog ontstaan in een vergelijking weer.

6	Leg uit dat er door de twee halfreacties ook natronloog ontstaat.

7	Leg uit dat met windenergie en zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

Nobian heeft een elektrolyserfabriek met een capaciteit van 200 MW.

8	Laat via een berekening zien hoeveel ton waterstof er op jaarbasis geproduceerd kan worden. Ga uit van 300 dagen in gebruik en een rendement van 80%.

De duurzaam gevormde waterstof neemt de plaats in van waterstof die met behulp van fossiele energie gevormd is. Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

9	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

10	Waarom leidt de vorming van duurzame waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Natronloog wordt in de aluminiumindustrie gebruikt om aluminiumoxide te scheiden van de rest van het bauxiet. Aluminiumoxide wordt daarbij omgezet in het oplosbare natriumaluminaat, NaAlO2. Bij verdere verwerking ontstaat hieruit aluminiumoxide.

11	Geef de reactie van de vorming van het oplosbare natriumaluminaat in een vergelijking weer.

12	Leg uit op welk principe de scheiding van aluminiumoxide van het bauxiet berust.

13	Geef de reactie van de vorming van aluminiumoxide in een vergelijking weer.

14	Leg uit of de reacties van vraag 11 en 13 redoxreacties of zuur-basereacties zijn.

Bij de elektrolyse van gesmolten aluminiumoxide ontstaan twee stoffen.

15	Geef de twee halfreacties die optreden bij elektrolyse van gesmolten aluminiumoxide in vergelijkingen weer.

Zoutchemie van Nobian is het begin van vele waardeketens

1	Er wordt met een buis heet water in de zoutlaag gebracht waarin het steenzout oplost. Deze zoutoplossing wordt via een andere buis omhoog gepompt. Na filtratie wordt de zoutoplossing ingedampt.

2	NaCl Na+ + Cl

3	2 H2O  2 H2 + O2

4	2 Cl  Cl2 + 2 e

5	2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH

6	Er is Na+ aanwezig en er wordt OH gevormd, samen vormt dit natronloog.

7	Duurzaam want er kan uit de wind en met de zon steeds weer opnieuw elektrische energie gevormd worden.

8	200 MW = 200 J per sec. 300 dagen = 300 × 3600 × 24 = 2,6·107 s. 
Totaal 200·106 × 2,6·10 7 = 5,2·1015  J. 
Rendement 80% dus 80 / 100 × 5,2·1015 = 4,1·1015 J. 
Vormingswarmte H2O = verbrandingswarmte H2 dus: 
4,1·1015 J = 4,1·1015 / 2,86·105 = 1,5·1010 mol H2 = 1,5·1010 × 2,016 = 2,9·1010 g = 2,9·104 ton H2.

# 9	De gemiddelde temperatuur op aarde zal stijgen waardoor de zeespiegel sterk zal stijgen. Verder smelten de poolkappen en ontstaat er extremer weer.

# 10	Er ontstaat dan geen extra koolstofdioxide.

# 11	NaAlO2  Na+ + AlO2

# 12	Het principe berust op verschil in oplosbaarheid, een extractie.

# 13	2 AlO2 + H2O  Al2O3 + 2 OH

# 14	Reactie vraag 11: geen zuur-basereactie, want geen overdracht van protonen maar ook geen redoxreactie, want geen overdracht van elektronen.

# Reactie vraag 13: zuur-basereactie, want H2O staat een H+ af aan een O-atoom dat daardoor OH wordt.

# 15	Al3+ + 3 e   Al. En 2 O2 O2 + 4 e

# Opmerking: de vragen 11 t/m 15 kunnen eventueel weggelaten worden. Slechts één zin in het artikel gaat over de winning van aluminium uit bauxiet.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe zout uit de bodem gewonnen wordt. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 5V | # Ik kan van een halfreactie een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan van een halfreactie een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal joule, aantal mol en aantal ton. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen of een reactie een zuur-basereactie of een redoxreactie is. |
| # 15 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen van een elektrolysereactie. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)