## sCW in alkmaar maakt duurzaam gas uit zowat alles wat je erin stopt

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo m.u.v. opgave 3 (5 havo en 6 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | bioafval, methaan, waterstof, superkritische watervergassing, duurzaam, koolstofdioxide |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: SCW, 13 februari 2023

# SCW in Alkmaar maakt duurzaam gas uit zowat alles wat je erin stopt Het maakt eigenlijk niet uit wat je in de reactoren van de SCW-fabriek stopt, uiteindelijk komt er duurzaam gas uit. En dat, voor het eerst, op industriële schaal. SCW maakt gas van biologische oorsprong. Zulk biogas bestaat al volop, maar de manier waarop SCW het produceert, wijkt af van al het andere. Het Alkmaarse bedrijf maakt gebruik van een proces dat superkritische watervergassing heet. Hierbij wordt afval in water onder zeer hoge druk (240 bar) en temperatuur (600 °C) omgezet in methaan, waterstof en CO2. Het concept van SCW, Super Critical Water, is bekend. Er wordt al sinds de jaren zeventig mee geëxperimenteerd, maar tot nu toe is het niet gelukt er op industriële schaal gas mee te produceren. ### Wetenschappelijke studies Een hoogtepunt voor Gerard Essing, oprichter van SCW. Essing leest graag wetenschappelijke studies. Al lezende kwam hij op superkritische watervergassing en de potentiële mogelijkheden. En las hij over praktische bezwaren. Eerst de voordelen: het maakt nauwelijks uit wat je er aan de voorkant in stopt; rioolslib, etensresten, glycerine of plasticafval; de enorme reactoren van SCW lusten alles. Daarin worden afvalmoleculen ‘losgeknipt’ en teruggebracht tot hun natuurlijke oervorm; losse atomen als waterstof en koolstof. Deze atomen smelten vervolgens samen tot nieuwe, nuttige gasmoleculen. ‘Ik wilde technologie ontwikkelen die maatschappelijke impact heeft,’ zegt Essing in het kantoor van zijn fabriek. Dus bleef hij maar lezen, sprak hij met bevriende wetenschappers, puzzelde eindeloos en bedacht uiteindelijk een nieuw concept waarmee belangrijke problemen overwonnen konden worden. ### Verstoppingen Nadelen zijn teervorming en de aanwezige zouten, die in het ziedende water veranderen in kristallen die neerslaan en verstoppingen kunnen veroorzaken. Als dit gebeurt, moet het proces stilgelegd worden om de reactor schoon te maken. Dat kost energie en tijd en dus geld, waardoor het eindproduct duurder wordt. Essing heeft met zijn team een slimmigheid bedacht, waardoor deze problemen niet langer spelen. Hoe hij dat geflikt heeft, is het geheim van de smid, glimlacht hij. Hoewel ook het op druk brengen en verwarmen van het afvalwater veel energie vergt, levert superkritische vergassing vijf tot twintig keer meer energie op dan erin gaat, zegt Essing. Deze route heeft ook voordelen boven het direct verbranden van bijvoorbeeld plastic: warmte is lastig te bewaren, terwijl het gas van SCW opgeslagen kan worden voor later gebruik. Bijvoorbeeld in de naburige gasopslag in Bergen, om in de winter gebruikt te worden. In potentie kunnen er in 2030 zo’n 850 duizend tot 1,5 miljoen huishoudens mee worden verwarmd. En als straks de behoefte aan groene waterstof groeit, kan de installatie zo worden ingeregeld dat de helft van de productie pure waterstof is. ### Groenambities Nederland SCW denkt op termijn jaarlijks 1 miljard kuub te kunnen leveren, maar daarvoor zijn wel 250 reactoren nodig. In Alkmaar staan er nu vier, met een optie op een veelvoud. Er moet dus nog flink opgeschaald worden. Essing heeft nog een troefkaart: bij vergassing van bio-afval ontstaat CO2. Plantenresten bevatten immers zuurstofatomen en die binden zich tijdens het vergassingsproces aan de vrijkomende C-atomen - een natuurwet die zich niet laat temmen, zelfs niet onder hoge druk. Maar de CO2 die vrijkomt, kan binnenkort worden opgevangen en omgezet in een vaste stof, die als vervanging kan dienen van cement en beton. ‘Dan wordt de CO2-voorgoed uit de kringloop gehaald,’ zegt Essing. ‘Bovendien hoef je geen cement meer te produceren waarbij veel kooldioxide vrij komt.’ Doordat de CO2 eerder door planten uit de atmosfeer is gehaald, kan deze vergassingstechniek een bijdrage leveren aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer, een ingreep die volgens meer en meer klimaatwetenschappers nodig is om gevaarlijke opwarming van de aarde tegen te gaan. ‘Met wind en zon produceer je groene stroom, maar neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht niet af. Met deze technologie kan dat wel.’ Essing glundert: ‘Als het systeem straks volledig draait, hebben we hier de grootste CO2-afvanginstallatie ter wereld.’

Het bedrijf SCW Systems zet bioafval om in biogas. Bioafval bevat onder andere cellulose, (C6H10O5)n. Via superkritische watervergassing wordt bioafval omgezet in waterstof, methaan en koolstofdioxide.

1	Geef de reactie van de superkritische watervergassing van cellulose in een vergelijking met molecuulformules weer.

2	Licht toe dat de superkritische watervergassing veel energie vraagt.

3	Geef aan wanneer dit proces op industriële schaal uitgevoerd zal gaan worden.

Het gevormde methaan en waterstof kan direct gebruikt of bewaard worden.

4	Licht toe wanneer en hoe het methaan en waterstof bewaard wordt.

De beschrijving over de afbraak van bioafval vindt plaats op microniveau.

5	Licht toe dat de beschrijving van de afbraak op microniveau plaatsvindt.

6	Geef aan hoe de afbraak op macroniveau beschreven kan worden.

De gevormde koolstofdioxide zal in de toekomst gescheiden van de rest opgevangen worden. Het zou daarna gebruikt kunnen worden om na omzetting als vervanger voor cement of beton dienst te doen.

7	Geef de reactie waarbij ongebluste kalk met koolstofdioxide reageert tot kalksteen. Kalksteen is voornamelijk calciumcarbonaat.

8	Leg uit of het gehalte koolstofdioxide in de atmosfeer hierbij daalt, stijgt of hetzelfde blijft.

SCW denkt in de toekomst 1 miljard kuub methaan te kunnen leveren op jaarbasis.

9	Bereken hoeveel kWh hiermee geleverd kan worden.

10	Bereken gemiddeld hoeveel kWh een gezin uit Bergen in 2030 jaarlijks minimaal en jaarlijks maximaal aan energie in de vorm van verbrandingswarmte verbruikt.

SCW In Alkmaar maakt duurzaam gas uit zowat alles wat je erin stopt

1	(C6H10O5)n + 3n H2O  4n CO2 + 2n CH4 + 4n H2

2	Er is een zeer hoge druk en hoge temperatuur nodig.

3	Als het financieel concurrerend is met andere vergassingsprocessen kan het proces op industriële schaal worden uitgevoerd.

4	Het kan opgeslagen worden in lege gasvelden en in de winter aangesproken worden.

5	Men spreekt van ‘afvalmoleculen’, bouwstenen zoals koolstof- en waterstofatomen en over ‘gasmoleculen’, dus alles op deeltjesniveau.

6	Bioafval wordt ontleed tot de basisstoffen methaan, koolstofdioxide en waterstof.

7	CO2 + CaO  CaCO3

8	Er wordt koolstofdioxide weggenomen die al in de koolstofkringloop aanwezig was, dus het gehalte zal dalen.

9	Binas tabel 28B geeft aan voor methaan 9,9 kWh m3. 1 kuub = 1 m3, dus levert methaan 9,9 kWh per m3, dus per miljard kuub levert methaan 9,9·109 kWh.

10	In 2030 minimaal 850.000 huishoudens en in 2030 maximaal 1,5 miljoen huishoudens die hiervan gebruik maken. En 1 miljard kuub methaan levert 9,9·109 kWh, dus per huishouden minimaal 9,9·109 / 1.500.000 = 6,6·103 kWh. En maximaal 9,9·109 / 850.000 = 1,2·104 kWh.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan economische aspecten beschrijven. |
| # 4 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of er gesproken wordt op microniveau of op macroniveau. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het aantal kWh berekenen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan berekeningen uitvoeren met verhoudingen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)