## stikstof in de veehouderij

| Leerjaar | 5 havo (m.u.v. opgaven 8 en 9) en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | milieu |
| Trefwoorden | stikstof, ammoniak, milieu, mest, landbouw |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C /C1 | Chemische processen | Milieu |

# bron: Nieuwe Oogst, 18 februari 2023

# Stikstof in de veehouderij De totale ammoniak emissie in Nederland bedroeg 111 kiloton NH3 in 2018 (bron: CLO). Deze emissies zijn te onderscheiden in emissies uit verschillende bronnen en sectoren (zie tabel 1). Agrimatie geeft aan dat in 2018 de totale emissie vanuit de melkveehouderij 49 kton bedroeg (bron: WUR). Tabel 1. Ammoniak emissie naar bronnen en sectoren in 2018 in kiloton (bron: CLO) bronnen sectoren stallen 55 rundvee 64 mestaanwending 40 varkens 19 beweiding 1 pluimvee 10 gebruik kunstmest 15 overig vee en kunstmest 19 totaal bronnen 111 totaal sectoren 111 In 2021 bedroeg de totale mestplaatsingsruimte 375,3 mln kg N en de totale mestproductie 471 mln kg N (bron: CBS Statline). Er werd dus ruim 25% meer mest geproduceerd dan de stikstofplaatsingsruimte. Een krimp van de Nederlandse veestapel met zo’n 25% maakt voor stikstof de mestproductie gelijk aan de mestplaatsingsruimte. Aangezien de derogatie1 niet wordt verlengd na 2026, zal de ruimte om dierlijke mest in Nederland te mogen gebruiken aanzienlijk verder afnemen. Een verdergaande krimp van de veestapel is dan nodig voor evenwicht tussen mestproductie en mestplaatsingsruimte. Toevoegen van water aan drijfmest Verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniumconcentratie in de mest, waardoor de ammoniak emissie wordt gereduceerd. De mate van verdunnen bepaalt het effect van de maatregel. Een halvering van de ammoniumconcentratie door de mest 1 op 1 met water te verdunnen, zorgt voor een reductie van ammoniak emissie uit de gierkelder met circa 50%. Gezien het feit dat 30-50% van de stal-emissie uit de gierkelder komt en 50-70% vanaf de roosters, kan het gelijktijdig spoelen van de roosters en daarmee verdunnen van de drijfmest in de opslag, de emissiereductie vergroten. Uitgegaan wordt van een emissiereductie op stalniveau van ongeveer 25%. 1Derogatie is een afwijking van de geldende norm en moet ieder MAP (MestActiePlan) opnieuw goedgekeurd worden. Het grote voordeel is het verhoogd gebruik van dierlijke stikstof. Er zijn logischerwijs wel extra voorwaarden die strikt gecontroleerd worden. De derogatie slaat enkel op het verhoogde gebruik van dierlijke stikstof. Bron: https://inagro.be/themas/bodem-bemesting/wat-de-huidige-wetgeving/bemesten/wat-houdt-derogatie

In 2018 bedroeg de totale emissie aan ammoniak door land- en veebedrijven in Nederland 111 kiloton NH3.

1	Bereken met hoeveel kiloton stikstof, N, dit overeenkomt.

2	Leg uit of de eenheid kiloton hetzelfde is als de eenheid mln kg.

In 2021 bedroeg de totale mestplaatsingsruimte 375,3 mln kg N en de totale mestproductie 471 mln kg N. Het RIVM berekende dat de uitstoot van ammoniak uit de landbouw in 2021 ongeveer 105,2 kiloton was. In 2020 was dat nog 113,5 kiloton. Dit betekent een daling van 7,2 procent.

3	Leg het grote verschil uit tussen de uitstoot van ammoniak in 2021 en de totale mestproductie in 2021.

Verdunnen van de drijfmest met water 1 op 1 zorgt voor een reductie van 50% aan uitstoot van ammoniak.

4	Geef de evenwichtsvergelijking van ammoniak in water weer.

5	Leg uit dat door toevoegen van water, ofwel door verdunnen, de ammoniak emissie zal dalen.

6	Leg uit dat de ammoniakconcentratie minder daalt dan de genoemde 50% in het artikel.

De Europese Unie heeft de derogatie voor Nederland ingetrokken.

7	Leg uit hoe Nederland jarenlang van de derogatieregel gebruik heeft mogen maken.

Derogatie Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid dierlijke mest die op het land uitgereden mag worden zonder nadelige effecten voor het milieu. Om die reden mogen boeren maximaal 170 kilogram stikstof per hectare per jaar via dierlijke mest toedienen aan landbouwgronden. Lidstaten mogen van deze maatregel afwijken (derogatie) als ze met objectieve criteria kunnen aantonen dat ze geen afbreuk doen aan de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn. Nederland heeft sinds 2006 derogatie gekregen, zodat er meer mest (230 kilo stikstof op zandgrond, 250 kilo elders) mag worden uitgereden op grasland. De regering toonde aan dat grasland in Nederland een lang groeiseizoen heeft en een hoge stikstofopname. Bovendien wordt in de graslandbodem nitraat vrij snel omgezet in het onschadelijke stikstofgas. Daardoor is 250 kilo stikstof per hectare per jaar via dierlijke mest verantwoord, aldus de regering. Bron: www.wur.nl

In graslanden wordt nitraat vrij snel omgezet in stikstof, N2.

8	Laat via een halfreactie zien hoe ammoniak in de bodem door bacteriën omgezet wordt in nitraationen.

9	Laat ook voor de vorming van nitraationen in een halfreactie zien hoe het onschuldige stikstof ontstaat.

Stikstofproductie in de veehouderij

1	111 kiloton = 111·109 g = 1,11·1011 g NH3

2	1 kton = 1 kiloton N = 1·109 g N. 1 mln kg = 109 g. Ja, klopt.

3	De mest bestaat uit veel meer dan alleen de opgeloste ammoniak.

4	NH3 + H2O  NH4+ + OH

5	Toevoegen van water betekent dat er evenveel deeltjes in een grotere hoeveelheid water staat. Dus de [concentratie] zal lager zijn.

6	Je hebt ook te maken met een evenwicht en bij verdunnen verschuift het evenwicht naar de kant van het meeste aantal opgeloste deeltjes dus naar rechts.

7	Derogatie is de extra hoeveelheid mest die per ha uitgereden mag worden op grasland.

8	NH3 + 3 H2O  NO3 + 9 H+ + 8 e

9	2 NO3 + 12 H+ + 10 e  N2 + 6 H2O

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan eenheden in elkaar omrekenen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan eenheden met elkaar vergelijken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een evenwichtsvergelijking van een zwakke base weergeven |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij verdunnen de concentratie daalt. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een evenwicht verandert bij verdunning. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat derogatie betekent. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)