## avantium sluit licentie-overeeenkomst met origin materials

| Leerjaar NOVA | 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | FDCA, PEF, PET, suikers, houtpulp, CMF |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: PetroChem, 22 februari 2023

Avantium sluit licentie-overeenkomst met Origin Materials Avantium en het Amerikaans Origin Materials hebben een overeenkomst gesloten om grootschalige productie van FDCA (furaandicarboxyzuur) en PEF (polyethyleen furanoaat) sneller mogelijk te maken. De bedrijven gaan hun technologieplatforms voor de productie van FDCA uit houtafval samen inzetten. FDCA is een grondstof voor PEF. Dit is een polymeer dat in veel gevallen als vervanger van PET kan dienen. Met deze overeenkomst komen twee technologieën samen. De YXY technologie van Avantium, dat plantaardige suikers in FDCA kan omzetten en de technolo gie van Origin, waarbij koolstof uit houtafval omgezet kan worden in chemische bouwstenen zoals CMF (chloormethylfurfural). De twee technologieën zijn complementair. Door deze te combineren, wordt het mogelijk om houtresten via CMF in FDCA om te zetten. Commerciële productie Avantium bouwt momenteel haar eerste plant voor commerciële productie van FDCA in Delfzijl. Het bedrijf sloot al diverse overeenkomsten met vooraanstaande bedrijven voor afname van het product. Origin Materials maakte onlangs bekend dat het haar eerste commerciële fabriek in Canada heeft opgeleverd. Het bedrijf gaat in deze fabriek onder andere CMF uit houtresten produceren. Ook Origin heeft al een groot aantal overeenkomsten gesloten met bedrijven die het product gaan afnemen. YXY-proces De overeenkomst tussen Avantium en Origin betreft een niet exclusieve technologielicentie. Hierdoor krijgt Origin Materials toegang tot de relevante delen van de procestechnologie van Avantium om CMF in FDCA om te zetten op een schaal van 100 kiloton per jaar. Origin mag delen van het YXY-proces toepassen om FDCA te produceren en op de markt te brengen. Origin zal de technologie in toekomstige fabrieken toepassen. Avantium zal werken aan een ontwikkelingsprogramma om de twee technologieën nog beter op elkaar af te stemmen.

Figuur 1 HMF en FDCA

Avantium heeft een methode ontwikkeld waarbij uit plantaardige suikers een biopolymeer gevormd wordt. De plantaardige suiker is fructose (zie Binas tabel 67F1). De eerste stap is waterafsplitsing waarbij HMF hydroxymethylfurfural ontstaat.

1	Geef de reactievergelijking van de eerste stap in structuurformules weer.

De tweede stap is de oxidatie van HMF tot FDCA.

2	Geef de oxidatiestap in structuurformules weer.

Polymerisatie tot PEF vindt plaats door FDCA met ethaan-1,2-diol te laten reageren.

3	Teken een stuk uit het midden van PEF waarbij je van de monomeren elk twee eenheden tekent.

4	Leg uit wat voor type polymerisatie hierbij plaatsvindt.

PEF is de natuurlijke vervanger van PET, polyethyleenftaalzuur. De grondstoffen daarbij zijn ethaan-1,2-diol en benzeen-1,4-dicarbonzuur.

5	Teken een stuk uit het midden van PET met van elk twee monomeereenheden.

Uit houtpulp, cellulose, kan door reactie met HCl CMF, chloormethylfurfural gevormd worden.

6	Geef de reactie in structuurformules weer.

HMF ontstaat uit CMF door een substitutiereactie.

7	Geef deze reactie in structuurformules weer.

Er wordt gestreefd naar een productie van 100 kiloton FDCA uit CMF op jaarbasis.

8	Bereken hoeveel kiloton CMF daarvoor nodig is.

Avantium sluit licentie-overeenkomst met Origin Materials

1

.

2

3

4	Het is een polycondensatiereactie: onder afsplitsing van een klein molecuul worden lange polymeermoleculen (polyestermoleculen) gevormd.

5

6

7

8	100 kiloton = 1,00·1011 g CMF. 
MCMF = 144,55 g, dus 1,00·1011 g = 1,00·1011 / 144,55 = 6,92·108 mol CMF. 
Uit 1,00 mol CMF kun je 1,00 mol HMF produceren en uit 1,00 mol HMF 1,00 mol FDCA. Dus uit 6,92·108 mol CMF kun je maximaal 6,92·108 mol FDCA produceren. MFDCA = 156,38 g, dus 6,92·108 mol = 6,92·108 × 156,38 = 1,08·1011 g = 108 kiloton FDCA.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 2 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 3 | # T | # 6V | # Ik kan de structuurformule van een polyester weergeven. |
| # 4 | # B | # 6V | # Ik kan uitleggen wat voor type polymerisatie is opgetreden. |
| # 5 | # T | # 6V | # Ik kan de structuurformule van een polyester weergeven. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan reactievergelijkingen in structuurformules weergeven. |
| # 8 | # T | # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)