## nieuwe circulaire fabriek als opstap naar co2-neutraal Shell Moerdijk

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | polymerenrecycling |
| Trefwoorden | Shell, CO2, recycling, plastic, pyrolyse, upgrader, circulair, pvc, polyetheen, waterstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymerenrecycling |

# bron: PetroChem, maart 2023

# Nieuwe circulaire fabriek als opstap naar CO2-neutraal Shell Moerdijk Shell Moerdijk wil miljarden investeren om het chemiecomplex binnen tien jaar CO2-neutraal te maken. Een belangrijke stap daarbij is een nieuwe circulaire fabriek waarin tot olie verwerkt plastic afval weer grondstof wordt voor de chemie. De fabriek is naar verwachting in 2024 operationeel. Ook waterstof gaat een belangrijke rol spelen. De nieuwe fabriek is een zogeheten pyrolyse-olie-upgrader. De fabriek kan de kwaliteit van pyrolyse-olie, geproduceerd uit moeilijk te recyclen plastic afval, verbeteren en omzetten in chemische grondstoffen. ### Afvalverwerkers Het is overigens niet de bedoeling dat Shell zelf op grote schaal afval gaat omzetten in olie. Sitemanager Richard Zwinkels stelt dat Shell druk overlegt met afvalverwerkers om deze stap te zetten. Volgens Zwinkels is het vooral belangrijk dat er een nieuwe keten wordt opgezet, die fossiele grondstoffen gaat vervangen. Afvalverwerkers verzamelen en sorteren nu al plastic afval. Niet alle plastics zijn geschikt om pyrolyse-olie van te maken. Zo is pvc moeilijker te verwerken dan bijvoorbeeld polyetheen of polypropeen. Dat afvalverwerkers kunststofafval in olie gaan omzetten heeft twee voordelen. Ze hebben al een infrastructuur voor het verzamelen van afval. En vervolgens is het veel gemakkelijker om olie te vervoeren naar Moerdijk dan hele bergen plastics. ### Waterstof uit restgassen Naast de investering in de nieuwe fabriek is waterstof ook een belangrijk onderdeel van de ambities in Moerdijk. Shell werkt aan plannen voor de bouw van een installatie die waterstof produceert uit restgassen die vrijkomen bij bestaande productieprocessen. Shell wil deze waterstof in eerste instantie gebruiken om de industriële fornuizen te verwarmen. De CO2 die vrijkomt bij het maken van waterstof kan worden afgevangen en opgeslagen in oude gasvelden onder de zeebodem.

Pyrolyse is een proces waarbij grote moleculen worden afgebroken en kleinere moleculen vormen. Zo veranderen vaste stoffen in vloeistoffen. Dit proces wordt toegepast om plasticafval om te zetten in waardevolle grondstoffen.

1	Geef de formules van polyetheen, polypropeen en pvc in structuurformules weer.

2	Geef de pyrolysereactie waarbij polyetheen omgezet wordt in hexaan in structuurformules weer. Hierbij is ook waterstof nodig.

3	Leg uit dat pyrolyse van pvc een stuk moeilijker is om er bruikbare grondstoffen van te maken.

Shell Moerdijk maakt van de vrijkomende grondstoffen in de pyrolyse-olie, zoals hexaan, via kraakreacties etheen en een kleiner alkaan.

4	Geef de reactie van de kraakreactie van hexaan in een vergelijking met structuurformules weer.

Het nieuwe proces levert een upgrader op.

5	Leg uit wat je verstaat onder een upgrader.

Shell spreekt van een circulaire fabriek.

6	Verklaar wat de term ‘circulair’ betekent.

7	Licht toe of de term ‘circulair’ terecht is bij de naamgeving van de fabriek.

Waterstof wil Shell terugwinnen uit restgassen. Dit waterstof kan als brandstof gebruikt worden.

8	Leg uit of dit proces van terugwinning endo- of exotherm is.

9	Geef de reactie waarbij waterstof als brandstof gebruikt wordt.

Gevormde CO2 tijdens het proces van recycling wil Shell opslaan in lege gasvelden.

10	Leg uit of hiermee een reductie van de CO2-uitstoot behaald wordt.

11	Leg uit of de toepassing van waterstof die gewonnen is uit restgassen een reductie van de uitstoot aan CO2 oplevert.

Nieuwe circulaire fabriek als opstap voor CO2-neutraal Shell Moerdijk

1

2

3	Pvc bevat ook nog Cl-atomen die ervoor zorgen dat in de reactieproducten ook chlooratomen aanwezig zijn. Gechloreerde koolwaterstoffen zijn slecht voor het milieu.

4

5	Een upgrader betekent dat de nieuw gevormde stof betere eigenschapen heeft vergeleken met de oudere methode.

6	Circulair betekent dat de stoffen een kringloop doorlopen waarbij geen stoffen de kringloop verlaten.

7	Dat kun je niet met zekerheid zeggen. Dat is niet af te leiden uit het artikel. De kans op volledig circulair is zeker geen 100% zeker gezien de aanwezigheid van pvc.

8	Endotherm, want je moet stoffen van elkaar scheiden en dat kost energie.

9	2 H2 + O2  2 H2O

10	Nee, je verplaatst alleen maar het probleem.

11	Ja, want bij verbranding van hexaan komt wel koolstofdioxide vrij, bij de verbranding van waterstof niet.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van PE, PP en pvc tekenen. |
| # 2 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat upgraden betekent. |
| # 6 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat circulair betekent. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een proces endo- of exotherm is. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)