## dimeta werkt samen met italiaanse partijen voor productie dw uit afval

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | dimethylether, DME, methanol |
| Trefwoorden | DME, dimethylether, brandstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C/C1 | Chemische processen | DME |

# bron: PetroCem, 7 maart 2023

# Dimeta werkt samen met Italiaanse partijen voor productie DME uit afval De Italiaanse partij NextChem en dochterbedrijf MyRechemical hebben een overeenkomst gesloten met het vorig jaar opgerichte Dimeta uit Leiden. De partners onderzoeken samen de mogelijkheden om installaties te bouwen voor de productie van dimethylether (DME) uit afval. Deze ‘low-carbon’ DME kan vanwege de vergelijkbare eigenschappen worden gemengd met LPG. Wereldwijd wordt jaarlijks ruim 200 miljoen ton LPG geproduceerd. Door duurzaam DME toe te voegen, kan de carbon footprint worden verkleind. Dimeta is een joint venture tussen SHV Energy en UGI International. Het bedrijf heeft de ambitie om tegen het einde van 2027 zo’n 300 000 ton duurzaam DME te produceren. Het bedrijf wil daarvoor fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten bouwen. ### Business Cases NextChem en MyRechemical, beide onderdeel van de Maire Tecnimont Group, hebben technologieën ontwikkeld om huishoudelijk afval om te zetten in methanol en vervolgens in DME. De overeenkomst tussen Dimeta en de Italiaanse partijen moet business cases voor de productie van duurzaam DME genereren. Ook werken de partijen samen in onderzoek naar de productie van DME uit biogas en biomethaan. ### Verenigd Koninkrijk Eerder dit jaar kondigde Dimeta aan dat het een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor de bouw van een DME fabriek in het Verenigd Koninkrijk. Deze plant moet worden gerealiseerd via de joint venture tussen Dimeta en Kew Technology, Circular Fuels. De plannen zijn om deze waste-to-DME installatie in Teesworks te vestigen. De plant krijgt een capaciteit van 50 000 ton DME per jaar, oftewel 5% van het LPG verbruik in het VK.

Figuur 1 afval omzetten in DME

Natte voeding, anaerobe afbraak door bacteriën, vorming CH3OH, vorming van DME

Vaste voeding, vergassing, katalyse, vorming van DME

CO2 + H2 (koolstofdioxide en waterstof: syngas)

Er zijn drie grondstoffen die gebruikt kunnen worden om methanol te maken. Methanol is de grondstof voor de productie van dimethylether, DME. Natte voeding is daarbij een van de drie grondstoffen. Bacteriën breken de stoffen in natte voeding af. Gebruik voor natte voeding de formule (C 6H10O5)n. Bij de anaerobe afbraak ontstaan methanol en methaan.

1	Geef de reactie van de anaerobe afbraak van de natte voeding.

2	Beschrijf hoe je de gevormde stoffen zou kunnen scheiden.

Een tweede manier is vergassing van vaste voeding. Vaste voeding kun je als gemiddelde formule weergeven als (CH2O)n.

3	Geef de vergassingsreactie van vaste voeding weer waarbij koolstofdioxide en waterstof ontstaan.

In alle drie de omzettingen ontstaat een mengsel van koolstofdioxide en waterstof dat omgezet kan worden in methanol en daarna in DME, dimethylether.

4	Geef de reactie van de vorming van methanol in een vergelijking met structuurformules weer.

5	Geef de reactie van de vorming van DME in een vergelijking met structuurformules weer.

6	Geef de systematische naam van DME.

Dilema werkt samen met Italiaanse partijen voor de productie van DME uit afval

1	(C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2

2	Ze verschillen sterk in kookpunt, dus je zou het mengsel kunnen afkoelen en dan de koolstofdioxide met het hoogste kookpunt kunnen afscheiden.

3	(CH2O)n + n H2O  n CO2 + 2n H2

4

5

6	DME, dimethylether: methoxymethaan.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules weergeven. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de systematische naam van een dimethylether geven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)