## waterleiding gemaakt uit biobased pvc

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | pvc, biobased, etheen, chlooretheen, vinylchloride, duurzaam |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C/C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Chemie Magazine, februari 2023

# Waterleiding gemaakt uit biobased pvc Een waterleiding van pvc dat gemaakt is op basis van oud frituurvet, houtpulp of suikerrietresten: voor het eerst is in Nederland zo’n waterleiding de grond in gegaan, en wel in Oirschot. Hiermee wil Brabant Water de weg vrijmaken voor meer duurzame en biobased materialen in de watersector. ‘Wij hebben een reputatie als een duurzaam bedrijf,’ aldus Hanneke va n de Ven, sectordirecteur Distributie bij Brabant Water. ‘We rijden zoveel mogelijk elektrisch, gebruiken alleen groene energie en beheren onze eigen gronden voor de waterwinning op een zo natuurlijk mogelijke manier. Ook voor ons drinkwaterleidingnet zoeken we naar duurzame opties.” Biobased Er is eerst gekeken naar de kansen voor gerecycled pvc, maar dat bleek niet aan de hoge eisen voor waterleidingen te voldoen. ‘Onze leidingen mogen geen stoffen opnemen uit de grond eromheen én geen stoffen afgeven aan het water dat er doorheen loopt.’ Vervolgens kwam Brabant Water via leverancier Pipelife op het spoor van de biobased leiding. Een belangrijke grondstof voor de productie van pvc is etheen. Die is doorgaans afkomstig uit aardolie, maar kan ook uit niet-fossiele en hernieuwbare bronnen worden gemaakt. Zoals suikerrietresten, houtpulp en gebruikt frituurvet. De netto CO2-besparing kan bij de biobased waterleiding oplopen tot wel 90 procent. Pipelife heeft als doel om voor 2030 30 procent gerecycled materiaal toe te passen. Kosten ‘Op dit moment zijn biobased materialen nog duurder dan conventionele materialen,’ zegt Aart Jan van der Meijden, directeur van Pipelife Nederland, ‘maar we verwachten dat als de vraag toeneemt de markt zich snel zal ontwikkelen en de prijzen zullen dalen.’

Pvc is een zeer stabiele stof, het wordt door bacteriën nauwelijks afgebroken en er lost ook vrijwel niets op van de vloeistoffen zoals water die er doorheen vervoerd worden.

1	Leg uit dat bij vervoer van drinkwater dit een eerste voorwaarde is.

Een belangrijke grondstof voor de productie van pvc is etheen. Etheen kan ook biobased gevormd worden uit bijvoorbeeld onder andere suikerrietresten en frituurvetafval.

2	Laat via een reactievergelijking zien hoe etheen gevormd kan worden uit suikerrietresten. Suikerrietresten bevatten veelal cellulose, (C6H10O5)n.

Etheen wordt daarna in deelstappen omgezet in het monomeer vinylchloride.

Pvc Polyvinylchloride (pvc), systematische naam polychlooretheen (PCE), is een veelvuldig toegepaste thermoplast die ontstaat na polymerisatie van het monomeer vinylchloride (vcm). Omdat pvc goedkoop en eenvoudig te bewerken is, wordt het veel toegepast in allerlei takken van de industrie ter vervanging van onder andere hout en beton. bron: Pipelife.nl

De deelstappen zijn dat in de eerste deelstap etheen reageert met chloor tot 1,2-dichlooretheen. Daarna reageert 1,2-dichloorethaan tot chlooretheen.

3	Geef de beide reacties in structuurformules weer.

De productie van chlooretheen vindt plaats onder zeer strikte veiligheidsmatregelen.

4	Leg uit waarom die veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

Uit chlooretheen wordt veelal het polymeer pvc gevormd.

5	Geef de reactievergelijking in structuurformules van de vorming van pvc.

Waterleiding gemaakt uit biobased pvc

1	Drinkwater is voor consumptie bestemd, dus moet 100% veilig zijn.

2	(C6H10O5)n  2n CO2 + 2n C2H4 + n H2O

3

4	Chloor is een zeer giftig gas.

5

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)