## lithium-ionbatterijen

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Batterijen |
| Trefwoorden | Batterij, lithium-ionbatterij, energiedichtheid, halfreacties, membraan, elektrolyt |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Kennislink, 8 maart 2019

Lithium is onontbeerlijk voor de productie van lithium-ionbatterijen Lithium is het lichtste metaal – zelfs de lichtste vaste stof – uit het periodiek systeem der elementen. Het wordt vooral gewonnen in Chili en Australië, maar is op veel plekken op de wereld te vinden. Lithium mag dan veel voorkomen, de komende jaren wordt verwacht dat de vraag naar lithium alleen maar zal toenemen. Dat komt vooral door de toenemende vraag naar elektrische auto’s waarvan de batterijen aanzienlijke hoeveelheden lithium vereisen. Hoeveel er nodig is voor een autobatterij hangt af van de grootte ervan en dus van de kracht en het bereik, maar de batterij van een Tesla bevat naar schatting 63 kilo lithium. Waarom is lithium zo belangrijk voor batterijen? “Lithium-ionbatterijen hebben een veel grotere energiedichtheid dan andere batterijen, zoals bijvoorbeeld de aloude nikkel-metaalhybridebatterij”, legt Marnix Wagemaker, hoogleraar Storage of Electrochemical Energy aan de TU Delft uit over de telefoon. “Met andere woorden: er kan meer energie in. Dat komt doordat lithium nogal reactief is. In pure vorm is het erg instabiel. Als wij bijvoorbeeld in het lab met snippers puur lithium werken, dan doen we dat in een hyperdroge afgesloten ruimte die gevuld is met argon.” “Als er ook maar een piepklein beetje zuurstof bij zou komen, zou het lithium meteen reageren tot lithiumoxide. Die bindingen kunnen heel sterk zijn. Als lithium de kans krijgt, bindt het bijvoorbeeld met heel veel graagte aan een stof als kobaltoxide. En als je die krachtige ‘wil’ van lithium om zich te binden aan kobaltoxide in een batterij weet te vangen, dan manifesteert zich dat als een hoog voltage. Lithium-ionbatterijen hebben daardoor een voltage van 3,6 volt. Gewone nikkelbatterijen hebben slechts 1,4 volt..” ### Alternatieven voor de lithium-ion batterij De andere factor die energiedichtheid bepaalt, is de zogenaamde ‘capaciteit’ van een batterij. “Capaciteit is een begrip dat bepaalt hoeveel van de ladingdrager – in dit geval lithium – je in een batterij kunt stoppen. In de nu gangbare lithiumbatterijen zit het lithium als het ware opgesloten in grafiet: dat is de anode. Je kunt je dat grafiet voorstellen als een soort boekenkast. En het lithium zijn dan de boeken. Maar per zes koolstofatomen, waaruit grafiet bestaat, kan je maar één lithiumatoom toevoegen. Wij zoeken naar materialen waarmee je een ‘boekenkast’ kunt maken waar je twee tot vier keer zoveel ‘lithiumboeken’ in kan zetten. Want dan vliegt de energiedichtheid ervan omhoog.” Een voorbeeld is de zoektocht naar een anode van puur lithiummetaal. Dan heb je als het ware een boekenkast gemaakt van boeken. Dat zou geweldig zijn om twee redenen. Ten eerste heb je meer energiedrager en ten tweede is lithium heel licht.

# Lithium is het lichtste metaal.

# 1	Wat wordt bedoeld als gesproken wordt over het ‘lichtste’ metaal?

# Werken met zuiver lithium vraagt in een laboratorium speciale omstandigheden, zoals werken in een hyperdroge atmosfeer van argon.

# 2	Waarom zal voor argon gekozen zijn?

# 3	Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als er toch een vleugje zuurstof aanwezig is.

# 4	En geef ook de vergelijking van de reactie als er toch een klein beetje waterdamp aanwezig is.

# Lithium-ionbatterijen hebben een veel hogere energiedichtheid dan andere batterijen.

# 5	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘energiedichtheid’.

# 6	Welke twee factoren spelen een rol bij energiedichtheid?

# Een elektrodemateriaal van zuiver lithium zou de energiedichtheid flink laten stijgen.

# 7	Licht deze uitspraak toe.

# 8	En welk ander voordeel brengt een elektrodemateriaal van zuiver lithium met zich mee?

##### Maar hoe werkt een lithium-ion batterij in bijvoorbeeld je smartphone? # Een lithium-ion batterij bestaat uit verschillende cellen en elke cel bestaat op zijn beurt uit een soort sandwich van verschillende materialen. In de figuur is één cel getekend. De buitenste lagen van de cel zijn een aluminium- en een koperplaat (nummers 1 en 6). Zij geleiden de elektriciteit. De volgende laagjes zijn de kathode (positieve pool, nummer 2) en de anode (negatieve pool, nummer 5). In het geval van een ongeladen Li-ion batterij bestaat de kathode uit een lithiumkobaltoxide, LiCoO2, en is de anode gemaakt van bijvoorbeeld grafiet. Tussen de lithium- en grafietlaag, bevind zich nog een elektrolyt (nummer 3) en een scheidingslaagje (nummer 4) dat niets doorlaat, behalve kleine lithiumionen. Als de batterij van je smartphone opgeladen is, zitten de positieve lithiumionen vast op de grafietlaag, LiC6. Maar daar zijn ze niet graag: ze zouden het liefst op de kobaltoxidelaag zitten. Als je dan een apparaat aansluit gebeuren er twee dingen: ten eerste zien de elektronen een uitweg en migreren via het apparaat naar de positieve pool. Zo wekken ze een stroom op waarmee jij Candy Crush kan spelen. Ten tweede laten de lithiumionen los van het grafiet en reizen ze door het elektrolyt en via de scheidingslaag naar de kobaltoxidelaag. Als alle lithiumionen naar de positieve pool zijn gemigreerd, is de batterij leeg. Door de batterij op te laden, gebeurt de tegenovergestelde beweging en worden alle elektronen en lithiumionen terug naar de negatieve pool gedwongen. Klaar voor een nieuwe oplaadcyclus. # Bron: http://www.breakingscience.be/nl/topics/detail/chemie-van-de-batterij

# In de tekst worden de diverse bestanddelen van een lithium-ionbatterij besproken.

# 9	Wat is de functie van het elektrolyt?

# 10	Wat voor iets is het scheidingslaagje (nummer 4)?

# Bij stroomlevering van een opgeladen lithium-ionbatterij vinden twee halfreacties plaats.

# 11	Geef de halfreactie die aan de positieve pool plaatsvindt.

# 12	Geef ook de halfreactie die aan de negatieve pool plaatsvindt.

# Op een bepaald moment is de batterij leeg.

# 13	Licht de benaming ‘leeg’ toe.

# Lithium is onontbeerlijk voor de productie van lithium-ionbatterijen

# 1 	Het metaal met de kleinste dichtheid.

# 2 	Argon is een edelgas dat niet of nauwelijks reageert met andere stoffen.

# 3	4 Li + O2  2 Li2O.

# 4	2 Li + 2 H2O  2 LiOH + H2.

# 5	Hoeveel energie de batterij per volume-eenheid kan leveren.

# 6	De ‘wil’ van lithium om zich te binden is erg groot. Met eenzelfde hoeveelheid lithium, vergeleken met een ander type batterij, krijg je een hoger voltage.

# Capaciteit is hoeveel je van de ladingsdrager erin kunt stoppen en dat is bij grafiet niet zo hoog. Je hebt 6 C-atomen nodig om 1 Li-atoom te binden.

# 7	Lithium is zeer reactief en zeer licht (lage dichtheid). De wil om zich ergens aan te binden is dus zeer hoog.

# 8	De massa is verhoudingsgewijs erg laag.

# 9	Het elektrolyt is er voor om de stroomgeleiding in de batterij te verzorgen. Het zorgt voor een gesloten kring.

# 10	Het is een ion-selectief membraan want het laat alleen lithiumionen door.

# 11	Li+ + e + CoO2  LiCoO2.

# 12	LiC6  Li+ + e + C6.

# 13	Leeg wil in dit verband zeggen dat alle Li+ ionen weg zijn van de grafietlaag.