## ijzerpoeder als CO2-neutrale brandstof

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbranding |
| Trefwoorden | IJzerpoeder, brandstof, groene energie, waterstof, cyclus |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Slash, voorjaar 2019

IJzerpoeder als CO2-neutrale brandstof Door de opkomst van zonne- en windenergie groeit de behoefte aan brandstoffen om deze duurzame energie tijdelijk in op te slaan en te transporteren. De studenten van Team SOLID van TU/e in Eindhoven hebben onlangs in een testopstelling aangetoond dat het mogelijk is om elektriciteit en stoom op te wekken door ijzerpoeder te verbranden, waarbij een hete vlam ontstaat. Het enige Figuur CO2-neutrale cyclus ‘afvalproduct’ is ijzerpoeder (roestpoeder), dat bovendien in principe met duurzame energie - in een CO2-neutrale cyclus – weer omgezet kan worden naar brandbaar ijzerpoeder. Hiervoor zou waterstof gebruikt kunnen worden dat met groene energie geproduceerd is. Daarnaast kan bijvoorbeeld in de zomer met behulp van zonnestroom een voorraad ijzerpoeder worden aangelegd, die in de winter kan dienen als brandstof in een elektriciteitscentrale. Voor dergelijke toepassingen moet het vermogen van de ‘ijzerpoedercentrale’ nog wel flink worden opgevoerd. Team SOLID werkt daarom nu aan een opvolger, die 100 kilowatt moet gaan leveren. De energiedichtheid van ijzerpoeder is 29 MJ per liter.

# Het ijzerpoeder doorloopt een cyclus.

# 1 	Geef de reactievergelijking waarbij uit ijzer ijzer(III)oxide gevormd wordt.

# 2	Bereken aan de hand van Binas tabel57A het energie-effect van deze reactie uitgedrukt in aantal J per g ijzerpoeder.

# 3	Reken het energie-effect om in aantal J per dm3 ijzerpoeder.

# Energiedichtheid # De energiedichtheid is de hoeveelheid energie per massa- of volume-eenheid, opgeslagen in een stof. Bij conventionele brandstoffen en accu's gaat het daarbij om chemische energie, voor kernbrandstoffen spreekt men van kernenergie. In het geval de stof verbrand wordt, spreekt men ook wel van calorische waarde. # Bron: wikipedia

# 4	Vergelijk je antwoord van vraag 3 met de gegeven energiedichtheid in het artikel. Verklaar een eventueel verschil.

# In een CO2-neutrale cyclus kan het gevormde ijzer(III)oxide weer omgezet worden in ijzer. Hierbij wordt waterstof gebruikt dat via elektrolyse uit water gevormd is.

# 5	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# 6	Geef ook de reactievergelijking van de omzetting van ijzer(III)oxide in ijzer.

# 7	Leg uit wat je onder duurzame energie verstaat.

# 8	Geef de kringloop in een figuur met formules weer.

# Bij het proces wordt ijzer in poedervorm gebruikt.

# 9	Leg uit waarom men gekozen heeft voor ijzer in poedervorm.

# De opvolger van de huidige ‘ijzerpoedercentrale’ moet 100 kW gaan leveren.

# 10	Bereken hoeveel kg ijzerpoeder aan voorraad geproduceerd moet zijn om in de winter gedurende 90 dagen 100 kW aan vermogen te leveren. Ga uit van 80 procent van de maximale werkzame methode. Gegeven: 1 kW = 1 J s1.

# IJzerpoeder als CO2-neutrale brandstof

# 1 	4 Fe(s) + 3 O2(g)  2 Fe2O3(s)

# 2 	Binas tabel 57A: vormingswarmte per mol ijzer(III)oxide is ook verbrandingswarmte per 2 mol ijzer. Gegeven: vormingswarmte van Fe2O3(s) is 8,24·105 J mol1.  Molaire massa Fe(s) = 55,85 g dus verbrandingswarmte per mol Fe(s) is  7,38·103 J g1.

# 3	Nodig: dichtheid van ijzer (Binas tabel 8):  = 7,87·103 kg m3. Omrekenen in g per dm3 levert  = 7,87·103 kg m3 = 7,87·103 Dan wordt verbrandingswarmte = 7,38·103 J g1 × 7,87·103 g dm3 =  5,81·107 J dm3.

# 4	In het artikel wordt genoemd een energiedichtheid van 29 MJ per liter = 2,9·107 J dm3.  Dit is een groot verschil met de berekende verbrandingswarmte. Het zou verklaard kunnen worden doordat bij een poeder er nog ruimte zit tussen de poederdeeltjes. Een andere mogelijke verklaring zou aan het rendement kunnen liggen: rendement =

# Opmerking: zie hieronder.

# 5	2 H2O(l)  2 H2(g) + O2(g).

# 6	Fe2O3(s) + 3 H2(g)  2 Fe(s) + 3 H2O(l).

# 7	Duurzame energie betekent dat de grondstof waaruit het gewonnen wordt niet opraakt dus dat de natuur de grondstof steeds weer opnieuw aanmaakt.

# 8

# 9	In poedervorm kan het fijn verdeeld worden met zuurstof/lucht zodat de snelheid van de verbrandingsreactie ook hoog is zodat in korte tijd veel energie geleverd kan worden.

# 10	Het vermogen is 100 kW = 100 kJ s1. Gedurende 80% van 90 dagen = 72 dagen werkzaam. Dan moet er 100 kJ s1 × 72×24×3600 s = 6,22·108 kJ geleverd worden. Omgerekend in aantal MJ wordt dit 6,22·105 MJ. IJzerpoeder levert volgens het artikel 29 MJ per liter. De dichtheid van ijzer is  = 7,87·103 kg m3 = 7,87 kg dm3. Dus dan kg1 =  3,7·103 kJ kg1. Dus dan nodig

# Opmerking bij antwoorden vraag 1 t/m 4.

# Als je uitgaat van de vorming van FeO(s) in plaats van Fe2O3(s) dan worden antwoorden:

# 1 	2 Fe(s) + O2(g)  2 FeO(s)

# 2 	Binas tabel 57A: vormingswarmte per mol ijzer(II)oxide is ook verbrandingswarmte per mol ijzer. Gegeven: vormingswarmte van FeO(s) is 2,72·105 J mol1.  Molaire massa Fe(s) = 55,85 g dus verbrandingswarmte per mol Fe(s) is  4,87·103 J g1.

# 3	Nodig: dichtheid van ijzer (Binas tabel 8):  = 7,87·103 kg m3. Omrekenen in g per dm3 levert  = 7,87·103 kg m3 = 7,87·103 Dan wordt verbrandingswarmte = 7,38·103 J g1 × 4,87·103 g dm3 =  3,59·107 J dm3.

# 4	In het artikel wordt genoemd een energiedichtheid van 29 MJ per liter = 2,9·107 J dm3.  Dit is een verschil met de berekende verbrandingswarmte. Het zou verklaard kunnen worden doordat bij een poeder er nog ruimte zit tussen de poederdeeltjes. Een andere mogelijke verklaring zou aan het rendement kunnen liggen: rendement =