## apeldoorn krijgt een waterstofhuis

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbranding |
| Trefwoorden | Waterstof, aardgas, energiedrager, energiebron, brandstof, elektrolyse, duurzame energie, broeikaseffect |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Waterstof Magazine, 22 maart 2020

# Apeldoorn krijgt een waterstofhuis als opleidingslocatie Netwerkbedrijf Alliander en onderzoeksinstituut Kiwa ontwikkelen samen in Apeldoorn een waterstofhuis. Dit wordt een opleidingslocatie ingericht als woonhuis, waar vakmensen kunnen leren hoe ze in woonwijken de huidige aardgasvoorziening geschikt kunnen maken voor waterstof. Het demohuis wordt volgens planning komend najaar in gebruik genomen. Het nieuwe waterstofhuis in Apeldoorn wordt voorzien van een verwarmingsinstallatie, keuken en meterkast. Ook komt er in het huis een cursus- en vergaderruimte, voor opleidingen en andere bijeenkomsten. Alliander heeft momenteel in Nederland onderzoeken lopen naar verschillende pilots, waarbij de toepassingsmogelijkheden van waterstof worden onderzocht, meldt woordvoerder Jelle Wilse aan Waterstof Magazine. De testen lopen uiteen van het waterstofgebruik in historische panden, waterstof binnen bedrijven en het tijdelijk omzetten van overtollige stroom van zonne- en windparken in waterstof. Het vervangen van aardgas door waterstof is voor de netbeheerder een interessant traject, met als voordeel dat het bestaande aardgasnet gebruikt kan worden. Diverse producenten van verwarmingsketels zeggen inmiddels de eerste serie waterstofketels te willen gaan testen.

# Waterstof wordt gezien als vervanger voor aardgas. Aardgas is een energiebron, waterstof een energiedrager.

# 1	Leg uit wat het verschil is tussen een energiebron en een energiedrager.

# De vorming en opslag van waterstof vindt niet continu plaats.

# 2	Leg uit wanneer vorming en opslag van waterstof gunstig zal zijn.

# 3	Geef de vergelijking van de reactie waarbij met behulp van elektrische energie waterstof uit water gevormd wordt.

# Waterstof en aardgas met als hoofdbestanddeel methaan leveren per kg een bepaalde hoeveelheid energie.

# 4	Geef de reactievergelijking van de verbranding van waterstof.

# 5	Geef ook de reactievergelijking van de volledige verbranding van methaan.

# 6	Bereken de verbrandingswarmte van waterstof in aantal J m3. Gegeven: het volume van 1,00 mol waterstof is 24,0 dm3. Maak gebruik van Binas tabel57A.

# 7	Bereken ook de verbrandingswarmte van aardgas in J m3. Ga ervan uit dat aardgas 80,0 volumeprocent methaan bevat en dat 1,00 mol methaan een volume heeft van 24,0 dm3. Maak ook gebruik van Binas tabel 56.

# De energiedrager waterstof doorloopt een kringloop..

# 8	Leg uit dat waterstof een kringloop doorloopt.

# 9	Licht toe welke energieomzettingen hebben plaatsgevonden vanaf windmolens op zee tot verbranden van waterstof in bijvoorbeeld een cv-ketel.

# Waterstof is een duurzame brandstof, aardgas niet.

# 10	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘duurzame brandstof’.

# Als waterstof met duurzame energie wordt geproduceerd vindt geen vorming van broeikasgas plaats, bij gebruik van aardgas juist wel.

# 11	Welk broeikasgas wordt hiermee bedoeld|?

# 12	Welk effect op het klimaat heeft uitstoot van broeikasgassen tot gevolg?

Apeldoorn krijgt een waterstofhuis

# 1	Een energiebron is als een stof met chemische energie in de aardbodem aanwezig is, zoals aardolie en aardgas. Een energiedrager is door de mens via een chemisch proces gevormd.

# 2	De vorming is gunstig als er een overmaat aan elektrische energie geproduceerd wordt. Die overmaat aan energie kan dan gebruikt worden om via elektrolyse waterstof te produceren en op te slaan.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O.

# 6	Verbranding van waterstof is hetzelfde als de vorming van water, dus er komt vrij 2,86·105 J mol1. 1,00 mol waterstof heeft een volume van 24,0 dm3 dus er komt per dm3 waterstof 2,86·105/24,0 = 1,19·104 J energie vrij. Dus per 1,00 m3 = 1,00·103 dm3 dan 1,19·107 J.

# 7	Verbrandingswarmte van methaan is 8,90·105 J mol1. 1,00 mol aardgas heeft een volume van 24,0 dm3, dus aan volume methaan 80,0 volume% = 80,0/100 × 24,0 = 19,2 dm3. Per mol aardgas komt dan vrij 8,90·105 × 19,2/24,0 = 7,12·105 J, dus per 1,00 dm3 dan 7,12·105/24,0 = 2,97·104 J. En per m3 dan 2,97·107 J.

# 8	Uit water wordt door elektrolyse waterstof gevormd. Deze waterstof wordt elders verbrand waarbij weer water ontstaat.

# 9	Windenergie wordt omgezet in bewegingsenergie waarna bewegingsenergie omgezet wordt in  in elektrische energie. Elektrische energie wordt daarna omgezet in chemische energie en als laatste wordt chemische energie omgezet in warmte.

# 10	Met de aanduiding duurzame energie geeft men aan dat deze energie uit duurzame energiebronnen is ontstaan, zoals bijvoorbeeld uit windenergie.

# 11	Het broeikasgas koolstofdioxide.

# 12	De extra gevormde koolstofdioxide veroorzaakt een versterkt broeikaseffect waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt evenals de zeespiegel.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet het verschil kunnen beschrijven tussen een energiebron en een energiedrager |
| # 2 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 5 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 6 | # T | # De leerling moet energieberekeningen kunnen uitvoeren |
| # 7 | # T | # De leerling moet energieberekeningen kunnen uitvoeren |
| # 8 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 10 | # T | # De leerling moet het begrip duurzaamheid kennen |
| # 11 | # O | # De leerling moet weten dat koolstofdioxide een broeikasgas is |
| # 12 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)