## busbedrijf van keulen krijgt de grootste waterstofvloot

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Brandstofcel |
| Trefwoorden | Waterstof, bussen, brandstofcel, milieu |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# C2W, 5 maart 2020

# Busbedrijf van Keulen krijgt de grootste waterstofvloot van Europa Busmaatschappij Regional Verkehr Köln GmbH (RVK) heeft opnieuw vijftien bussen op waterstof gekocht. De voertuigen worden ingezet in en rond de Duitse stad Keulen. Samen met de reeds 37 bussen die nu al voor RVK rijden wordt dat eind volgend jaar de grootste busvloot op waterstof van Europa. De voertuigen worden aangekocht via het Europese subsidieproject Jive, aangevuld met een bijdrage van de landelijke en regionale overheid. De bussen krijgen een 70 kW brandstofcel die wordt geleverd door Ballard en kunnen 350 km afleggen op een tankbeurt. De voertuigen krijgen een as met twee elektromotoren en een klimaatsysteem dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt in de brandstofcel. RVK in Keulen begon in 2011 met het testen van brandstofceltechnologie in de reguliere dienstverlening. Na het proefdraaien met twee prototypes werden in 2014 37 bussen van het Belgische Van Hool in gebruik genomen. De bouwwerkzaamheden van twee waterstoftankstations in de regio nadert zijn voltooiing. Eind 2021, maar uiterlijk begin 2022, hoopt de RVK in totaal 52 brandstofcelbussen op waterstof te hebben.

# Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

# 1	Leg het verschil uit tussen energiedrager en energiebron.

# Waterstof wordt als groene brandstof via elektrolyse van water geproduceerd.

# 2	Wat geeft de aanduiding ‘groen’ aan?

# 3	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# Waterstof moet in een bus als vloeibare brandstof meegenomen kunnen worden.

# 4	Leg uit op welke twee manieren waterstofgas vloeibaar gemaakt kan worden.

# In een bus is een brandstofcel aanwezig waarin waterstof ‘verbrand’ wordt.

# 5	Leg uit waarom verbrand tussen aanhalingstekens weergegeven wordt.

# Aan beide elektroden in de brandstofcel vindt bij stroomlevering een halfreactie plaats.

# 6	Geef de halfreacties die aan de elektroden plaatsvinden. Ga uit van een zuur milieu.

# Het rendement van de brandstofcel waarbij chemische energie in elektrische energie wordt omgezet, is nooit 100%.

# 7	Waaruit is in het artikel af te leiden dat het rendement in de brandstofcel nooit 100% is?

# De stof water doorloopt een kringloop.

# 8	Geef aan welke kringloop water doorloopt.

# 9	Geef aan welke energieomzettingen daarbij plaatsvinden.

# Het vermogen van de brandstofcel is 70 kW. De actieradius is 350 km. Per 100 km verbruikt de brandstofcel 8 kg waterstof.

# 10	Bereken aan de hand van deze gegevens hoeveel kg waterstof de bus maximaal kan meenemen in de waterstoftank.

# 11	Bereken hoeveel uur de brandstofcel energie kan leveren. Gebruik daarbij de vormingswarmte van water. Gegeven: 1 W = 1 J s1.

# Naast de brandstofcel heeft de bus diverse elektromotoren.

# 12	Welke energieomzetting vindt in zo’n elektromotor plaats?

Grootste waterstofvloot van Europa

# 1	Een energiedrager krijgt energie-inhoud bij het produceren, deze stof komt niet in de natuur voor. Een energiebron is een brandstof die in de natuur voorkomt zoals aardolie en aardgas.

# 2	Groen wil zeggen dat de stof duurzaam geproduceerd is zoals bijvoorbeeld met zonne-energie of windenergie.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2.

# 4	Door sterk af te koelen tot onder het kookpunt van waterstof en/of door waterstof sterk samen te persen.

# 5	Verbranden: dan denk je vaak aan vuur en hitte. In een brandstofcel geldt dat echter niet.

# 6	+-pool: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O.

# -pool: 2 H+ + 2 e   H2.

# 7	Er staat in de tekst: ‘ een klimaatsysteem dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt in de brandstofcel’. Deze warmte ontstaat naast elektrische energie uit de verbanding van waterstof in de brandstofcel.

# 8	Water wordt bij elektrolyse omgezet in waterstof (en zuurstof). Bij verbranding van waterstof in de brandstofcel reageert het met zuurstof tot water.

# 9	Bij elektrolyse wordt elektrische energie omgezet in chemische energie (+ warmte). Bij verbranden in de brandstofcel wordt chemische energie weer omgezet in elektrische energie (+ warmte).

# 10	De bus kan maximaal 350/100 × 8 = 28 kg waterstof meenemen.

# 11	28 kg H2 = 28.000 g = 28.000/2,016 = 1,4·104 mol H2. Bij verbranding ontstaat daaruit 1,4·104 mol water, dus aan energie ontstaat dan 1,4·104 × 2,86·104 J = 4,0·109 J. Het vermogen is 70 kW = 70.000 J s1, dus kan de brandstofcel gedurende 4,0·109/7·104 = 5,7·104 s een vermogen van 70 kW leveren. 5,7·104 s = 5,7·104/3600 = 16 uur.

# 12	In de elektromotor wordt elektrische energie omgezet in bewegingsenergie.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # De leerling moet kunnen uitleggen wat groene productie betekent |
| # 3 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 5 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 6 | # T | # De leerling moet halfreacties kunnen opstellen |
| # 7 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 9 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 10 | # T | # De leerling moet een berekening kunnen uitvoeren |
| # 11 | # T | # De leerling moet een berekening met molverhouding kunnen uitvoeren |
| # 12 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)