## oostende krijgt groene waterstoffabriek

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbranding |
| Trefwoorden | Waterstof, energiedrager, energiebron, brandstof, elektrolyse, duurzame energie, broeikaseffect |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Chemie Magazine, februari 2020

OOSTENDE KRIJGT GROENEWATERSTOFFABRIEK Ook bij de zuiderburen is waterstof volop in ontwikkeling. Tegen 2025 komt er in Oostende een waterstoffabriek die werkt op basis van duurzame energie afkomstig van de windmolenparken op zee. Omdat de stroom uit windmolens niet constant is, is het interessant om op piekmomenten bij overtollige stroomproductie de stroom om te zetten naar waterstof. De waterstof doet dan dienst als opslagmedium voor energie. Die energie kan later weer voor verschillende toepassingen worden ingezet: opnieuw stroom van maken, injecteren in het gasnet, of inzetten als brandstof voor bussen, auto’s en schepen. Daarbij is waterstof ook grondstof voor tal van processen in de chemische industrie. In Antwerpen bijvoorbeeld bestuderen Indaver en Engie de optie om CO2 af te vangen en te combineren met waterstof tot methanol. De fabriek, een initiatief van DEME, PMV en Haven Oostende, krijgt de naam Hyport en zal een productiecapaciteit hebben van 50.000 ton waterstof per jaar, wat overeenkomt met een energiecapaciteit van 300 megawatt. Het zou daarmee de grootste fabriek in haar soort in Europa kunnen zijn. De investering bedraagt enkele honderden miljoen euro’s.

# Er wordt gesproken over ‘duurzame energie’.

# 1	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘duurzame energie’.

# De vorming van waterstof vindt niet continu plaats.

# 2	Leg uit wanneer vorming van waterstof gunstig is.

# 3	Geef de vergelijking van de reactie waarbij met behulp van elektrische energie waterstof gevormd wordt uit water.

# Waterstof is een energiedrager, geen energiebron.

# 4	Leg het verschil tussen een energiedrager en een energiebron uit.

# De energiedrager waterstof kan op elk gewenst tijdstip weer omgezet worden in elektrische stroom, als brandstof dienen of als grondstof in de chemische industrie.

# 5	Leg uit of hiermee een gesloten kringloop is doorlopen.

# 6	Licht toe welke energieomzettingen hebben plaatsgevonden vanaf de windmolens op zee tot verbranden van waterstof in bijvoorbeeld een cv-ketel.

# Een mogelijke  toepassing is het afvangen van koolstofdioxide om het daarna met behulp van waterstof om te zetten in methanol.

# 7	Waarom is het afvangen van koolstofdioxide een hot item?

# 8	Geef de reactie van vorming van methanol uit koolstofdioxide en waterstof in een vergelijking weer.

# Jaarlijks wil men in de nieuwe waterstoffabriek 50.000 ton waterstof gaan produceren. Hiervoor is volgens het artikel 300 megawatt elektrische energie nodig.

# 9	Laat via een berekening zien of dit juist is. Gegevens: de vorming van 1 ton waterstof kost 1,42·1011 J aan energie; 1 W = 1 J s1.

Oostende krijgt groene waterstoffabriek

# 1	Met de aanduiding duurzame energie geeft men aan dat deze energie uit duurzame energiebronnen is ontstaan, zoals bijvoorbeeld via windenergie.

# 2	De vorming is gunstig als er een overschot aan energie aangeboden wordt. Dit overschot kan dan toch nuttig gebruikt worden.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2.

# 4	Een energiebron is als een stof met chemische energie in de aardbodem aanwezig, zoals aardolie en aardgas. Een energiedrager is door een chemisch proces gevormd.

# 5	Nee, want de start was met bewegingsenergie (= de windmolen), terwijl het eindpunt elektrische energie, als brandstof of chemische energie is.

# 6	In de windmolen: bewegingsenergie omgezet in elektrische energie. In de fabriek elektrische energie in chemische energie en in de cv-ketel chemische energie in warmte.

# 7	De extra gevormde koolstofdioxide veroorzaakt een versterkt broeikaseffect waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt evenals de zeespiegel.

# 8	CO2 + 2 H2  CH3OH.

# 9	300 MW = 300·106 W = 3,00·108 J s1. 50.000 ton waterstof heeft nodig 50.000 × 1,42·1011 = 7,1·1015 J. Dus er moet 7,1·1015 / 3,00·108 = 2,4·107 s per jaar de 300 MW vermogen geleverd worden. Eén jaar = 365 × 24 × 3600 = 3,2·107s. Conclusie: de nieuwe fabriek moet 2,4·107 / 3,2·107 = 0,75 jaar = 274 dagen per jaar het vermogen van 300 MW leveren.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 4 | # T | # De leerling moet het verschil kunnen beschrijven tussen een energiebron en een energiedrager |
| # 5 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 6 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # T | # De leerling moet kunnen redeneren over het broeikaseffect |
| # 8 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 9 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)