## windmolens draaien op chemie

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Duurzaamheid |
| Trefwoorden | Windenergie, windmolen, milieu, vermogen, energie, acrylonitril, polymeer, composiet, pyrolyse, koolstofvezel |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Chemie Magazine, februari 2020

Windmolens draaien op chemie (en wind) Kunststof wieken maken steeds grotere windmolens mogelijk. Die produceren steeds goedkopere schone elektriciteit. Via materialen voor windmolens, van koolstofvezel tot speciale mortel en coatings, draagt de chemie bij aan vermeiden emissie in de energiesector. Op de Maasvlakte staat sinds eind vorig jaar een prototype van de tot nu toe grootste windturbine ter wereld: de Haliade-X. De molen is met 260 meter bijna net zo hoog als de Eiffeltoren, heeft wieken van meer dan 100 meter lang en is de grootste draaiende machine op aarde. Die ene molen is goed voor een vermogen van 12 megawatt, waarmee je zo’n 16.000 huishoudens van stroom kunt voorzien. In de Noordzee zijn drie windparken gepland met deze molens. Ze moeten in 2023 klaar zijn en dan 3,6 gigawatt opleveren, genoeg voor 3,5 miljoen huishoudens. De wieken van de steeds grotere windmolens moeten licht zijn en tegelijkertijd zeer sterk en stijf om de enorme krachten die erop komen te weerstaan. “Dat lukt zeker bij de grootste molens alleen met wieken van koolstofvezel-versterkte composiet”, vertelt Pieter Boon, CEO van AnQore, dat de grondstof voor koolstofvezels produceert: acrylonitril. Enorme wieken Om de wieken te maken, worden gewoven matten van synthetische vezels in een mal overgoten met een epoxy- of polyesterhars die snel uithardt. Zo ontstaat een licht maar tegelijkertijd zeer sterk materiaal. “Composieten met koolstofvezels worden al decennialang gebruikt in bijvoorbeeld racefietsframes, formule 1- auto’s en vliegtuigen. Nu de eisen aan windmolenwieken steeds hoger worden, wordt het materiaal daar ook steeds vaker toegepast”, vertelt Boon van AnQore. De supersterke koolstofvezel wordt gemaakt uit gesponnen polyacrylonitril. Bij zeer hoge temperaturen worden eerst de waterstofatomen en daarna ook de stikstofatomen uit het materiaal ‘gestookt’, waarbij grafietachtige, lange koolstofkristallen ontstaan die de hoge sterkte verklaren. Boon: “We maken de grondstof acrylonitril uit aardolie of aardgas. Maar sinds dit jaar kunnen we ook Econitril aanbieden: gecertificeerd acrylonitril geproduceerd uit biomassa. Dat heeft een 60 procent lagere CO2-uitstoot.”

# Er word t gesproken over ‘schone elektriciteit’.

# 1	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘schone’ in ‘schone elektriciteit’?

# De grootste wondturbine ter wereld, de Haliade-X, levert een vermogen van 12 megawatt. In de Noordzee zijn drie windparken gepland voor deze molen.

# 2	Bereken hoeveel van deze molens in de drie windparken gepland zijn.

# 3	Bereken de gemiddelde energiebehoefte aan stroom voor een Nederlands huishouden. De windmolens leveren gemiddeld per jaar 50% van het maximale vermogen.

# 4	Laat via een berekening zien of de genoemde getallen over aantal windmolens, geleverd vermogen en gemiddeld energieverbruik aan stroom van Nederlandse huishoudens met elkaar in overeenstemming zijn.

# De wieken worden gefabriceerd van een composiet.

# 5	Leg uit wat een composiet is.

# 6	Welke eigenschappen maken de composiet zo bruikbaar als materiaal voor een wiek van een windmolen?

# 7	Licht toe dat juist de genoemde eigenschappen zo belangrijk zijn voor een wiek van een windmolen.

# De koolstofvezel wordt gemaakt uit het polymeer polyacrylonitril. Acrylonitril heeft de volgende structuurformule:

# 8	Geef de reactie van de vorming van polyacrylonitril in structuurformules weer.

# Uit polyacrylonitril worden koolstofvezels gevormd door pyrolyse toe te passen.

# 9	Geef de pyrolyse van polyacrylonitril in structuurformules weer. Bedenk dat waterstof en stikstof verdwijnen bij de pyrolyse.

# De vermeden emissie van CO2 kan nog verhoogd worden als eco-acrylonitril gebruikt wordt/

# 10	Licht deze uitspraak toe.

Windmolens draaien op chemie

# 1	Met schone wordt bedoeld dat de energie op duurzame wijze is verkregen.

# 2	Gegeven is dat 1 windmolen 12 MW aan elektrische energie kan leveren. De drie windmolenparken samen gaan 3,6 GW elektrische energie leveren, dus 3600/12 = 300 windmolens.

# 3	50% van 12 MW is 6 MW. 6 MW = 6·106 W energie. Hiermee kunnen 16000 huishoudens aan elektrische energie worden voorzien. Dus gemiddeld 6·106/16000 = 375 W = 375 J s1. Dus per jaar dan 375 × 365 × 24 × 3600 = 1,2·1010 J. Uitgedrukt in kWh is dit 1,2·1010/3,6·106 = 3,3·103 kWh.

# 4	Eén windmolen: levert 6 MW aan elektrische energie voor 16000 huishoudens, dan leveren 300 windmolens 300 × 6 = 1800 MW elektrische energie voor 300 × 16000 = 4,8 miljoen huishoudens. Conclusie: de genoemde getallen komen niet met elkaar overeen.

# 5	Een composiet is een mengsel van meerdere materialen, hier polymeervezel en hars, waardoor een zeer sterk materiaal ontstaat.

# 6	Het composiet is een licht materiaal dat tevens zeer sterk en stijf is.

# 7	Er komen zeer grote krachten op de wieken te staan dus het materiaal moet sterk zijn en niet snel gaat vervormen. Verder moet het licht van gewicht zijn om zodat niet teveel energie verloren gaat voor de beweging van de wieken.

# 8

# 9

# 10	Eco-acrylonitril is gemaakt uit een hernieuwbare grondstof dus er komt geen extra koolstofdioxide/koolstof bij in de koolstofcyclus.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 2 | # B | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 3 | # T | # De leerling moet een berekening kunnen uitvoeren |
| # 4 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 5 | # T | # De leerling moet kunnen beschrijven wat een composiet is |
| # 6 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 7 | # T | # De leerling moet informatie kunnen verwerken |
| # 8 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking in structuurformules kunnen opstellen |
| # 9 | # T | # De leerling moet een reactievergelijking kunnen opstellen |
| # 10 | # T | # De leerling moet kunnen beschrijven wat er met eco bedoeld wordt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)