## chemische recycling plastif afval

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | groene chemie |
| Vaardigheid | A1; A8; A11; A14 |
| Specificaties | recycling |
| Trefwoorden | recycling, polymeren, PE, PP, milieu, groene chemie, plastic afval, industriële chemie |
| Vaardigheidsvraag | informatiebegripsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Groene chemie | Recycling |

bron: Chemie Magazine, februari 2021

Chemische recycling plastic afval Als het aan SABIC en Plastic Energy ligt, is in de tweede helft van 2022 op Chemelot een commerciële fabriek operationeel die plastic afval chemisch recyclet en omzet in grondstof voor de krakers. De nieuwe fabriek zal SABIC in staat stellen om de productie van gecertificeerde circulaire polymeren aanzienlijk op te schalen. Het gemengde plastic, afval van lage kwaliteit, dat anders bestemd is voor verbranding wordt nu in de nieuwe fabriek verwerkt tot de waardevolle grondstof Tacoil. Deze grondstof kan dan als dropin in de stoomkrakers van SABIC verwerkt worden tot nieuwe kunststoffen. Hiervoor ontwikkelde met Plastic Energy een thermochemische conversietechnologie die plastic afval omzet in bruikbare grondstoffen zoals PE en PP. Het plastic afval wordt in een zuurvrije omgeving gesmolten en afgebroken tot een synthetische olie. Hiermee gaat SABIC gecertificeerde circulaire polymeren produceren die deel uit gaan maken van SABIC’s TRUCIRCLE-portfolio van recyclebare polymeren..

# De naam Plastic Energy geeft aan dat er in het plastic chemische energie zit opgeslagen.

# 1	Leg uit hoe je die opgeslagen energie in een chemisch proces vrij kunt maken.

# 2	Leg uit dat je hiermee wel plastic afval recyclet maar dat dit geen circulaire recycling is.

# 3	Geef de reactie die optreedt bij het vrijmaken van de opgeslagen energie in een vergelijking weer. Neem als formule (C2H4)n voor plastic afval.

# Plastic Energy heeft een nieuw thermochemische conversietechnologie ontwikkeld. Daarmee wordt plastic afval zoals PE en PP gedeeltelijk afgebroken tot een olieachtige stof.

# 4	Leg uit wat met de term ‘thermochemisch’ aangegeven wordt.

# 5	Leid uit het gegeven dat er een olieachtige stof ontstaat af, dat de polymeren in het plastic afval slechts ten dele afgebroken worden.

# PE en PP zijn koolwaterstoffen. Ook de afbraakproducten zijn koolwaterstoffen, weergegeven met de naam Tacoil. Tacoil staat voor Thermische anaerobe conversie-olie.

# 6	Wat geeft ‘anaerobe’ aan?

# 7	Waarom is het belangrijk dat het proces anaeroob plaatsvindt?

# 8	Leg uit hoeveel koolstofatomen de moleculen bevatten van de afgebroken koolwaterstoffen die in Tacoil voorkomen.

# Uit elke ton verwerkt kunststofafval dat aan het einde van zijn levensduur komt, wordt 850 liter chemische Tacoil-grondstof geproduceerd.

# 9	Bereken het rendement van het nieuwe proces. Ga uit van een dichtheid voor de Tacoil van 0,85 g mL1.

# SABIC claimt dat er hiermee een circulair proces doorlopen wordt.

# 10	Beschrijf hoe PE en PP uit aardolie gevormd worden. Beschrijf alle stappen die daartoe verlopen.

# 11	Geef je beargumenteerde mening over de claim van SABIC. Beschrijf daartoe hoe de recycling verloopt.

# Chemische recycling plastic afval

# 1	Je kunt het plastic verbranden, waarbij energie in de vorm van warmte vrijkomt.

# 2	Je verbrandt het plastic waarbij koolstofdioxide en water gevormd worden. Maar dan houdt het proces van recycling o. Het is dus geen circulair proces.

# 3	(C2H4)n + 3n O2   2n CO2 + 2n H2O

# 4	Thermo wil zeggen dat je verwarmt, chemisch wil zeggen dat er nieuwe stoffen ontstaan.

# 5	Bij volledige afbraak van PE en PP ontstaan etheen en propeen en dat zijn gasvormige stoffen. Er ontstaat echter een olieachtige, dus vloeibare stof.

# 6	Anaeroob wil zeggen dat er geen zuurstof aanwezig is of bij de stoffen in de reactor kan komen.

# 7	Als er zuurstof bij het plastic afval zou komen tijdens het verwarmen, zou dat plastic afval verbrand worden.

# 8	Er ontstaan stoffen, koolwaterstoffen, die vloeibaar zijn, dus koolstofketens van moleculen die in benzine en diesel voorkomen, 8 - 16 C-atomen per molecuul.

# 9	De dichtheid is 0,85 g mL1 = 0,85 kg L1. 850 L Tacoil heeft een massa van 850 x 0,85 kg = 722,5 kg. Het rendement is dan 722,5 / 1000 x 100% = 73%.

# 10	Uit aardolie wordt door destillatie onder andere de fractie nafta gevormd. Met behulp van het kraakproces worden daarbij onder andere alkenen zoals etheen en propeen gevormd. Deze kunnen daarna gepolymeriseerd worden tot PE en PP. Dit komt uiteindelijk als plastic afval in de nieuwe fabriek van SABIC terecht waaruit weer de bouwstoffen voor het maken van nieuw PE en PP gevormd worden.

# 11	Ja, er ontstaat een circulaire kringloop als je uitgaat van de naftafractie: naftafractie  alkenen  polyalkenen  toepassing in producten  producten worden plasticafval  afbraak van plastic afval tot Tacoil  naftakraker zet ze weer om in alkenen  polyalkenen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen hebben plaatsgevonden. |
| # 10 | # T | # 5V # 6V | # Ik kan uitleggen hoe PE en PP uit aardolie gemaakt zijn. |
| # 11 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan beargumenteerd uitleggen of een proces circulair is of niet. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)