elektrische kraker spaart milieu

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A12 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | rubber, 1,3-butadieen, polybutadieen, recycling, polycyclobutaan, depolymeriseren, katalysator, cycloadditie, microniveau, macroniveau |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: C2W, 27 januari 2021

## Elektrische kraker spaart milieu Nafta elektrisch kraken lijkt dé manier om de CO2-productie in de petrochemische industrie te verlagen. Op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen is daartoe een eerste Finse proeffabriek in gebruik genomen. Kunststoffen als polyetheen en polypropeen hebben de monomeren etheen en propeen als grondstof. Die twee koolwaterstoffen zijn het product van naftakrakers, industriële installaties die de aardoliefractie nafta thermisch opbreken in kortere koolwaterstofketens. Tijdens het kraken ontstaan etheen, propeen en restproducten zoals benzeen, butadieen en benzine. Kraken gebeurt met stoom bij 850 °C en kost daarom veel energie die nu nog afkomstig is van fossiele brandstoffen. Het Finse bedrijf Coolbrook ontwikkelde een RotoDynamische Reactor, de elektrisch aangedreven RDRe-Cracker. Ceo Harri Johannesdahl legt uit: ‘Een traditionele kraker verwarmt de nafta via de wanden van de reactor, de hele installatie moet dus warm zijn. Wij verwarmen alleen de nafta.’ Een rotor in de reactor versnelt het gasvormige nafta tot boven de geluidssnelheid. De supersone schokgolf die dan ontstaat zorgt voor de omzetting van kinetische energie in warmte. Bij elke passage langs de rotor stijgt de temperatuur met 80 à 100 °C. Na tien passages is de nafta heet genoeg voor het kraakproces. #### Kortere reactie De kraker van Coolbrook heeft meer voordelen dan alleen fossiele energie vervangen door elektrisch opgewekte rotatie-energie. ‘We maken twintig procent meer etheen met dezelfde hoeveelheid nafta als een traditionele kraker. Dit komt doordat het chemische proces efficiënter verloopt bij de temperatuur van 900 °C die we bereiken en omdat de reactie veel korter duurt, maar 60 ms tegenover 200 à 500 ms in een traditionele kraker.’ Op zijn website claimt Coolbrook dat het proces de CO2-uitstoot met 100% reduceert, 30% minder energie verbruikt en daardoor 60% meer winst oplevert. In Finland toonde Coolbrook het proof-of-principle aan. Met een investering van € 12 miljoen bouwt het bedrijf een pilotplant die vanaf 2021 zo’n 500 kg nafta per uur gaat verwerken. De plant komt bij de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, op hetzelfde industriepark waar ook chemiereus Sabic twee traditionele naftakrakers runt. De pilotplant zou eind 2020 openen, maar de stikstofcrisis, die een nieuwe milieuvergunning noodzakelijk maakte, en COVID-19 gooiden roet in het eten. De vorming van roet is trouwens een issue bij alle kraakprocessen, waardoor je naftakrakers geregeld moet reinigen. Johannesdahl: ‘We verwachten dat onze reactor minder koolstof produceert. De pilotplant moet antwoord geven op dit soort vragen. We willen juist de operationele aspecten van de elektrische kraker achterhalen.’

Bij de gefractioneerde destillatie van aardolie ontstaat onder andere de naftafractie. De naftafractie wordt in de petrochemische industrie gekraakt.

1	Beschrijf op welke twee manieren de kraakreactie momenteel nog grotendeels plaatsvindt.

2	Geef de reactie waarbij decaan gekraakt wordt tot octaan en één andere stof in een vergelijking met molecuulformules weer.

3	Geef de structuurformule en systematische naam voor die andere stof.

Bij gebruik van de elektrische kraker wordt een CO2-reductie van 100% en een energiereductie van 30% beloofd.

4	Leg uit wanneer een elektrische kraker een CO2-reductie van 100% behaalt.

5	Leg uit dat het vreemd is dat een hogere reactortemperatuur toch energiereductie oplevert.

6	Leg uit welke gegevens in het artikel die energiereductie kunnen verklaren.

Bij de kraakreactie ontstaat een aantal stoffen, namelijk etheen, propeen, butadieen en benzine.

7	Welke twee hoofdgroepen van stoffen ontstaan bij de kraakreactie?

8	Welk verschil in beschrijving van de stoffen wordt gebruikt om de twee hoofdgroepen van elkaar te onderscheiden?

Er wordt stoom gebruikt om koolstofvorming tegen te gaan.

9	Geef de vergelijking van de reactie tussen koolstof en waterdamp.

Etheen en propeen vormen de grondstoffen voor de vorming van respectievelijk polyetheen en polypropeen. Butadieen vormt de grondstof voor de vorming van rubber. Benzine heeft een totaal andere toepassing.

10	Welke toepassing kent de stof benzine?

11	Geef de reactievergelijking in structuurformules van de vorming van polyetheen uit  etheen.

12	Teken een stukje uit het midden van polypropeen. Teken drie monomeerheden.

De structuur van butadieen is:

13	Leg uit dat de naam butadieen niet eenduidig is.

14	Geef de volledige systematische naam voor butadieen.

Bij de vorming van rubber vindt 1,4-additie plaats.

15	Verklaar de nummers in 1,4-additie.

16	Teken de repeterende eenheid van het polymeer dat ontstaat bij 1,4-additie.

Polybutadieen kan crosslinks vormen.

17	Leg uit dat polybutadieenmoleculen crosslinks kunnen vormen.

Rubber is een elastomeer. Polyetheen is een thermoplast. Verder heb je ook nog thermoharders.

18	Leg het verschil tussen deze drie groepen van stoffen op microniveau uit.

19	Leg het verschil tussen deze drie groepen van stoffen op macroniveau uit.

Elektrische kraker spaart milieu

# 1	We kennen thermisch kraken, dus kraken door alleen sterk te verhitten, en katalytisch kraken, dus met behulp van een katalysator (en tevens sterke verhitting).

# 2	C10H22  C8H18 + C2H4

# 3	, etheen

# 4	Er wordt een reductie van 100% behaald als gebruik wordt gemaakt van duurzame elektrische energie, dus elektrische energie opgewekt door wind- en/of zonne-energie.

# 5	Een hogere temperatuur betekent dat je er meer energie in moet stoppen.

# 6	In de nieuwe reactor wordt alleen de nafta verhit, niet de reactor zelf. En bovendien is de verblijftijd in de reactor veel korter.

# 7	Enerzijds ontstaan alkenen en alkaandienen, onverzadigde koolwaterstoffen, en anderzijds benzine, een mengsel van verzadigde koolwaterstoffen.

# 8	Bij de onverzadigde koolwaterstoffen noemt men de aparte stoffen die ontstaan, bij benzine de naam van het mengsel.

# 9	C + H2O  CO + H2. Of: C + 2 H2O  CO2 + 2 H2

# 10	Benzine wordt gebruikt als brandstof voor personenauto’s.

# 11

# 12

# 13	Bij de naam butadieen staat nog niet vast waar de twee dubbele C=C-bindingen zitten.

# 14	buta-1,3-dieen

# 15	Bij 1,4-additie wordt bedoeld dat het eerste C-atoom en het vierde C-atoom koppelen aan volgende moleculen.

# 16

# 17	Polybuta-1,3-dieen heeft nog C=C-bindingen die kunnen reageren met dubbele C=C-bindingen van andere polymeermoleculen.

# 18	Microniveau: thermoplasten zoals polyetheenmoleculen hebben slechts zwakke vanderwaalsbindingen die bij verwarmen overwonnen kunnen worden.

# Thermoharders hebben een driedimensionaal netwerk van atoombindingen. Deze bindingen kunnen alleen door zeer sterke verhitting verbroken worden.

# Elastomeren bestaan uit moleculen die slechts op enkele plaatsen tussen die moleculen crosslinks vormen.

# 19	Macroniveau: Thermoplasten worden zacht bij verwarmen, ze smelten dan.

# Thermoharders worden niet zacht bij verhitten. Alleen kunnen ze bij zeer sterke verhitting ontleden.

# Elastomeren kun je wel vervormen maar die vervorming is slechts tijdelijk. Denk daarbij aan een elastiekje.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke twee types kraakreacties er mogelijk zijn. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een kraakreactie kloppend maken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de structuur van een alkeen tekenen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de reactievergelijking van een polymerisatie in structuurformules weergeven. |
| # 12 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuur van een polymeer tekenen. |
| # 13 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan uitleggen wat er niet klopt aan de naam van een dieen . |
| # 14 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan de systematische naam van een dieen noteren. |
| # 15 | # B | # 4H # 5V | # Ik kan uitleggen wat 1,4-additie inhoud. |
| # 16 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de repeterende eenheid van polybuta-1,3-dieen tekenen. |
| # 17 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wanneer crosslinks kunnen ontstaan. |
| # 18 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan op microniveau verklaringen geven. |
| # 19 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan op macroniveau stofeigenschappen verklaren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)