rijden tegen de klimaatverandering

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A8; A10; A11; A13; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | groene energie, waterstof, brandstofcel, windenergie, rekenen van g naar mol, blokschema, energie-omzettingen |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: De Gelderlander, 2 maart 2021

# Rijden tegen de klimaatverandering Guido Schleijpen tankt zijn auto vol met waterstof in Arnhem: “Een vooruitstrevende techniek.” Voor we wegrijden moet de auto even een plasje doen. “Als ik op de knop met H2O druk, laat hij het water weglopen. Dat is de enige uitstoot van de auto,” zegt Wijchenaar Guido Schleijpen. Even later loopt er een straaltje water uit de achterkant van de auto. Gebruikers De gebruikers van het waterstoftankstation in Arnhem hebben samen een groepsapp. De groepsapp heeft 68 leden. “Ik hoop dat het er snel meer worden,” zegt Schleijpen. “Dan komt er misschien ook een tankstation voor waterstof in Wijchen.” Er bestaan plannen om bij de drie geplande windmolens op Bijsterhuizen een installatie te bouwen die de opgewekte stroom omzet in waterstof. Bron van energie voor de toekomst Waterstof wordt gezien als een brandstof van de toekomst. Het is een manier om groene energie op te slaan. Een uitkomst, want zonne- en windenergie zijn niet altijd beschikbaar. Het werkt als volgt. Op een plek waar groene energie wordt opgewekt, bijvoorbeeld bij een groep windmolens, wordt een waterstoffabriek gebouwd. Als het hard waait, wordt de groene stroom gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Op het moment dat er elektriciteit nodig is, bijvoorbeeld in de auto, vindt het omgekeerde procedé plaats. De waterstof wordt in contact gebracht met zuurstof en er ontstaat elektriciteit. Waterstof wordt ook gezien als energiebron voor plekken waar nu fossiele brandstof wordt gebruikt en waar elektriciteit geen oplossing biedt, zoals industrie waar met hoge temperaturen wordt gewerkt, zwaar transport en vliegverkeer.

Alternatieven voor rijden op benzine of diesel zijn elektrisch rijden of rijden op waterstof.

1	Waarom raken benzine en diesel steeds minder in gebruik als autobrandstof?

Alternatieven zijn steeds vaker ‘groen’ te noemen.

2	Wat versta je onder ‘groene energie’?

De productie van waterstof vraagt om elektrische energie.

3	Wat voor type reactie is het splitsen van water in waterstof en zuurstof?

4	Geef de reactie van de splitsing in een vergelijking weer.

5	Leg uit dat dit proces vooral toegepast kan worden als het hard waait.

In de brandstofcel in de auto vindt het omgekeerde proces plaats.

6	Geef de reactie die optreedt in een brandstofcel met een vergelijking weer.

7	Geef het totale proces in een blokschema weer.

8	Leg uit welke energie-omzettingen plaatsvinden vanaf het bewegen van windmolens tot het bewegen van de auto.

# Verbruik: 100 kilometer op één kilo waterstof De Toyota Mirai heeft een vermogen van 154 pk. De auto accelereert in 9,6 seconden naar 100 km/u, topsnelheid 175 km/u. Voor een auto op waterstof hoeft geen wegenbelasting betaald te worden. Waterstof wordt uitgedrukt in kilogrammen. 1 kilogram kost €12,10. De Toyota Mirai rijdt 100 km op één kilogram. De tankinhoud is vier tot vijf kilogram, afhankelijk van de buitentemperatuur.

Een kilogram waterstof bevat een hoeveelheid chemische energie.

9	Bereken de hoeveelheid chemische energie in één kilogram waterstof. Gebruik Binas.

10	Leg uit waarom de waterstofauto het waterstof opslaat als vloeistof, dus niet als gas. Gegeven: de dichtheid van vloeibaar waterstof is 6,78·102 g cm3. Gebruik Binas.

1 liter benzine bevat 33 kJ chemische energie. De Toyota Mirai op benzine rijdt 20 km op 1 liter. 1 liter benzine kost €1,85.

11	Laat via een berekening zien dat de benzine-uitvoering van de Toyota Mirai goedkoper is in het rijden dan de waterstofuitvoering.

12	Leg uit waarom men toch overstapt op de waterstofuitvoering.

13	Bereken de hoeveelheid energie die geleverd wordt door zowel de benzineauto als de waterstofauto bij een traject van 100 km.

Rijden op waterstof als energiebron

# 1	Benzine en diesel zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen raken binnen afzienbare tijd op, dus er wordt gezocht naar duurzame energie.

# 2	Groene energie betekent dat het duurzame energie betreft, bijvoorbeeld opgewekt met zonne-energie of windenergie.

# 3	Ontleding met behulp van elektrische energie: elektrolyse.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Als het hard waait wordt er veel elektrische enrgie gevormd. Niet al die elektrische energie zal door huishoudens of de industrie gebruikt kunnen worden. De overtollige elektrische energie kan dan ingezet worden voor de productie van waterstof.

# 6	2 H2 + O2  2 H2O

# 7

# 8	Bewegen van de windmolen wordt omgezet in elektrische energie, elektrische energie wordt omgezet in chemische energie (waterstof), chemische energie wordt omgezet in elektrische energie (brandstofcel) en elektrische energie wordt omgezet in bewegingsenergie (van de auto).

# 9	1 kg = 1000 g = 1000 / 2,016 = 500 mol waterstof, dus daarmee kan 500 mol water gevormd worden en daarbij komt vrij 500 x 2,86·105 J = 1,4·108 J.

# 10	De dichtheid van vloeibaar waterstof is 6,78·102 g cm3. Een tank van 4 - 5 kg vloeibaar waterstof neemt een ruimte in van 5000 / 6,78·102 = 7,4·104 cm3 = 74 dm3.

# De dichtheid van gasvormig waterstof is 0,090 kg m3. Dit neemt een ruimte in van 5 / 0,090 = 56 m3 = 5,6·104 dm3.

# Als gas heb je een veel te groot volume als opslagtank nodig. Zo’n opslagtank past niet in een auto.

# 11	1 L benzine kost €1,85. De benzineauto rijdt 1 op 20, dus er is 5 L benzine nodig voor een traject van 100 km. Dit kost dan 5 x €1,85 = €9,25. De waterstof kost voor het rijden van een traject van 100 km €12,05.

# 12	De waterstofauto is vrijgesteld van autobelasting waardoor het rijden op waterstof toch financieel aantrekkelijk is.

# 13	1 L benzine levert bij vebranding 33 kJ. Voor een traject van 100 km is 5 L benzine nodig, dus levert dat 5 x 33 kJ = 165 kJ energie. Een watertstofauto gebruikt 1 kg waterstof bij een traject van 100 km. 1 kg = 1000 g = 496 mol waterstof en levert 496 x 2,86·105 J = 1,42·105 J = 142 kJ.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een groen proces is. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven of een reactie een elektrolyse is. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er hebben plaatsgevonden. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitrekenen hoeveel J er bij een reactie vrijkomt. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met behulp van de dichtheid. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aantal L brandstof via verhouding omrekenen in aantal euro. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aantal L brandstof via verhouding omrekenen in aantal joule. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)