wijcen kiest voor biodiesel

| Leerjaar | 4 en 5 havo; 4 en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A8; A11; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | duurzaamheid, biodiesel, frituurvet, omestering, verbrandingsreacties, rekenen aan reacties, koolstofdioxide, cellulose |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: Wegwijs, 10 februari 2021

# Wijchen kiest voor biodiesel Vanaf nu rijdt een groot deel van de voertuigen van de gemeente Druten en de gemeente Wijchen op biodiesel. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met bijna de helft gereduceerd. Aan wethouders Willy Brink en Paul Loermans de eer om als eerste een gemeentelijk voertuig op de gemeentewerf in Wijchen vol te tanken. Duurzaam In de afgelopen jaren is duurzaamheid en de CO2-uitstoot een terugkerend thema op de agenda. Ook de gemeente streeft ernaar om steeds hoger op de ladder van duurzaamheid te komen met haar voertuigen. De gemeente wil al haar materieel verduurzamen en streven naar een zo laag mogelijke uitstoot van CO2. Om dit te bereiken is er een langetermijnstrategie bedacht. Alle wagens de deur uitdoen en nieuw materieel aanschaffen staat, vanwege de vervroegde afschrijving, de duurzaamheid juist in de weg. Bovendien brengt dit enorme kosten met zich mee. Vandaar dat men ervoor heeft gekozen om het stap voor stap aan te pakken. Het uitgangspunt is dat het volledige wagenpark elektrisch of op waterstof rijdt. Alleen veel bedrijfsvoertuigen vallen nu vanwege het beperkte laadvermogen af om daar elektrisch aangedreven mee te rijden. Het is dan niet meer mogelijk om een bak vol strooizout te laden. Dus deze optie viel af. Een goede tussenoplossing is biodiesel. Biodiesel Biodiesel is een schone brandstof, die onder andere wordt gemaakt van gerecycled frituurvet en andere vetten. Het is alleen nog niet overal aan de pomp te koop. Daarom is er nu geïnvesteerd in twee tanks op de gemeentewerf in Druten en Wijchen. Kosten voor deze blauwe tanks zijn 6300 euro per stuk. In Wijchen zijn er dertien wagens met een dieseltank die ook volstaat voor de biodiesel. Ook hierbij geldt dat de aandrijving bij 100% biodiesel de wagens niet in beweging krijgt, vandaar dat er is gekozen voor een mengsel van 50% biodiesel en 50% gewone diesel. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met de helft verminderd. In een jaar tijd is dat omgerekend 145 000 kilo aan CO2 en dat is vergelijkbaar met circa 6500 bomen die CO2 opnemen.

De gemeente Wijchen streeft naar een steeds hogere duurzaamheid.

1	Wat versta je onder duurzaamheid?

2	Welke mogelijkheden van verdere verduurzaming heeft men overwogen?

De keuze is gevallen op het gaan gebruiken van biodiesel. Biodiesel kan gemaakt worden van oud frituurvet. Hiertoe laat men het oude frituurvet reageren met methanol, waarbij omestering plaatsvindt. Frituurvet bevat bijvoorbeeld glyceryltristearaat, de tri-ester van glycerol en stearinezuur.

3	Teken de structuurformule van glyceryltristearaat.

4	Geef de reactievergelijking in structuurformules, waarbij glyceryltristearaat omgezet wordt in methylstearaat en glycerol.

5	Verklaar de benaming ‘omestering’.

Men gebruikt als brandstof een mengsel van 50% biodiesel en 50% gewone diesel.

6	Leg uit dat biodiesel en gewone diesel goed mengen.

7	Waarom wordt niet 100% biodiesel gebruikt?

Gewone diesel als fossiele brandstof heeft een gemiddelde formule van C12H26.

8	Geef de vergelijking van de verbrandingsreactie van fossiele diesel weer.

9	Geef ook de vergelijking van de verbrandingsreactie van biodiesel met formule C19H38O2 weer.

Bij verbranding van zowel fossiele diesel als biodiesel komt per koolstofatoom evenveel koolstofdioxide vrij.

10	Leg uit dat je toch kunt spreken van een verminderde uitstoot van CO2 bij gebruik van biodiesel.

11	Bereken aan de hand van gegevens in het artikel hoeveel L fossiele diesel er bespaard wordt. De dichtheid van fossiele diesel is 0,80 g cm3.

12	Bereken hoeveel kg cellulose elk van de 6500 genoemde bomen vastlegt.

Wijchen kiest voor biodiesel

# 1	Duurzaamheid betekent dat je gebruikmaakt van hernieuwbare grondstoffen, dus stoffen die de natuur op korte termijn weer kan bijmaken.

# 2	Men heeft de mogelijkheid bekeken van elektrische voertuigen, voertuigen die waterstof gebruiken en voertuigen die op biodiesel rijden.

# 3

# 4

# 5	De ene ester, glyceryltristearaat, wordt omgezet in een andere ester, namelijk methylstearaat.

# 6	Ze hebben beide lange koolstofketens die onderling vanderwaalsbindingen vormen.

# 7	Het blijkt zo te zijn dat met 100% biodiesel de vrachtwagens niet meer in beweging komen.

# 8	2 C12H26 + 37 O2  24 CO2 + 26 H2O

# 9	2 C19H38O2 + 55 O2  38 CO2 + 38 H2O

# 10	Biodiesel is een duurzame brandstof, dus er is bij de vorming CO2 aan de koolstofkringloop onttrokken. Er wordt dus geen extra CO2 gevormd.

# 11	Er zal 145 000 kg CO2 bespaard worden. Omrekenen naar aantal mol: 145 000 / 44,010 = 3,29·103 kmol CO2. Volgens de reactievergelijking bij vraag 7 wordt er uit 2 mol diesel 24 mol CO2 gevormd, ofwel uit 1 mol diesel 12 mol CO2. Dus dan is er 3,29·103 / 12 = 2,75·102 kmol diesel verbrand. Omrekenen naar aantal kg levert 2,75·102 x 170,33 = 4,68·104 kg diesel. De dichtheid is 0,80 g cm3 = 0,80 kg dm3, dus 4,68·104 / 0,80 = 5,8·104 dm3.

# 12	Reactie van de vorming van cellulose uit koolstofdioxide:

# 6n CO2 + 5n H2O  (C6H10O5)n + 6n O2. Hieruit valt af te leiden dat er uit 6n mol CO2 1 mol cellulose gevormd wordt. Dus uit 3,29·103 kmol CO2 ontstaat 3,29·103 / 6n kmol cellulose. Dit reken je om in aantal kg: 3,29·103 / 6n x n x 162,14 = 8,90·104 kg cellulose. Per boom dan 8,90·104 / 6800 = 13,1 kg cellulose.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 2 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van een glyceryltriester tekenen. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de omestering van een glyceryltyriester in structuurformules weergeven. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat stoffen met lange koolstofketens onderling via vanderwaalsbindingen verbonden zijn. |
| # 6 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een verbrandingsreactie weergeven. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een verbrandingsreactie weergeven. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)