## groene waterstof pilot krijgt grote broer H2opzee

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgave 9) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: PetroChem, 15 februari 2022

# Groene waterstof pilot PosHYdon krijgt grote broer H2opZee # Figuur 1 H2op Zee RWE en Neptune Energy stappen samen in een consortium om het offshore demonstratieproject H2opZee te ontwikkelen. Vóór 2030 wil het consortium 300 tot 500 megawatt elektrolyzer-capaciteit bouwen op de Noordzee, om met offshore wind groene waterstof te produceren. Deze waterstof wordt vervolgens via een (bestaande) pijpleiding naar land getransporteerd. Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee. H2opZee bestaat uit twee fases. In het tweede kwartaal van 2022 begint een haalbaarheidsstudie. In deze eerste fase wordt ook een platform opgezet voor kennisdeling met de industrie. Bedrijven kunnen zich aansluiten, bijna veertig relevante organisaties hebben al een support letter getekend. In de tweede fase wordt het project daadwerkelijk gerealiseerd. ### PosHYdon Neptune is met haar Q13a-A platform ook betrokken bij het pilotproject PosHYdon. Op het offshore productieplatform wordt naast gas ook groene waterstof geproduceerd. Daarvoor wordt zeewater op het platform omgezet in gedemineraliseerd water en dit wordt vervolgens met een PEM-elektrolyzer omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt. Het project integreert daarmee drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. ### Lessen De PosHYdon-installatie heeft een vermogen van 1,25 megawatt en kan dagelijks vijfhonderd kilo groene waterstof produceren. Dit wordt vermengd met het lokaal geproduceerde gas en gaat op die manier via een bestaande gaspijpleiding naar de kust. ‘Met de PosHYdon-pilot zijn we een van de koplopers op het gebied van offshore energie systeemintegratie en hergebruik. De lessen die uit dit project worden geleerd, zijn van toepassing op H2opZee,’ aldus Lex de Groot, managing director van Neptune Energy Netherlands.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in de chemische industrie als grondstof gebruikt worden. Het kan ook bij huishoudens als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met windenergie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

H2opZee bouwt een elektrolyzerfabriek met een capaciteit van 300 tot 500 MW.

4	Laat via een berekening zien hoeveel ton waterstof op jaarbasis geproduceerd kan worden. Ga er van uit dat de elektrolyzer 300 dagen in gebruik is en een rendement heeft van 70%.

De waterstof kan als brandstof dienen en ook als grondstof in de chemische industrie.

5	Geef de reactie van de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

Het gehele proces kan in een blokschema weergegeven worden.

6	Teken het blokschema.

In de pilot PosHYdon onderzoekt men of offshore waterstof geproduceerd kan worden. Men gebruikt een elektrolyzer van 1,25 MW.

7	Laat met behulp van een berekening zien of de genoemde hoeveelheid waterstof behaald kan worden.

Waterstof wordt in de chemische industrie onder andere gebruikt om er methanol en biodiesel van te maken. Ook wordt het gebruikt bij de vetharding van oliën.

8	Geef de reactie van de vorming van ethanol uit waterstof en koolstofdioxide.

9	Licht de benaming ‘vetharding van oliën’ toe.

Biodiesel kan met behulp van het Fischer-Tropschproces gemaakt worden. De grondstoffen voor de productie van biodiesel zijn waterstof en koolstofmono-oxide. Diesel bevat koolwaterstoffen met tien of meer C-atomen.

10	Geef de reactie van de vorming van C12H26 in een vergelijking weer.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

11	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

12	Waarom leidt verbranding van waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Groene waterstof pilot PosHYdon krijgt grote broer H2opZee.

1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Windenergie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	Waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 4	300 tot 500 MW. Uitgaande van 500 MW = 5,0·108 W = 5,0·108 J s1. 
Tijdsduur: 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s, dus 5,0·108 × 2,6·107 = 1,3·1016 J. 
Het rendement is 70% dus 70/100 × 1,3·1016 = 9,1·1015 J. 
De vormingswarmte van water is gelijk aan de verbrandingswarmte van waterstof. De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus maximaal aan waterstof gevormd worden: 9,1·1015 / 2,86·105 = 3,2·1010 mol H2 = 3,2·1010 × 2,016 = 6,4·1010 g = 6,4·104 ton waterstof.

# 5	2 H2 + O2  2 H2O

# 6

# 7	1,25 MW per dag dan 24 × 3600 = 8,64·104 s. 
Geleverde energie dan 1,25·106 × 8,64·104 = 1,08·1011 J. 
Dus dan maximaal 1,08·1011 / 2,86·105 = 3,8·105 mol H2. 
Dus dan 3,8·105 × 2,016 = 7,6·105 g = 7,6·102 kg H2 per dag. 
Conclusie: de getallen komen vrijwel met elkaar overeen.

# Bij een rendement van 70% en een werkzame tijd van 22 uur kom je uit op 4,9·102 kg. Ook dan nog steeds afgerond evenveel als de genoemde 500 kg in het artikel.

# 8	3 H2 + CO2  CH3OH + H2O

# 9	Uit een olie, een vloeistof, wordt een vet, een vaste stof, gevormd.

# 10	25 H2 + 12 CO  C12H26+ 12 H2O

# 11	De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, waardoor ook de zeespiegel stijgt, de poolkappen smelten en extremer weer ontstaat.

# 12	Waterstof bevat geen C-atomen dus kan er ook geen CO2 ontstaan.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen, joule, mol en aantal gram. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen joule, mol en aantal gram. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat bij vetharding een vloeistof in een vaste stof wordt omgezet. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect betekent. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)