## methanolproductie op de grens van metaal en oxide

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgaven 7 en 8: 5 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | reactiekinetiek |
| Vaardigheid | A1; A11; A13 |
| Specificaties | katalyse |
| Trefwoorden | waterstof, koolstofdioxide, methanol, katalysator, hydrogenatie, reactiemechanisme, dissociatie waterstof, formiaat, CH2O, stabilisatie |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C4 | Reactiekinetiek | Katalyse |

# bron: C2W, 4 februari 2022

# Methanolproductie op de grens van metaal en oxide Het metaaloxidegrensvlak van een Cd4/TiO2-katalysator blijkt het actieve centrum te zijn voor CO2 hydrogenatie tot methanol, staat in ChemCatChem. Figuur 1 katalyse Een manier om het overschot aan CO2 in de atmosfeer tegen te gaan, is het gas afvangen en gebruiken als grondstof om waardevolle chemicaliën te produceren. Platformmoleculen zoals methanol (CH3OH) zijn een belangrijke startcomponent voor de productie van dit soort chemicaliën. Om CO2 op industriële schaal te reduceren tot methanol zijn katalysators met hoge activiteit en selectiviteit nodig. Onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research en de TU Delft onderzochten het katalyseoppervlak van een recent beschreven cadmiumkatalysator op een titaniumoxidesupport (Cd4/TiO2). Ze combineerden density functional theory (DFT) berekeningen en microkinetisch modelleren om inzicht te krijgen in het reactiemechanisme van CO2-hydrogenatie naar methanol over deze katalysator. Daaruit blijkt dat het grensvlak tussen het Cd4-cluster en de TiO2-drager een belangrijke rol speelt in zowel waterstofdissociatie als preactivatie van CO2. Beide reactiestappen zijn energetisch gunstiger op dit grensvlak dan op de afzonderlijke delen. Het Cd-TiO2-grensvlak blijkt cruciaal voor het stabiliseren van verschillende tussenproducten, zoals formiaat (HCO2-), en het verloop van de voorgestelde snelheidsbepalende stap: de vorming van geadsorbeerd CH2O. Figuur 2 reactiemechanisme via twee routes Samenvattend geeft figuur 2 een schematische weergave van het hele reactiemechanisme. De formiaatroute domineert over de RWGS-route voor de productie van CH3OH uit CO2 en H2. De vorming van CH2O*-tussenproduct blijkt de moeilijkste reactiestap te zijn voor CH3OH-productie uit zowel de RWGS- als de formiaatreactieroute. De onderzoekers concluderen dat Cd4/TiO2 een veelbelovende katalysator kan zijn voor de methanolproductie uit CO2 en dat de multifunctionaliteit van het metaal-draagvlak cruciaal is voor het ontwerpen van katalysatoren die CO2 hydrogeneren.

Het metaaloxideoppervlak van Cd4/TiO2 blijkt als katalysator het actieve centrum te zijn voor de reactie van CO2 met H2 tot methanol. Cd4 geeft de eenheidscel van het metaal aan. Voor de eenheidscel Cd4 kun je zowel een vlakke structuur (vlak rombisch) als een ruimtelijke structuur (tetraëder) tekenen.

1	Geef de reactie tussen koolstofdioxide en waterstof in een vergelijking weer.

2	Wat is de functie van een katalysator?

3	Teken de twee mogelijke structuren voor Cd4.

Methanol kan als brandstof gebruikt worden maar is ook een grondstof in de chemische industrie.

4	Geef de reactievergelijking van de verbranding van methanol.

5	Leg uit dat de vorming van koolstofdioxide bij de verbranding geen toename oplevert van de totale hoeveelheid koolstofdioxide.

Bij beide mechanismen zijn er diverse reactiestappen die achtereenvolgens plaatsvinden. Alle reactiestappen zijn mogelijk door de aanwezigheid van Cd4/TiO2.

6	Leg uit of de gebruikte katalysator een homogene of heterogene katalysator is.

De reactiestappen die genomen worden vinden plaats door aanhechting aan Cd4 (*) of TiO2 (#).

7	Geef de reactiestappen via de formiaatroute in reacties weer.

8	Geef de reactiestappen via de RWGS-route in reacties weer.

9	Leg uit of je aan de hand van de EA-waarden kunt verklaren dat de formiaatroute de overhand heeft op de RWGS-route.

De gebruikte katalysator bindt met de reagerende stoffen.

10	Leg uit dat daardoor de bindingen in de moleculen van de reagerende stoffen zwakker worden.

Methanolproductie op de grens van metaal en oxide

1	CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O

2	Een katalysator zorgt ervoor dat een bepaalde reactie sneller verloopt.

# 3

4	2 CH3OH + 3 O2  2 CO2 + 4 H2O

5	De gevormde koolstofdioxide bij de verbranding was eerst gebruikt om er methanol van te maken. Dus netto blijft de koolstofbalans hetzelfde.

6	Je laat gasvormige stoffen aan een metaal-/metaaloxideoppervlak reageren, dus het is een heterogene katalyse.

7	Stap 1: H2  H* + H#. Stap 2: CO2 + H* + H#  HCOOH*

Stap 3: H2  H* + H#. Stap 4: HCOOH* + H* + H# CH2O# + H2O*

Stap 5: H2  H* + H#.. Stap 6: CH2O* + H* + H#  CH3O* + H#  CH3OH

8	Stap 1: H2  H* + H#. Stap 2: CO2*+ H* + H#  HOCO#+ H*

Stap 3: HOCO# + H*  CO# +H2O* .. Stap 4: CO* + H* + H# CHO*# + H*

Stap 5: CHO*# + H*  CH2O* .stap 6: H2  H* + H#

Stap 7: CH2O* + H* + H#  CH3O* + H#  CH3OH

# 9	Formiaatroute: stap 1 EA = 0,39 eV; stap 2 EA = 0,15 eV; stap 3 EA = 0,39 eV; stap 4 EA = 0,65 eV; stap 5 EA = 0,39 eV; stap 6 EA = 0,44 eV.

# RWGS-route: stap 1 EA = 0,39 eV; stap 2 EA = 0,42 eV; stap 3 EA = 0,35 eV; stap 4 EA = 0,39 eV; stap 5 EA = 0,32 eV; stap 6 EA = 1,10 eV; stap 7 EA = 0,44 eV.

# De RWGS-route heeft 1 stap meer en de gemiddelde EA = 0,49 eV. De formiaatroute: gemiddelde EA = 0,40 eV. Verder is de hoogste EA bij de RWGS-route 1,10 eV en bij de formiaatroute 0,65 eV. Conclusie: formiaatroute zal sneller verlopen dan RWGS-route.

# 10	Als de reagerende stoffen zich hechten aan het oppervlak van de katalysator moeten daarvoor elektronen beschikbaar komen. Dus blijven er minder elektronen over voor de oorspronkelijke bindingen, ofwel de bindingen in de reagerende stoffen worden zwakker en breken dus makkelijker, dus een lagere activeringsenergie.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de functie van een katalysator is. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de structuur van de eenheidscel Cd4 tekenen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of het een heterogene katalyse of homogene katalyse is. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan de stappen van een reactiemechanisme in vergelijkingen weergeven. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan de stappen van een reactiemechanisme in vergelijkingen weergeven. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een metaalkatalysator bindingen in de reagerende stoffen zwakker maakt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)