## MSR, gesmolten zoutreactor

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | deeltjesmodellen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | kernreacties |
| Trefwoorden | atoombouw, massagetal, atoomnummer, kernreactie, MSR, gesmolten zoutreactor, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| B / B1 | Deeltjesmodellen | Kernreacties |

# bron: C2W, 7 februari 2022

MSR, gesmolten zoutreactor De gesmolten zoutreactor (afgekort MSR, Molten Salt Reactor) geldt al jaren als een beter alternatief voor de traditionele watergekoelde kernreactor. De naam zegt het al: zouten spelen een belangrijke rol. Het primaire zout, bijvoorbeeld een mengsel van alkalimetaalzouten en de zouten van radioactief thorium of uraan, is de splijtstof die je kunt zien als de brandstof van de reactor, en tegelijkertijd het koelmiddel. Een warmtewisselaar draagt warmte over aan een tweede zoutmengsel, dat tegelijkertijd fungeert als secundair koelmiddel. Dit secundaire zout is bijvoorbeeld een mix van lithium-, natrium- en kaliumfluoride, ook wel FLiNaK genaamd. Dit mengsel van verschillende zouten verlaagt het smeltpunt, waardoor het vloeibaar is bij 500 tot 700°C. ### Thorium Een van de voordelen van een MSR zit hem in het afval. Aan radioactief afval ontkom je niet, maar het is wel relevant of dit langdurig of kortlevend is. ‘Splijtingsproducten ontstaan in een random proces,’ vertelt Ralph Hania, research consultant bij NRG. ‘Elke splijting levert weer andere producten op, daardoor komt in de kerncentrale het halve periodiek systeem voorbij. Zo zijn er actiniden, waaronder uranium, maar ook plutonium, americium en neptunium. Dat zijn heel zware elementen en die gedragen zich allemaal op hun eigen manier.’ De actiniden zijn soms nog wel honderdduizend jaar radioactief. Daarentegen zijn er splijtingsproducten die relatief kort – maximaal een paar honderd jaar – radioactief blijven. Hania: ‘In een MSR kan je die actiniden nog opbranden. Ze kunnen neutronen invangen en versplijten uiteindelijk tot kortlevend afval.’ In een conventionele reactor kan dit niet. Maar het afval begint allemaal als brandstof. Een MSR leent zich goed voor het gebruik van thorium, in plaats van alleen uranium. Geert-Jan de Haas, programmamanager bij NRG, licht toe: ‘Thorium wordt pas splijtbaar na invangen van een neutron. Het gebrek aan splijtbare isotopen van thorium is de reden dat het niet, zoals uranium, wordt gebruikt in de huidige reactoren. In een MSR is thorium goed te combineren met ander splijtbaar materiaal, het vormt dan uranium-233. Omdat dit isotoop een lagere atoommassa heeft dan het gangbare uranium-235, krijg je minder langlevende bijproducten. Thorium is daarmee een geschikt kweekmateriaal, er ontstaat een cyclus waarbij zowel warmte als nieuw splijtbaar materiaal vrijkomt, en dat maakt het proces extra efficiënt. Bovendien kun je het ontstane afval relatief goed uit het zout filteren, waardoor je langer kunt doorgaan met dezelfde splijtstof.’ ### Corrosie De wetenschappers maken onderscheid tussen een thermisch en een snel mengsel van zouten. Hania: ‘In een thermisch mengsel gebruik je fluoridezouten, die remmen neutronen wat af, waardoor splijting relatief makkelijk plaatsvindt. In een snel mengsel gebruik je juist liever chloridezouten, omdat de chemie daarvan eenvoudiger is. In een snel mengsel is de kans op splijting lager, maar heb je wel relatief veel kans om nieuwe splijtstof aan te maken.’ Het is daarom zoeken naar de juiste balans tussen snel en thermisch, waarbij reactoren met snelle neutronen over het algemeen zuiniger omgaan met splijtstof en minder afval produceren, en een thermisch mengsel het makkelijker maakt om de kettingreactie te controleren. Een nadeel van het werken met zouten is dat er corrosie ontstaat. Hete zouten reageren met het staal van de reactor, vooral met chroom. ‘Een zout met een hoge redoxpotentiaal is meer corrosief naar metalen,’ zegt Hania. ‘Ook onzuiverheden in het zout zorgen voor corrosie.’ Daarbij heeft de splijting van uranium, dat bijvoorbeeld aanwezig is als uraniumtetrafluoride (UF4), de neiging het zout steeds oxiderender te maken. Anna Smith, TU Delft: ‘In UF4 valt uranium uiteen tot diverse splijtingsproducten, waarbij er netto steeds minder kationen aanwezig zijn om het aanwezige fluoride te binden. Door UF3 toe te voegen, kan het teveel aan F wegreageren tot UF4. Daarom wordt de verhouding tussen UF4 en UF3 voortdurend bijgesteld.’

De meest gebruikte thoriumisotoop is Th-232.

1	Leg uit wat een isotoop is.

2	Geef de kernsamenstelling van Th-232.

Th-232 moet eerst omgezet worden in U-233.

3	Leg uit dat met alleen invangen van neutronen er geen U-233 uit Th-232 kan ontstaan.

4	Leg uit hoe met invangen van neutronen uit Th-232 er U-233 kan ontstaan.

5	Leg uit welke kernreactie moet optreden om uit Th-232 U-233 te maken.

Figuur 1 gesmolten zoutreactor

Schema van de gesmolten zoutreactor: links de primaire koelkring met gesmolten splijtstof en zout, in het midden de secundaire koelkring met gesmolten zout, rechts de tertiaire koelkring met gas.

Waterstof is een kleurloos en reukloos gas. Er wordt aan waterstof een geurstof toegevoegd die er voor zorgt dat een lekkage opgemerkt wordt voordat een gasexplosie ontstaat.

De tertiaire koeling vindt plaats met waterstof.

6	Wat kun je uit de tekst bij figuur 1 afleiden over de geur van waterstof?

7	Leg uit wanneer een explosie kan ontstaan.

U-233 wordt een brandstof genoemd.

8	Leg uit dat het gebruik van de term ‘brandstof’ anders is dan die bij de verbranding van waterstof in een brandstofcel.

Het secundaire koelsysteem bevat een mengsel van fluoridezouten, weergegeven als FLiNaK.

9	Geef de formules van de zouten in FLiNaK.

10	Leg uit dat menging van fluoridezouten smeltpuntverlagend werkt. Gegeven is dat het smeltpunt van lithiumfluoride 848°C is. Raadpleeg Binas.

Men spreekt in het artikel over snelle en thermische zoutmengsels.

11	Leg uit wat er met ‘snelle en thermische zoutmengsels’ bedoeld wordt.

Een nadeel is dat er corrosie kan optreden.

12	Leg uit wat je onder corrosie verstaat.

13	Leg uit dat een zout met een hogere elektrodepotentiaal een grotere kans op corrosie geeft.

De naam uraantetrafluoride is niet juist.

14	Wat is er fout aan de naam uraantetrafluoride?

15	Geef de juiste naam voor uraantetrafluoride en licht je antwoord toe.

UF3 kan door toevoeging van extra UF3 de vrijgekomen F binden en daarbij UF4 vormen.

16	Geef de reactie die optreedt als UF3 omgezet wordt in UF4.

MSR, gesmolten zoutreactor

1	Een isotoop is een atoom met eenzelfde aantal protonen maar een verschillend aantal neutronen. Een isotoop heeft eenzelfde atoomnummer, maar een verschillend massagetal.

2	Kernsamenstelling: 90 protonen en 232  90 = 142 neutronen.

3	Er ontstaat een ander atoom dus het aantal protonen moet ook anders zijn.

4	Er moeten twee neutronen omgezet worden in twee protonen (waarbij ook twee elektronen ontstaan).

5

6	Waterstof is geurloos.

7	Een explosie kan optreden als brandstof en zuurstof (lucht) in de juiste verhouding met elkaar vermengd zijn en er een ontsteking plaatsvindt.

8	Een brandstof is meestal een stof die met zuurstof (lucht) reageert en daarbij veel energie levert.

9	Lif, Naf en KF.

10	Smeltpunt LiF is 848 °C, smeltpunt NaF is 1269 K = 996 °C en smeltpunt KF is

1131 K =  858 °C. Gegeven is dat het smelttraject van het mengsel ligt tussen 500 en 700 °C, dus lager is dan dat van elk van de drie zouten afzonderlijk.

11	Snelle zouten remmen neutronen wat af, zodat kernsplijting relatief makkelijk plaatsvindt. Thermische zouten remmen minder goed, maar leveren wel meer brandstof.

12	Corrosie is de aantasting van materialen door stoffen uit de lucht.

13	Een hogere elektrodepotentiaal voor de oxidator en eenzelfde elektrodepotentiaal voor de reductor betekent dat ze verder uit elkaar staan en dus de oxidator een sterkere oxidator is.

14	Uraantetrafluoride is een zout. In een zout gebruik je geen Griekse telwoorden om het aantal atomen aan te geven maar Romeinse cijfers, dus uraan(IV)fluoride.

15	Zie antwoord vraag 14.

16	UF3 + F  UF4 + e

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een isotoop is. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uit atoomnummer en massagetal het aantal protonen en neutronen berekenen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan kernreacties opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer een explosie optreedt. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat brandstof betekent bij kernreacties. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan zoutformules opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # O | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat corrosie is. |
| # 13 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat elektrodepotentiaal betekent. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij een zout geen Griekse namen maar Romeinse cijfers gebruikt worden. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de juiste naam voor een zout met meerdere ladingen geven. |
| # 16 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)