## yara en lantmännen ontwikkelen markt voor fossielvrije meststoffen

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | groene Chemie |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene ammoniak |
| Trefwoorden | ammoniak, waterstof, fossiele grondstof, elektrolyser, kunstmest |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Groene Chemie | Groene ammoniak |

# bron: PetroChem, 27 januari 2022

# Yara en Lantmännen ontwikkelen markt voor fossielvrije meststoffen Yara heeft een commerciële overeenkomst met Lantmännen gesloten om fossielvrije meststoffen op de markt te brengen. Vanaf 2023 produceert Yara meststoffen met hernieuwbare energie, die Lantmännen vervolgens in Zweden op de markt brengt. Dit is een belangrijke stap naar vergroening van de ammoniakproductie bij Yara. De bouwsteen van minerale meststoffen is ammoniak. Dit wordt nu nog geproduceerd met aardgas. Ammoniakfabrieken zetten waterstof – gemaakt uit aardgas en water – met stikstof uit de lucht om in ammoniak. Van groene waterstof, gemaakt met hernieuwbare energie, kun je dus groene ammoniak maken, en daarvan fossielvrije meststoffen. Yara heeft ook al plannen om in Sluiskil een honderd megawatt elektrolyser te bouwen. Deze moet windenergie van Ørsted omzetten in groene waterstof en daarmee kan Yara vervolgens zo’n 75.000 ton groene ammoniak per jaar produceren. Als Yara alle groene ammoniak omzet in kunstmeststoffen, dan kan het bedrijf een half miljoen hectare in Europa voorzien van groene kunstmest, stelde Van Den Broeck, vice president Climate Neutrality bij Yara International. ‘En dat is dan weer niet zo klein voor een product dat vandaag nog niet bestaat. Het is voor Yara aan de marktkant een heel grote stap.’

Ammoniak wordt nu nog grotendeels uit aardgas (methaan), water en lucht geproduceerd. De eerste stap daarbij is de reactie van methaan met stoom tot koolstofmono-oxide en waterstof.

1	Geef de evenwichtsreactie die daarbij optreedt.

Lucht wordt toegevoegd waarbij koolstofmono-oxide reageert tot koolstofdioxide. Hierdoor verschuift het evenwicht van vraag 1.

2	Leg uit in welke richting het genoemde evenwicht verschuift.

3	Leg uit hoe je het ontstane gasmengsel van elkaar kunt scheiden.

Het gevormde waterstof laat men in een reactor bij 450 °C en onder hoge druk in een evenwichtsreactie reageren met stikstof tot ammoniak.

4	Geef het evenwicht van de vorming van ammoniak in een reactievergelijking weer.

5	Leg uit of de vorming van ammoniak een endotherme of exotherme reactie is.

6	Leg uit of een hogere temperatuur zorgt voor een hoger of lager percentage ammoniak.

7	Leg uit of de hoge druk zorgt voor een hoger of lager percentage ammoniak.

Bij afkoeling van het ontstane reactiemengsel condenseert de ammoniak, terwijl stikstof en waterstof gasvormig blijven.

8	Leg dit verschil tussen ammoniak, stikstof en waterstof op microniveau uit.

Ammoniak is de grondstof voor de productie van diverse kunstmestsoorten zoals ammoniumnitraat en ureum. Ureum is de diamide van koolzuur, NH2CONH2.

9	Geef de reactievergelijking tussen ammoniak en koolstofdioxide waarbij ureum ontstaat.

Ammoniak kan door verbranding en met behulp van een katalysator omgezet worden in onder andere stikstofmono-oxide.

10	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

Stikstofmono-oxide wordt daarna na afkoeling verder geoxideerd tot stikstofdioxide.

11	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

De laatste stap is de vorming van salpeterzuur door reactie met water. Hierbij ontstaat ook stikstofmono-oxide.

12	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

YARA wil kunstmeststoffen in de toekomst op een groene manier gaan produceren. Daartoe wil men een elektrolyser van 100 MW gaan bouwen. Met de duurzaam geproduceerde waterstof kan dan ammoniak geproduceerd worden.

13	Bereken op jaarbasis hoeveel kg groene waterstof zo gevormd kan worden. Ga uit van 300 dagen per jaar werkzaam en een rendement van 70%.

14	Bereken ook hoeveel kg ammoniak er zo maximaal geproduceerd kan worden.

15	Licht een eventueel verschil tussen berekende en gegeven hoeveelheid ammoniak toe.

Yara en Latmännen ontwikkelen markt voor fossielvrije meststoffen

1	CH4 + H2O  CO + 3 H2

2	CO reageert met O2 tot CO2. Je neemt dus CO uit het evenwicht weg, waardoor de reactie naar links minder goed verloopt: het evenwicht verschuift naar rechts.

3	Je kunt het scheiden door het gasmengsel door kalkwater te leiden, waarbij het koolstofdioxide met kalk reageert tot carbonaationen en achterblijft in de oplossing.

4	N2 + 3 H2  2 NH3

5	De reactie geeft de vormingswarmte van ammoniak weer. De vormingswarmte van ammoniak is 0,459·105 J mol1, dus een exotherme reactie.

6	Hogere temperatuur betekent dat het evenwicht naar de endotherme reactie verschuift, dus naar links: een lager percentage.

7	Een hogere druk betekent dat het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes verschuift, dus naar rechts. Dus een hoger percentage ammoniak.

8	Moleculen ammoniak kunnen onderling de relatief zeer sterke waterstofbruggen vormen. Waterstof- en stikstofmoleculen kunnen dat niet.

9	2 NH3 + CO2  NH2CONH2 + H2O

10	4 NH3 + 5 O2  4 NO + 6 H2O

11	2 NO + O2  2 NO2

12	3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO

# 13	100 MW = 1·108 W = 1·108 J s1. 
Tijdsduur: 300 × 24 × 3600 = 2,59·107 s, dus 1·108 × 2,59·107 = 2,59·1015 J. 
Het rendement is 70% dus 70/100 × 2,59·1015 = 1,8·1015 J.

De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus maximaal gevormd aan waterstof: 1,8·1015 / 2,86·105 = 6,3·109 mol H2 = 6,3·109 × 2,016 = 1,3·1010 g = 1,3·107 kg H2.

14	Reactie vraag 4: 3 mol H2 levert 2 mol NH3. 
Dus 6,3·109 mol H2 levert 2/3 × 6,3·109 = 4,2·109 mol NH3 = 4,2·109 × 17,031 = 7,2·1010 g = 7,2·104 ton NH3.

15	In het artikel staat dat er 75 000 ton ammoniak geproduceerd kan worden. Berekend is een hoeveelheid van 72 000 ton ammoniak. Mogelijke verklaring verschil: er treedt minder warmteverlies op, waardoor het rendement hoger is dan 70%.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsverschuiving verklaren. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe je koolstofdioxide kunt verwijderen uit een gasmengsel. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het gevolg is van een temperatuursverandering bij een evenwicht. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het gevolg is van een drukverandering bij een evenwichtsreactie. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een stof die H-bruggen kan vormen een sterkere binding heeft. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen, aantal mol en aantal gram. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een verschil uitleggen tussen gegeven en berekende hoeveelheid. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)