## rijnstate heeft primeur met ziekenhuis op waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 11 februari 2022

Rijnstate heeft primeur met ziekenhuis op waterstof De nieuwe vestiging van het Rijnstate ziekenhuis in Elst (Gelderland) gaat energie halen uit groene waterstof. Samen met waterstofspecialist HyMatters uit Arnhem onderzoekt de instelling hoe waterstof op het eigen terrein kan worden geproduceerd uit zonnestroom en zo nodig langdurig kan worden opgeslagen. Het is de bedoeling dat het nieuwbouwproject geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Het waterstofproject voor een ziekenhuis is een Europese primeur. Een belangrijk deel van de energie van het ziekenhuis is in de toekomst afkomstig van een zonnepark van 2300 vierkante meter met een vermogen van 150 kWh per vierkante meter, dat wordt aangelegd op het dak en op het eigen terrein. De stroom die niet direct nodig is wordt in een ‘waterstofbank’ opgeslagen tot een later moment. Hiermee wordt het gebouw voor 60% zelfvoorzienend. ‘Op termijn willen we zelfs helemaal zelfvoorzienend zijn,’ zegt Teamleider Facilitair Bedrijf Jan-Willem Hanegraaf in de regionale krant de Gelderlander. ‘We hebben duurzame ambities. Voor noodgevallen zal het ziekenhuis nog wel op het stroomnet blijven aangesloten.’ Daarmee is Rijnstate Elst volgens Hanegraaf koploper in het verduurzamen van ziekenhuizen. ‘Wij waren het eerste ziekenhuis in Europa dat bij de Europese Unie hiervoor een subsidieaanvraag heeft gedaan.’ Rijnstate Elst is straks volledig vrij van fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en kolen. ‘Wij reduceren met Rijnstate Elst 90 procent aan CO2-uitstoot in vergelijking met onze locaties in Velp en Arnhem-Zuid. Dat is een enorme winst die we zo boeken,’ aldus Hanegraaf.

Zonne-energie levert het ziekenhuis de benodigde elektrische energie. Een overmaat aan geproduceerde elektrische energie kan gebruikt worden om een waterstofenergiebuffer te vormen. Waterstof is een energiedrager. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof kan als stof opgeslagen worden. Daartoe wordt waterstof zeer sterk afgekoeld.

4	Licht toe waarom de gevormde waterstof tot 252 °C wordt afgekoeld.

5	Leg uit op welk tijdstip van de dag waterstof gevormd zal worden en op welk tijdstip van de dag de waterstof weer gebruikt wordt.

6	Geef aan welke energieomzettingen plaatsvinden als de zonne-energie direct gebruikt wordt en welke energieomzettingen plaatsvinden als waterstof als buffer ingezet wordt.

7	Leg uit waarom geen 100% rendement behaald wordt maar slechts 70%.

Het zonnepark beslaat een oppervlakte van 2300 m2 met een vermogen van 150 kWh per m2.

8	Bereken het totale vermogen van het zonnepark bij maximale levering.

9	Bereken hoeveel kg waterstof jaarlijks geproduceerd kan worden als de helft van de geleverde energie via elektrolyse omgezet wordt in waterstof. Ga uit van gemiddeld 10 uur per dag dat er waterstof geproduceerd wordt. Het rendement van de elektrolyse is 70%. De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

10	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

11	Waarom leidt gebruik van waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Rijnstate heeft primeur met ziekenhuis op waterstof

1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor de elektrolyse van water.

# 3	Waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 4	De gevormde waterstof moet opgeslagen worden. Daarvoor moet het volume sterk gereduceerd worden, ofwel het gas waterstof moet de vloeistof waterstof worden. Het kookpunt van waterstof is 20,3 K = 20,3 273 = 252,7 °C.

# 5	Overdag heb je een overmaat aan elektrische energie, dus zal er dan waterstof gevormd worden. ’s Nachts heb je geen zonlicht dus ook geen elektrische energie, dus zal waterstof dan gebruikt worden om elektrische energie op te wekken.

# 6	Direct: zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie die in het ziekenhuis gebruikt wordt. Indirect: zonne-energie wordt omgezet in een overmaat aan elektrische energie. De overmaat elektrische energie wordt omgezet in chemische energie en de chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

# 7	Er vindt bij elke energieomzetting warmteverlies naar de omgeving plaats. Verder zijn de energieomzettingen meestal niet optimaal, waardoor ook verlies optreedt. Bovendien kost het afkoelen van waterstof flink wat energie.

# 8	Totale hoeveelheid energie: 2300 m2 × 150 kWh per m2 = 3,45·105 kWh.

# 9	De helft van de hoeveelheid energie is 1,73·105 kWh. 
Tijdsduur: 10 uur = 10 × 1,73·105 = 1,73·106 kW, dus 1,73·109 J. 
Het rendement is 70% dus 70/100 × 1,73·109 = 1,21·109 J. 
De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1. Er kan dus maximaal gevormd worden aan waterstof: 
1,21·109 / 2,86·105 = 4,22·103 mol H2 = 4,22·103 × 2,016 = 8,5·103 g = 8,5 kg.

# 10	Verhoging leidt tot stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde waardoor de zeespiegel stijgt, poolkappen smelten en extremer weer ontstaat.

# 11	Waterstof bevat geen C-atomen en kan dus ook geen CO2 vormen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan berekenen hoeveel energie er gevormd wordt met behulp van een zonnepark. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal kWh en daarmee berekenen hoeveel kg waterstof er opgeslagen kan worden. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het broeikaseffect inhoudt. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)