## BASF ontwikkelt CO2-vrije route voor waterstof

| Leerjaar NOVA | 5havo, 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële chemie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Productie waterstof |
| Trefwoorden | Waterstof, pyrolyse, aardgas, groene chemie, energie, CO2, |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebewerkingsvraag (vraag 6) ;Argumentenvraag (vraag 12) |

# Chemie Magazine, januari 2019

BASF ONTWIKKELT CO2-VRIJE ROUTE VOOR WATERSTOF UIT AARDGAS BASF ontwikkelt een proces om uit aardgas waterstof en koolstof te maken. Daarmee kan de CO2-uitstoot sterk worden gereduceerd. De eerste commerciële fabriek wordt rond 2025 verwacht. Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig. Bestaande processen stoten daarbij veel CO2 uit. Daarom worden wereldwijd duurzamere methoden om waterstof te produceren onderzocht. Elektrolyse van water kent hoge verwachtingen, maar volgens BASF blijft deze route ook op de langere termijn relatief duur. De nieuwe route van BASF, die gebaseerd is op pyrolyse, produceert naast waterstof geen CO2 maar koolstof, een waardevolle grondstof voor onder meer de staal- en aluminiumindustrie. Ook toepassing in autobanden en als bodemverbeteraar lijkt interessant. Naast een enorme CO2-reductie en de productie van een extra bruikbaar product, is het proces volgens BASF relatief energiezuinig. Wel blijft de grondstof fossiel. Het onderzoek bevindt zich in een tweede fase. Over enkele jaren moeten de eerste proeffabrieken worden gebouwd. Bij de ontwikkeling werkt BASF onder andere samen met Linde en Thyssenkrupp. Tijdens een persconferentie in Ludwigshafen stelde Martin Brudermüller, CEO en CTO van BASF, dat hij minder gelooft in de massale inzet van CO2 als grondstof. Het kost volgens hem heel veel energie, zowel in de reactieprocessen als bij het afvangen en opslaan. Daarnaast wordt veel CO2 decentraal, bijvoorbeeld door auto’s, uitgestoten. BASF vindt het daarom belangrijk om chemische processen te ontwikkelen die beduidend minder of helemaal geen CO2 uitstoten. Een andere veelbelovende ontwikkeling is e-Furnace, waarbij fornuizen in plaats van aardgas groene stroom gebruiken. BASF is bezig met de engineering en bouw van een proeffabriek en verwacht over vijf tot zeven jaar te kunnen beginnen met de ombouw van traditionele fornuizen. Dan moet ook veel meer groene stroom continu beschikbaar zijn.

# Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig. Het hoofdbestanddeel van aardgas is methaan.

# 1	Leg aan de hand van de formules van ammoniak en methaan uit dat de uitspraak ‘Voor de productie van ammoniak is veel aardgas nodig’ een beetje vreemd overkomt.

# De traditionele vorm van waterstofwinning is om aardgas (methaan) te laten reageren met stoom waarbij uiteindelijk waterstof en koolstofdioxide ontstaan.

# 2	Geef de reactievergelijking van deze omzetting.

# Een alternatieve route is door BASF bedacht, namelijk pyrolyse van aardgas.

# 3	Geef de reactievergelijking van de pyrolyse van aardgas.

# 4	Wat is de grote milieuwinst van dit alternatieve proces?

# BASF heeft als alternatief voor de methaan-stoomreactie de keuze gemaakt voor pyrolyse van aardgas boven de keuze van elektrolyse van water waarbij ook waterstof gevormd wordt.

# 5	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

# 6	Vergelijk de drie genoemde manieren om waterstof te produceren met elkaar. Betrek daarbij de energievraag en het milieuaspect.

# Een andere veelbelovende ontwikkeling is de e-Furnace. Lees het volgende artikel.

LUDWIGSHAFEN, Duitsland (ICIS) - BASF wil het eerste elektrische verwarmingssysteem voor stoomcrackers ontwikkelen om de CO2-uitstoot van het proces aanzienlijk te verminderen, zei bedrijfsleider Martin Brudermuller op donderdag. Als de energie die wordt gebruikt in het kraakproces werd verkregen uit hernieuwbare energiebronnen, kon de CO2-uitstoot van de kraker met wel 90% worden verminderd, voegde hij eraan toe. Dat kan ongeveer driekwart miljoen ton CO2-uitstoot besparen in de stoomcrackers van het bedrijf op zijn locatie in Ludwigshafen, Duitsland. BASF werkt samen met Linde aan de ontwikkeling van een laagspannings-, kraakoventechnologie (e-Furnace) met een hoge stroomsterkte waarvan het chemische bedrijf meent dat deze in 2025 bij de bestaande kraakinstallatie zou kunnen worden geïmplementeerd. De technologie zou worden toegepast op een gemengde feed-cracker, zei BASF. Het kan ook worden toegepast op andere endotherme chemische processen om de CO2-uitstoot nog verder te verminderen. Het aanpakken van de CO2-uitstoot door energieverbruik is de kern van de doelstelling van het bedrijf om te groeien met minimale nieuwe CO2-emissies. De Carbon Management-aanpak van BASF is erop gericht de groei los te koppelen van de CO2-uitstoot, zei Brudermuller. # Bron: https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/01/10/10304937/basf-aims-to-develop-electric-furnaces-for-steam-cracking-to-cut-co2-emissions/

# In een stoomkraakinstallatie worden grote alkaanmoleculen in stukken gebroken. Hierbij ontstaan verschillende reactieproducten: kleinere alkaanmoleculen, alkeenmoleculen, koolstofdioxide en waterstofmoleculen.

# 7	Laat in een reactievergelijking zien dat uit het alkaan dodecaan, C12H26, het kleinere alkaan heptaan, koolstofdioxide, waterstof en etheen ontstaan.

# 8	Is het kraakproces een endotherm of exotherm proces? Licht je antwoord toe.

# 9	Laat zien dat alleen milieuwinst plaatsvindt als hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden.

# 10	Bereken hoeveel CO2 de huidige stoomkrakers op de locatie van BASF in Ludwigshafen uitstoten.

# Het kraakproces is niet anders als de e-Furnace in gebruik wordt genomen.

# 11	Leg uit dat ondanks het feit dat het kraakproces hetzelfde blijft er toch gesproken kan worden van een verminderde uitstoot van koolstofdioxide.

# Het is echter de vraag of BASF wel de juiste keuze maakt door te investeren in een proces waarbij een fossiele brandstof gebruikt wordt.

# 12	Licht dit toe aan de hand van de levenscyclusanalyse.

# LCA # Levenscyclusanalyse ( LCA , ook bekend als ecobalans en cradle-to-grave-analyse ) is een techniek om de milieueffecten in verband met alle stadia van de levensduur van een product te beoordelen, van grondstofwinning tot materialen verwerking, productie, distributie, gebruik, reparatie en onderhoud en verwijdering of recycling. Ontwerpers gebruiken dit proces om hun producten te bekritiseren. # Bron: Wikipedia

# BASF ontwikkelt CO2-vrije route voor waterstof uit aardgas

# 1 	Ammoniak: NH3; methaan: CH4. Ammoniak bevat stikstof en waterstof, methaan koolstof en waterstof. Uit C- en H-atomen kun je niet N- en H-atomen maken.

# 2 	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 3	CH4  C + 2 H2.

# 4	Er ontstaat geen CO2 bij dit proces. Wel ontstaat koolstof dat als grondstof voor diverse processen gebruikt kan worden.

# 5	2 H2O  O2 + 2 H2.

# 6	Methaan met stoom: +0,75·105 + 2×+2,42·105 -3,935·105 = +1,66·105 J mol1.

# Pyrolyse: +0,75·105 J mol1.

# Elektrolyse van water: +2,86·105 J mol1.

# Uitgedrukt in J per mol H2: methaan + stoom: +0,41·105 J; pyrolyse: +0,38·105 J; elektrolyse: +1,43·105 J.

# Energetisch zijn kraakproces en pyrolyse in het voordeel vergeleken met elektrolyse.

# Milieutechnisch: bij de methaan-stoomreactie ontstaat extra koolstofdioxide in de koolstofkringloop dat het broeikaseffect versterkt. Bij de pyrolyse ontstaat koolstof die elders gebruikt wordt. Maar uiteindelijk komt deze koolstof in de vorm van koolstofdioxide in de atmosfeer terecht en versterkt ook het broeikaseffect. Bij elektrolyse wordt hernieuwbare energie gebruikt en is voor het milieu de beste optie.

# 7	C12H26 + 2 H2O  CO2 + C7H16 + 2 C2H4 + 3 H2.

# 8	Het kraakproces is een endotherm proces: zie antwoord vraag 6.

# 9	Als geen alternatieve energiebronnen gebruikt worden ontstaat bij elk van deze processen extra koolstofdioxide in de koolstofkringloop dat zorgt voor een versterkt broeikaseffect.

# 10	Bij een reductie van 90% wordt een vermindering van 0,75 miljoen ton CO2 behaald. Dus nu is de uitstoot 100% =

# 11	De gebruikte energie is van een hernieuwbare energiebron afkomstig dus draagt niet bij aan het versterkte broeikaseffect.

# 12	De LCA van aardgas geeft aan dat uiteindelijk er een koolstofverbinding overblijft die, omgezet in CO2, bijdraagt aan het versterkte broeikaseffect.