## sabic gaat afvalplastic ‘kraken’ in geleen

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Recycling |
| Trefwoorden | Afvalplastic, kraakproces, recycling, SABIC, synthetische olie, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag; Argumentenvraag 12 |

# Chemie Magazine, januari 2019

SABIC GAAT AFVALPLASTIC ‘KRAKEN’ IN GELEEN SABIC investeert in een proeffabriek waar afvalplastic van lage kwaliteit wordt omgezet in synthetische olie. Die olie dient vervolgens als alternatieve grondstof voor de kraker op Chemelot om nieuwe kunststoffen mee te produceren. De eerste chemische-recyclingfabriek in Nederland voor de productie van grondstoffen uit plastic afval gaat begin 2021 van start op het Chemelotterrein in Geleen. Petrochemieconcern SABIC, de Britse pionier in chemische recycling Plastic Energy en het Nederlandse waste-to-productbedrijf Renewi hebben dit recent bekendgemaakt. Frank Kuijpers, algemeen directeur duurzaamheid van SABIC, stelt dat het initiatief het streven van SABIC onderstreept om bij te dragen aan het terugdringen van plastic-afvalstromen en de uitstoot van broeikasgassen. Het gaat om plastic afval dat nu wordt verbrand of gestort omdat er vanwege de lage kwaliteit en de gemengde samenstelling nog geen circulaire optie voor bestaat. De toekomstige fabriek biedt dat alternatief wel: de installatie gaat het door Renewi aangeleverde plastic afval verwerken op basis van een pyrolysetechnologie van Plastic Energy, waarbij het plastic onder hoge druk en bij hoge temperatuur in een zuurstofarme ruimte wordt gesmolten en wordt afgebroken tot een synthetische olie. Die wordt vervolgens opgewaardeerd tot grondstof voor de stoomkraker van SABIC voor de productie van nieuwe kunststoffen. Capaciteit De twee fabrieken van Plastic Energy in Spanje staan model voor de installatie in Geleen, die ter plekke zal worden geïntegreerd met de kraker van SABIC. De installatie krijgt een verwerkingscapaciteit van 20 kiloton plastic en levert 15 kiloton bruikbaar materiaal voor de kraker. Duurzaam geproduceerde producten zijn doorgaans duurder dan ‘fossiele’ en dan wil de markt die niet. Hoe zit dat met de synthetische olie? Kuijpers: “Wij zien dat de inzet van de synthetische olie bedrijfseconomisch rendabel is, mits op grote schaal geproduceerd.” Het proces zal 2 kilogram CO2-uitstoot per kilogram plastic besparen, aldus Kuijpers. Komt het ooit zover? In hoeverre zal de synthetische olie het huidige nafta kunnen vervangen? “Substantieel wordt mogelijk,” aldus Kuijpers, “we kunnen een heel eind komen. We nemen nu 3 miljoen ton nafta in voor onze krakers. We denken dat we daarvan tot 10 procent, ofwel 300 kiloton, in de komende tien jaar zouden moeten kunnen vervangen door synthetische olie. Hoe het dan verder gaat, is afhankelijk van onder meer de ontwikkeling van nieuwe technologieën.” Kuijpers stelt dat er in Europa circa 70 miljoen ton plastic wordt geproduceerd, waarvan het overgrote deel nog steeds wordt verbrand of gestort omdat het niet door mechanische verwerking kan worden opgewaardeerd naar alsnog bruikbaar plastic materiaal zoals PET-frisdrankflessen.

# Bij de nieuwe verwerking van plastic afval door SABIC worden diverse stappen/processen doorlopen.

# 1	Maak een blokschema van plasticafval tot nieuw gevormde alkenen waarin de diverse processen en stofstromen opgenomen zijn.

# Bij verwerking van plasticafval kan gesproken worden van hergebruik of van recycling.

# 2	Is het in het artikel beschreven proces een zaak van hergebruik of van recycling? Licht je antwoord toe.

# Het proces start met de pyrolyse van lage kwaliteit plastic afval. Het pyrolyseproces vindt plaats onder hoge druk en bij een hoge temperatuur.

# 3	Leg met behulp van het botsende deeltjesmodel uit wat het effect is van de hoge druk en de hoge temperatuur tijdens de pyrolysestap.

# 4	Waarom wordt de pyrolyse onder zuurstofarme omstandigheden uitgevoerd?

# 5	Geef een plausibele reden waarom voor een zuurstofarme omgeving gekozen is en niet voor een zuurstofloze omgeving.

# De stoomkraker van SABIC verwerkt de naftafractie van aardolie. Hierbij laat men de naftafractie met stoom reageren. Hierbij ontstaan koolwaterstoffen, koolstofdioxide en waterstof.

# 6	Welke twee manieren van kraken van de naftafractie ken je?

# 7	Welke koolwaterstoffen ontstaan bij het proces in een stoomkraker?

# 8	Geef de reactievergelijking van een reactie die mogelijk in een stoomkraker verloopt. Ga uit van dodecaan, C12H26.

# Uit de gegevens in het artikel kan de E-factor berekend worden van een deel van het totale proces.

# 9	Bereken de E-factor van het proces van plastic afval tot synthetische olie.

# De proeffabriek zal bij succes opgeschaald moeten worden om grotere hoeveelheden lage kwaliteit plastic afval te kunnen verwerken. Ga er van uit dat er van de hoeveelheid geproduceerde plastic in Europa 80% als lage kwaliteit plastic afval gestort of verbrand wordt.

# 10	Wat versta je onder lage kwaliteit plastic afval?

# 11	Bereken hoeveel opgeschaalde fabrieken nodig zijn om al het lage kwaliteit plastic afval te verwerken tot nieuwe grondstoffen.

# De proeffabriek van SABIC gaat nog steeds uit van fossiele stoffen.

# 12	Licht deze uitspraak toe.

# Duurzame plastic wordt nog niet op grote schaal geproduceerd.

# 13	Wat versta je onder duurzaam geproduceerd plastic?

# 14	Waarom wordt plastic nog niet op grote schaal duurzaam geproduceerd?

# SABIC gaat afvalplastic ‘kraken’ in Geleen

# 1

# 2	Het is recycling: het afval afbreken en er weer nieuwe grondstoffen van maken. Hergebruik betekent dat je het product direct weer opnieuw kunt gebruiken.

# 3	Hoge druk: de deeltjes zitten dicht op elkaar en zullen dus vaker met elkaar botsen en neemt dus het aantal effectieve botsingen per seconde ook toe. Hoge temperatuur: deeltjes bewegen met een hogere snelheid zodat er meer en heftigere botsingen per seconde plaatsvinden, een dubbele toename van het aantal effectieve botsingen tot gevolg.

# 4	Bij een hoger zuurstofpercentage zal al het plastic afval verbranden tot koolstofdioxide en water.

# 5	Een zuurstofarme omgeving laat een klein deel van het plasticafval verbranden waarbij warmte vrijkomt die de temperatuur van de endotherme pyrolysereactie hoog genoeg houdt.

# 6	Katalytisch kraken en thermisch kraken.

# 7	Er zullen bij het kraakproces alkanen en alkenen ontstaan.

# 8	C12H26 + 2 H2O  C7H16 + 2 C2H4 + CO2 + 3 H2.

# 9	Uit 20 kiloton plastic afval ontstaat 15 ton bruikbaar materiaal voor de kraker. Dus  .

# 10	Plastic afval dat veel verschillende soorten plastic bevat en waarbij scheiding te duur is.

# 11	Van de 70 miljoen ton plastic afval is 80% van lage kwaliteit. Een fabriek kan 300 kiloton plastic afval verwerken. 56 miljoen ton = 56000 kiloton. Dus nodig:  fabrieken.

# 12	Het plastic dat verwerkt wordt is van fossiele oorsprong.

# 13	Duurzaam betekent dat je grondstoffen gebruikt die hernieuwbaar zijn.

# 14	Het duurzaam geproduceerde plastic is een stuk duurder dan de ‘fossiele’ plastic.