## enzym maakt pet-alternatief nog groener

| Leerjaar NOVA | 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen/Groene chemie/Duurzaamheid/Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Groene chemie |
| Trefwoorden | PEF, FDCA, etheenglycol, katalyse, enzym, BHMF, oplosmiddel |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2w.nl, 5 februari 2019

## Enzym maakt PET-alternatief nog groener Met een commercieel verkrijgbaar enzym kun je van PEF een nog groener alternatief voor PET maken. Dan heb je namelijk geen zware metalen meer nodig om de polymerisatie te katalyseren, schrijven Katja Loos en collega's van de Rijksuniversiteit Groningen in ChemSusChem. Figuur 1 CALB Loos' groep heeft nu ontdekt dat je FDCA (en het co-monomeer etheenglycol, MEG) ook kunt katalyseren met CALB (Novozym 435, zie figuur 1), een overbekend lipase-enzym uit de gist Candida antarctica dat normaal juist esterbindingen verbreekt. Enzymen werken vrijwel altijd twee kanten op en dat je met CALB ook de vorming van polyesters kunt katalyseren, was al eerder bedacht. Maar niemand lijkt eerder op het idee te zijn gekomen om het op FDCA los te laten. Het levert net wat anders op dan PEF: etheenglycol lijkt te kort voor CALB, dat zich pas echt prettig begint te voelen met acht C's in het diol in plaats van twee. Het resultaat heeft daardoor minder vijfringen en meer rechte stukken in de keten dan PEF, wat niet zonder gevolgen kan blijven voor de materiaaleigenschappen. Maar het is in Groningen ook al gelukt om dat diol deels te vervangen door 2,5-bis-hydroxymethylfuraan (BHMF), waar ook zo'n vijfring in zit (figuur2). Figuur 2 DMFDCA en BHMF als uitgangsstof De toekomst moet uitwijzen of dit echt een alternatief kan worden voor de traditionele PEF-polymerisatie. Met name de combinatie met BHMF levert vooralsnog polymeerketens op die aan de korte kant zijn. Maar Loos en collega's zijn nog maar net begonnen. bron: RUG, ChemSusChem

# PEF kan gemaakt worden uit FDCA en etheenglycol. Hieronder zijn in figuur de structuurformules van beide beginstoffen gegeven.

# Figuur 3 	FDCA     en 	etheenglycol

# 1	Geef de systematische naam voor etheenglycol.

# 2	Leg uit wat voor type polymerisatie optreedt bij de vorming van PEF.

# 3	Teken een stukje uit het midden van PEF.

# 4	Leg uit of PEF een thermoplast of thermoharder is.

# Bij de productie van PEF wordt niet FDCA als grondstof gebruikt, maar dimethyl-FDCA, de dimethylester van FDCA.

# 5	Laat in een reactievergelijking met structuurformules zien hoe dimethyl-FDCA gevormd wordt.

# Als het enzym CALB gebruikt wordt, ontstaat op mesoniveau een andere structuur.

# 6	Licht toe hoe dit verschil ontstaat.

# 7	Leg uit dat daardoor op macroniveau ook iets verandert.

# Om deze veranderingen te ondervangen, heeft men de productie aangepast door gebruik te maken van BHMF. Er zijn twee productieprocessen bedacht: DMFDCA met BHMF en een alifatisch diol laten reageren (figuur 4a), of DMFDCA met BHMF en een alifatisch diethylester laten reageren (figuur 4b).

# Figuur 4a en 4b Mogelijke combinaties

# Als oplosmiddel wordt difenylether gebruikt.

# Figuur 5 difenylether

# 8	Geef de systematische naam voor difenylether.

# 9	Leg uit waarom men gekozen heeft voor dit oplosmiddel.

# 10	Leg uit welke kleine moleculen worden afgesplitst bij figuur 4a en bij figuur 4b.

# Het enzym katalyseert de processen weergegeven in figuur 4a en figuur 4b. In figuur 5 wordt het mechanisme van de katalyse weergegeven. Zoals bij de werking van elk enzym heeft ook CALB een actief centrum.

# Figuur 5 Mechanisme van de katalyse door CALB

# 11	Wat is het actieve centrum van CALB?

# 12 	Leg uit dat het enzym CALB als katalysator dienst doet.

# 13	Welke combinaties van moleculen bij (i) en (ii) laten het gegeven polymeer ontstaan?

# Volgens het artikel wordt op deze wijze de productie van PEF nog groener.

# 14	Leg uit waar men dit nog groenere productieproces op baseert.

# 15	Leg uit dat de benaming PEF voor het gevormde polymeer niet geheel juist is.

# De gemiddelde molecuulmassa van het polymeer, getekend in figuur 5, is M = 35.000 u. Ga uit van het gebruikte diol met 6 C-atomen. Ga er ook van uit dat beide delen in het copolymeer evenveel voorkomen.

# 16	Bereken de polymerisatiegraad van dit polymeer.

# 17	Leg uit dat het beschreven polymeer geen smeltpunt maar een smelttraject heeft.

# Enzym maakt PET-alternatief nog groener

# 1	Ethaan-1,2-diol.

# 2 	Er wordt bij de koppeling een watermolecuul gevormd en er ontstaan estergroepen. Er heeft dus een polycondensatie plaatsgevonden.

# 3

# 4	Er ontstaan lange ketens met onderling slechts zwakke vanderwaalsbindingen en dipool-dipoolbindingen. Er ontstaat dus een thermoplast.

# 5

# 6	De ruimtelijke oriëntatie verandert waardoor een veel rechtere structuur ontstaat en de bindingsterkte tussen de ketens verandert.

# 7	Als de bindingsterkte tussen de ketens verandert, krijgt de stof ook andere materiaaleigeschappen (=macro-niveau).

# 8	Fenoxybenzeen.

# 9	Het moet een oplosmiddel zijn met overenkomstige eigenschappen: polaire stoffen met apolaire delen, soort zoekt soort.

# 10	Er worden methanolmoleculen bij DMFDCA en ethanolmoleculen bij alifatische diethylester afgesplitst.

# 11	Serine105-OH: het aminozuur serine op plaats 105 en daarbij specifiek de OH-groep.

# 12	Het aminozuur serine105 van het enzym wordt wel gebruikt (om de reactie sneller te laten verlopen), maar niet verbruikt, want komt na afloop weer vrij voor een volgend moleccul.

# 13	(i): serine-MFDCA-BHMF + DMFDCA + BHMF.

# (ii): serine-MFDCA-BHMF + DMFDCA + diol.

# 14	In plaats van een metaal als katalysator maak je gebruik van een bio-katalysator die de natuur zelf aanmaakt.

# 15	PEF is slechts een deel van het molecuul, er is ook BHMF ingebouwd.

# 16	De repeterende eenheid bevat 24 C-atomen, 20 H-atomen en 12 O-atomen. Dus de molecuulmassa van de repeterende eenheid is M = 500,4 u. De gemiddelde molecuulmassa van het polymeer M = 35.000 u, dus de polymerisatiegraad is 35.000/500,4 = 70.

# 17	Het is een mengsel van moleculen met een gemiddelde ketenlengte, dus met een gemiddelde molecuulmassa. Je kunt het beschouwen als een mengsel en een mengsel heeft een smelttraject.