## met kleine stapjes vooruit

| Leerjaar NOVA | 5havo; 6vwo |  | 5vwo |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |  | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatie |  | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Recycling |  | Energie behoud/energiebalans |
| Trefwoorden | Recycling, kunststofafval, depolymerisatie, pyrolyse, virging materiaal, PET, hergebruik, polymeren |  | Waterstof, elektrolyser, groene energie, broeikasgas, milieu |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |  | Informatiebegripsvraag |

# C2W, 10 februari 2020

Met kleine stapjes vooruit Door de talloze varianten kunststoffen en hoge recyclingskosten blijft de circulaire productie van kunststoffen een grote uitdaging. Toch slagen enkele bedrijven erin om plastic afval een hoogwaardig nieuw leven te geven. Bij de ideale manier van recyclen hergebruik je een product zonder dat er nieuwe grondstoffen nodig zijn voor de productie ervan. Statiegeldflessen van polyethyleentereftalaat (PET) zijn een mooi voorbeeld hiervan. Maar dat gaat niet op voor andere kunststoffen uit consumentenafval. Polyetheen (PE, HDPE en LDPE) en polypropyleen (PP) eindigen meestal nog in een mix van kunststoffen die een laagwaardigere bestemming krijgen dan hun bron. Chemische verwerking zoals depolymerisatie of pyrolyse maken een completere recycling mogelijk; ze leveren immers de grondstoffen voor nieuwe – virgin – polymeren. Echter, ook bij de meer traditionele mechanische scheiding en zuivering van kunststofafval worden stappen in de goede richting gezet. #### Nieuwe variant Een van de grote sorteerders van kunststofafval is SUEZ. Freek Bakker, directeur operations bij SUEZ, vertelt over hun proces: ‘We verwerken huishoudelijk kunststof afval dat we scheiden op basis van soortelijk gewicht en grootte. Met onder andere nabij infrarood spectrometrie-detectie scheiden we de kunststoffen op basis van soort. Uiteindelijk leveren we aan onze klanten gesorteerd PP, LDPE, HDPE of PET en een mix van diverse kunststoffen.’ Peter Rem, hoogleraar resources & recycling aan de TU Delft, legt uit: ‘Bij kunststoffen wordt voor vrijwel elke toepassing een nieuwe variant gemaakt door het polymeer te mengen met toevoegingen zoals kleurstoffen en weekmakers.’ De hoogleraar neemt een gele shampoofles met een gele dop als voorbeeld. ‘De dop wordt in een razendsnel spuitgietproces gemaakt, waarbij een lage viscositeit van het polymeer belangrijk is.' 'De fles wordt, als een ballon, opgeblazen in een mal en daarvoor is een viskeus polymeer nodig. Zodra ik de fles recycle, krijg ik een nieuw polymeer met een viscositeit die tussen die van de oorspronkelijke dop en de fles ligt. Dit polymeer is, zonder extra chemische toevoegingen, niet geschikt voor het spuitgietproces noch voor het blaasproces.’ Het recycleprobleem in werkelijkheid veel groter. Voorwerpen van kunststof komen in allerlei kleuren en met allerlei soorten toevoegingen. Rem: ‘Om de recycling van kunststoffen technisch behapbaar te maken, moeten we terug naar een beperkt aantal soorten waaruit producenten van kunststofvoorwerpen kunnen kiezen.’ #### Laagwaardiger Als gevolg van het door Rem geschetste dilemma, eindigt gerecycled kunststof meestal als een laagwaardiger materiaal. De bekende bermpaaltjes zijn er een voorbeeld van. Maar met laagwaardige oplossingen krijg je de kunststofproductie natuurlijk niet circulair. In het Limburgse Geleen verwerkt Quality Circular Polymers (QCP, een joint venture van SUEZ en kunststofproducent LyondellBasell) juist harder kunststof afval zoals HDPE en PP. QCP zuivert het door SUEZ gescheiden afval verder en sorteert het ook op kleur. Raf Bemelmans, medeoprichter van QCP: ‘Ons productieproces levert een homogene en reproduceerbare kwaliteit kunststoffen die bestaan uit gemiddeld 95 % zuiver gerecycled consumentenafval en 5% toevoegingen voor bijvoorbeeld het aanpassen van de viscositeit van de kunststof. Van onze kunststof kun je opnieuw flessen en doppen maken, we leveren dus een circulair product voor hoogwaardige toepassingen.’ Kunststoffen van QCP zitten in bijvoorbeeld de flessen voor de schoonmaakproducten van Seepje, maar ook in de koffers van Samsonite. #### Niet rendabel Een groot probleem rond de recycling van kunststof is de waarde van het afval. Waar oud ijzer een waarde heeft die vergelijkbaar is met die van ijzererts, is de waarde van kunststof afval vrijwel nul. Rem: ‘De waarde varieert van € -0,20 tot 0,20 per kg, terwijl uit aardolie geproduceerde kunststof gemiddeld € 1,70 kost.’ In de praktijk vallen de prijzen van virgin kunststoffen daarmee lager uit dan de kosten van recycling, onderschrijven zowel Rem als Bakker, en moet er dus subsidie bij om de recycling rendabel te maken. Ook dit probleem, en daarmee de rendabiliteit van recycling, lossen we volgens Rem op door met veel minder soorten kunststof te werken wat de recycling technisch eenvoudiger en daarmee goedkoper maakt. Als uitzondering op de ‘subsidieregel’ noemt Bakker PET: ‘Omdat frisdrankfabrikanten kiezen voor gerecycled PET, is de prijs van gerecycled PET vrijwel gelijk aan die van virgin PET. Ik denk dat het met PE en PP ook die kant op gaat aangezien bedrijven als Unilever aangeven dat ze meer gerecyclede kunststoffen willen gebruiken.’

# In het artikel wordt de recycling van kunststoffen besproken. Het begrip recycling kent diverse betekenissen.

# 1	Welke betekenis heeft recycling in het artikel?

# 2	Welke betekenis heeft recycling ook soms?

# Recycling is niet hetzelfde als hergebruik.

# 3	Leg het verschil uit tussen recycling en hergebruik. Ondersteun je uitleg met voorbeelden uit het artikel.

# Termen die bij recyclen ook wel gebruikt worden zijn downcyclen en upcyclen.

# 4	Lees het artikel en beschrijf of de termen downcyclen en upcyclen in voorbeelden besproken worden.

# Chemische verwerking zoals depolymerisatie of pyrolyse (ontledingsreactie) maken een completere recycling mogelijk.

# 5	Geef de depolymerisatie va polypropeen in een vergelijking met structuurformules weer.

# 6	Geef ook de pyrolyse in een vergelijking met structuurformules weer.

# Peter Rem beschrijft als voorbeeld de recycling van een shampoofles met dop.

# 7	Licht toe waardoor zo’n shampoofles met dop zo moeilijk te recyclen is.

# Om recycling van al het kunststofafval technisch mogelijk te maken moeten er keuzes gemaakt worden.

# 8	Welke maatregel is daarbij de belangrijkste stap?

# Het bedrijf QCP verwerkt al meer soorten kunststofafval dan andere afvalverwerkers. Kijk voor een filmpje over het proces van SUEZ en QCP op https://tinyurl.com/nieuwplastic.

# 9	Leg uit dat alleen door de maatregel te nemen die genoemd wordt in vraag 8 de waarde van kunststofafvalgranulaat vergelijkbaar wordt met de waarde van nieuw geproduceerd kunststofgranulaat.

# 10	Leg uit dat de kostprijs van gerecycled PET van PET-flessen wel vergelijkbaar is met de kostprijs van virgin PET.

# Percentage gerecycled # Nederlanders gooiden in 2017 zo’n 243 kiloton kunststof verpakkingsmateriaal weg, daarvan was 47,5 % geschikt voor recycling, de rest verdween in een verbrandingsoven of het milieu. Belgen gooiden 347 kiloton verpakkingsmateriaal weg en recycleden 34 % daarvan. Een bedrijf als QCP verwerkt jaarlijks ‘slechts’ 46 kiloton kunststof afval wat 35 kiloton gerecycled kunststof oplevert.

# Lang niet al het kunststofval dat gerecycled kan worden, wordt ook werkelijk gerecycled.

# 11	Bereken hoeveel kiloton kunststof verpakkingsmateriaal in Nederland in 2017 gerecycled had kunnen worden.

# 12	Hoeveel fabrieken zoals QCP zouden nodig zijn geweest om de hoeveelheid kunststof verpakkingsmateriaal in Nederland in 2017 te recyclen?

# Met kleine stapjes vooruit

# 1	Bij de ideale manier van recyclen hergebruik je een product zonder dat er nieuwe grondstoffen nodig zijn voor de productie ervan.

# 2	Recyclen wordt ook gebruikt om aan te geven dat het afvalproduct tot grondstof wordt verwerkt.

# 3	Bij hergebruik wordt een afvalproduct opnieuw gebruikt zonder het daarbij tot grondstoffen te verwerken. Bij recyclen wordt het afvalproduct wel tot grondstof verwerkt. Het hergebruik van PET-flessen tegenover de recycling van shampoofles met dop.

# 4	Downcyclen wordt genoemd bij de productie van bermpaaltjes. Upcyclen wordt nergens genoemd.

# 5

# 6

# 7	De dop is gemaakt uit een polymeer met lage viscositeit, de fles uit een polymeer met juist hoge viscositeit. Het mengsel heeft een viscositeit die niet te gebruiken is voor spuitgietproces of voor het blaasproces.

# 8	Dat er slechts een beperkt aantal kunststofsoorten geproduceerd kunnen worden.

# 9	Het kunststofafval moet goed te scheiden zijn in een aantal basis kwaliteiten die verder direct in het productieproces te gebruiken zijn.

# 10	Het afval is alleen PET, dus hoeft niet verder gezuiverd te worden.

# 11	47,5% van 243 kiloton =

# 12	Eén fabriek verwerkt jaarlijks 46 kiloton, dus nodig 115/46 = 3 fabrieken nodig.

# Kijk voor een filmpje over het proces van SUEZ en QCP op https://tinyurl.com/nieuwplastic.