## acryl-alternatief uit biomassa

| Leerjaar | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Polymerisatiereactie |
| Trefwoorden | Aardolie, kraken, thermisch en katalytisch kraken, acrylzuur, methylacrylaat, furfural, biomassa, hydroxybutenolides, thermoharder, thermoplast, methyleenblauw, filmlaag, radicaalmechanisme, crosslinking, uv-licht, estervorming |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymerisatiereacties |

# Bron: C2W, 16 december 2020

Acryl-alternatief uit biomassa Groningse organici hebben bedacht hoe je uit lignocellulose een groen alternatief kunt maken voor acrylaten. Vooral voor coatings lijken dergelijke alkoxybutenolides zeer geschikt. Promovendi George Hermens en Thomas Freese begonnen met een klassieke openingszet: de omzetting van lignocellulose uit biomassa in furfural. De tweede stap, foto-oxidatie van furfural tot hydroxybutenolide onder invloed van zichtbaar licht, is nieuw. De kleurstof methyleenblauw wordt daarbij toegevoegd als fotosensitizer: hij katalyseert de vorming van de singletzuurstof die uiteindelijk zorgt voor de gewenste omzetting. Met alcoholen naar keuze kun je dat hydroxybutenolide simpel omzetten in de corresponderende alkoxybutenolides. En die laten zich weer polymeriseren via een radicaalmechanisme, ongeveer net zoals acrylaten uit de petrochemie. Dat de dubbele binding in de ring zit verstopt, maakt in de praktijk weinig uit. Essentieel voor zo’n foto-oxidatie is dat alle reactanten voldoende licht én voldoende zuurstof krijgen. In een bekerglas of een grote tank gaat dat niet lukken. Hermens en Freese probeerden eerst een verbouwde rotatiefilmverdamper uit, met de nadruk op ‛film’. Dat werkt prima, maar het blijft zo wel een batchreactie met beperkte capaciteit. Figuur 1 Rotatiefilmverdamper Voor massaproductie lijken parallel geschakelde flowreactoren een beter idee. Een primitief eerste opzetje, met als reactor een opgerold stuk kunststof slang bewijst dat ook dit werkt. Figuur 2 Flowreactor Groot voordeel zou moeten zijn dat het proces in alle opzichten milieuvriendelijker is dan de huidige industriële acrylaatproductie. Dat de eerste toepassing is gezocht in coatings, zal wel te maken hebben met de samenwerking met AkzoNobel. In een Akzo-lab is getest of je polyalkoxybutenolides kunt gebruiken als coatings, die uitharden door crosslinking onder invloed van UV-licht. De uitkomsten suggereren dat de eigenschappen niet onder hoeven te doen voor die van klassieke transparante acrylaatcoatings, die worden gebruikt als toplaag voor auto’s.

De vorming van acrylaatpolymeren uit aardolie wordt vergeleken met de vorming van op acrylaatlijkende polymeren uit biomassa. De eerste stap bij de grondstof aardolie is het kraken van de naftafractie. Kraken kan thermisch kraken of katalytisch kraken zijn.

Figuur 3 Vorming van polymeer uit aardolie

1	Leg het verschil uit tussen thermisch en katalytisch kraken.

2	Leg uit dat bij het kraken van alkanen altijd alkanen en alkenen ontstaan.

De volgende stap is de oxidatie van propeen tot acrylzuur.

3	Geef de reactie van deze oxidatie in een vergelijking met structuurformules weer. Gebruik zuurstof als oxidator.

Daarna vindt verestering plaats. Hierbij reageert acrylzuur met bijvoorbeeld methanol tot de ester methylacrylaat.

4	Geef ook deze reactie in een vergelijking met structuurformules weer.

De volgende stap is de vorming van het polymeer. Hiertoe voegt men een initiator toe, symbolisch weergegeven als R-O-O-R. De initiator vormt onder invloed van uv-licht radicalen, symbolisch weergegeven als R-O. Uv-licht bevat voldoende energie om de O-O binding in R-O-O-R te verbreken. De bindingsenergie van de OO binding in R-O-O-R bedraagt 2,13·105 J mol1.

5	Bereken aan de hand van de energiewaarde van uv-licht (5,68·1019 J) dat uv-licht voldoende energie bevat om de OO binding in R-O-O-R te verbreken.

Bij de eerste stap reageert het radicaal R-O met de C=C binding van het methylacrylaatmolecuul.

6	Geef de initiatiereactie van een methylacrylaatmolecuul met een radicaaldeeltje in structuurformules weer.

7	Geef de vervolgstap van het gevormde deeltje met een volgend methylacrylaatmolecuul in structuurformules weer.

Als laatste stap vindt wederom onder invloed van uv-licht uitharding plaats.

8	Leg uit welk(e) verschil(len) in eigenschappen daardoor veranderen.

9	Leg op microniveau uit hoe je het verschil in eigenschappen kunt

verklaren.

Intermezzo acrylaatverven

Acrylaatverven zijn waterafdunbare verven De meeste waterafdunbare verven bestaan nog steeds uit organische componenten met pigment. Een acrylaatverf of acrylverf bestaat uit een dispersie van kleine kunststof bolletjes in water (emulsie). Na het aanbrengen van de verf verdampt het water en komen de bolletjes kunststof steeds dichter bij elkaar. De bolletjes zijn door weekmakers of filmvormers kleverig gemaakt. Wanneer al het water is verdampt vloeien de bolletjes in zekere mate samen waardoor er een verffilm wordt gevormd.

Polyacrylaatverven worden bereid met behulp van een emulsiepolymerisatie.

10	Wat versta je onder een emulsie?

11	Hoe zorg je ervoor dat een emulsie niet ontmengt?

Om een verf te krijgen moet in de druppels van de emulsie (figuur 4) een polymerisatiereactie optreden. De emulsiepolymerisatie is een radicaalpolymerisatie.

Figuur 4 monomeerdruppel

12	Verklaar de stand van de emulgatoren in de emulsie van figuur 4.

Er worden radicalen gevormd uit de initiator ROOR. Deze radicalen dringen de monomeerdruppels binnen. In de druppels vindt de propagatie plaats. Als de monomeerconcentratie in een kleine druppel te laag wordt, verhuizen via het water monomeren van de grote druppels naar de kleine druppels. Deze kleine druppels zwellen dan op.

13	Leg uit hoe de emulgatorconcentratie de ketenlengte van het polymeer kan beïnvloeden.

14	Welke functie(s) heeft het water bij deze polymerisatiereactie?

Figuur 5 Vorming polymeer uit biomassa

De vorming van het polymeer met biomassa als grondstof start met de vorming van furfural uit lignocellulose. Deze gekatalyseerde reactie wordt vervolgd door de oxidatie van furfural tot hydroxybutenolide waarbij ook koolstofdioxide ontstaat (figuur 5).

15	Geef de reactie van de vorming van hydroxybutenolide uit furfural in een vergelijking met structuurformules weer.

16	Verklaar de benaming hydroxybutenolide.

Daarna laat men hydroxybutenolide met bijvoorbeeld methanol reageren tot methylacrylbutenolide.

17	Geef ook deze reactie in een vergelijking met structuurformules weer.

Figuur 6 Opbrengst verschillende esters

Men heeft verschillende alcoholen getest op opbrengst van het ester (figuur 6).

18	Leg uit waarom het van belang is om voor diverse geteste alcoholen de opbrengst te  bepalen.

De gevormde ester laat men daarna in aanwezigheid van een initiator reageren tot het polymeer. De ringstructuren zitten om en om boven en onder de hoofdketen.

19	Geef de structuurformule van een deel uit het midden van het polymeer. Noteer vier monomeereenheden.

Bij toevoeging van propeen kan ook een copolymeer gevormd worden waarbij om en om een monomeer gebonden wordt.

20	Geef de repeterende eenheid van dit copolymeer in een structuurformule weer.

Belangrijk is het type opstelling dat bij het experiment gebruikt is. Zo is de polymerisatie met behulp van een eenvoudige batchopstelling en een meer geavanceerde continuopstelling uitgevoerd.

21	Leg het verschil uit tussen een batchproces en een continuproces.

22	Leg uit waarom men de meer geavanceerde continuopstelling uitgetest heeft.

In het schema van de flowreactor (figuur 7) staan grafische symbolen weergegeven die stoffen, stofstromen en reacties weergeven.

23	Licht toe waarom de zuurstoftoevoer variabel is ten opzichte van de toevoer van furfural, methyleenblauw en methanol.

24	Leg uit waarvoor de TL-lamp dient in het reactorvat.

25	Leg uit wat de functie van methyleenblauw is.

Figuur 7 Flowreactor

Figuur 8 Eigenschappen

In figuur 8 staan eigenschappen van een aantal polymeren weergegeven, namelijk achtereenvolgend de dikte van de coatinglaag, waterweerstand, MEK-weerstand, hardheid en glastemperatuur (de temperatuur waarbij de laag uitvloeit). MEK staat voor methylethylketon, methoxyethaan , ND voor Not Done.

26	Licht toe welke gegevens je nog meer nodig hebt om tot een verantwoorde keuze voor de coating te komen.

27	Leg uit welk polymeer jij op de grond van gegevens uit figuren 6 en 8 zou adviseren om als coatinglaag op autolakken aan te brengen.

Acrylaat-alternatief uit biomassa

# 1	Katalytisch kraken vindt plaats met behulp van een katalysator, thermisch kraken door sterke verhitting.

# 2	Je hebt bij kraken niet voldoende H-atomen om er allemaal alkanen van te maken: bij kraken verbreek je CC bindingen maar dan heb je onvoldoende H-atomen om elke C voldoende H’s te geven zodat er C=C bindingen moeten ontstaan.

# 3

# 4

# 5	De bindingsenergie is 2,13·105 J mol1, dus om een enkele OO binding te verbreken is 2,13·105 / 6,02·1023 = 3,54·1019 J nodig.

# Conclusie: uv-licht met een energie-inhoud van 5,68·1019 J bevat voldoende energie.

# 6+7

# 8	De coatinglaag wordt harder en is dus beter bestand tegen weersinvloeden.

# 9	Er ontstaan crosslinks tussen de gevormde polymeermoleculen waardoor verschuiving van lagen niet meer kan plaatsvinden.

# 10	Een emulsie is een mengsel van twee vloeistoffen die niet in elkaar oplossen.

# 11	Je voegt dan een emulgator toe.

# 12	De polaire kop van de emulgator steekt in het polaire water, de apolaire staart in het apolaire monomeer.

# 13	Naarmate de kleine druppels groter worden, zijn meer emulgator nodig. Bij een grotere hoeveelheid emulgator kunnen de druppels dus groter worden en dus kan ook de ketenlengte van het polymeer verder groeien.

# 14	Water dient in eerste instantie als medium waar de radicalen R gevormd worden. Bovendien wordt het als transportmiddel gebruikt voor de verplaatsing van de monomeren van de grotere druppels naar de kleinere druppels.

# 15

# 16	Hydroxy: geeft OH-groep aan; butene geeft 4 C-atomen aan met een dubbele C=C; olide geeft zuurstof aan.

# 17

# 18	Men wil bij opschaling zoveel mogelijk product en zo weinig mogelijk afval dus zoekt men naar een methode die een zo hoog mogelijk rendement geeft.

# 19

# 20

# 21	Bij een batchproces vult men het reactievat, laat de beoogde reactie verlopen waarna men de reactie stopzet en men het reactievat leegpompt. Bij een continuproces wordt continu nieuwe grondstoffen in de reactor gebracht en wordt tegelijkertijd continu het reactieproduct afgetapt.

# 22	Bij opschaling naar een fabrieksopstelling wil men er zeker van zijn dat het een economisch rendabel proces oplevert. Daarom moet in het klein zoveel mogelijk de fabrieksopstelling nabootsen.

# 23	De zuurstoftoevoer is afhankelijk van de omzetting in de reactor. De zuurstofconcentratie moet steeds een bepaalde waarde behouden ten opzichte van de andere stoffen in de reactor.

# 24	De TL-lamp dient er voor om de foto-oxidatie van voldoende energie te voorzien.

# 25	Methyleenblauw is de fotosensitizer: hij katalyseert de vorming van de singletzuurstof die uiteindelijk zorgt voor de gewenste omzetting.

# 26	Hoe sterk de coating hecht aan de kleurstof; de bestendigheid voor smog; de afbraak door zonlicht.

# 27	Uit figuur 6 volgt dat B2 (methanol) het hoogste percentage ester oplevert.

# Uit figuur 8 volgt dat BP4 de beste waarden geeft alhoewel de verschillen niet erg groot zijn. Conclusie: de ester met methanol geeft de beste resultaten.

# Opmerkingen:

# 1 Het intermezzo kunt u eventueel weglaten, het is afkomstig uit een andere opgave namelijk ‘Verf in soorten en maten’ (ook bijgevoegd).

# 2 De opgave ‘Verf in soorten en maten’ is niet bruikbaar in 5havo!

# 3 U kunt beide opgaven in 6vwo apart of gezamenlijk gebruiken als testopgave. De opgave ‘Verf in soorten en maten’ bespreekt daarbij een breder scala aan type polymerisatiereacties dan deze opgave.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil kunnen uitleggen tussen thermisch en katalytisch kraken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een estervormingsreactie in structuurformules weergeven. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met het getal van Avogadro uitvoeren. |
| # 6 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de initiatiestap van een radicaalmechanisme weergeven. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de propagatiestap van en radicaalmechanisme weergeven. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een emulsie is. |
| # 11 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 16 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 17 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een estervormingsreactie in structuurformules opstellen. |
| # 18 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 19 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuur van een additiepolymeer weergeven. |
| # 20 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuur van een copolymeer weergeven. |
| # 21 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een batch- en continuproces.. |
| # 22 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 23 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 24 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 25 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 26 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie kunnen verwerken. |
| # 27 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)