## Buysman kruiden wil energie opwekken uit waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, groene waterstof, elektrolyse, duurzaam, koolstofdioxide, plantengroei, glastuinbouw |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# Bron: Nieuwe Oogst, 4  januari 2021

Buysman Kruiden wil energie opwekken uit waterstof ‘Bieslook? Dat is een dure teelt,’ zegt Piet Buijsman, een van de acht eigenaren van familiebedrijf Buysman Kruiden in Andijk. ‘Ga maar na: de pollen die we deze herfst hebben gerooid, stonden in het voorjaar als plantje op het land en liggen nu bij 3 graden Celsius in de vriescel, waar we wekelijks uithalen wat we nodig hebben en dat opzetten in potten. Daarna groeit de bieslook nog een week door tot verkoopbaar product.’ Kleurrecept In eerste instantie gebruikte het bedrijf Son-T-lampen om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Een nieuwe afdeling kreeg in 2016 ledlicht van Philips Toplighting, maar dat had een spectrum waar munt en koriander wel goed onder groeiden, maar basilicum niet. ‘We wilden niet in elke afdeling met ander licht werken,’ zegt Buijsman. ‘Daarom gingen we op zoek naar verlichting met een ander kleurrecept.’ Dat vond de kwekerij bij Rofianda in Tilburg, dat in samenwerking met het Zuid-Koreaanse Seoul Semiconductor een ledlamp heeft ontwikkeld met het spectrum van de zon. ‘Het bootst het licht na van de maand mei, dan is het namelijk het mooist,’ zegt Buijsman. ‘We hebben er nu een paar maanden mee gewerkt en het blijkt dat alle kruiden onder dit licht goed groeien.’ Zo duurzaam mogelijk De kwekerij werkt zo duurzaam mogelijk. Al het water, dat uit regenwaterbassins met een inhoud van 5 miljoen liter komt, recirculeert via eb- en vloedtafels door het bedrijf. Het gebruik van kunstmeststoffen is minimaal en deze komen niet in het milieu terecht. De kwekerij gebruikt weinig energie dankzij 300 zonnepanelen op de schuurdaken en warmte-koudeopslag onder de schuren. De kassen hebben diffuus glas en een anti-reflecterende coating voor een efficiënt gebruik van het invallende licht. Waterstof De 65-jarige Buijsman denkt niet aan stoppen met werken, want hij zit nog vol met nieuwe ideeën. ‘Wij willen onze aardgas gestuurde ketel ombouwen voor waterstof. Waterstof is op dit moment nog vijf keer zo duur als aardgas, maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat we die voor willen blijven. We zijn aan het bedenken hoe we met een windmolen en zonnepanelen zelf waterstof kunnen maken.’

De teelt van bieslook heeft een hoge kostprijs. De hoge kostprijs is afhankelijk van een aantal factoren zoals arbeid en energie.

1	Leg uit waarom de kostprijs van bieslook zo hoog is.

Ledlight van Philips Toplighting laat munt en koriander goed groeien maar basilicum niet.

2	Licht dit verschil toe.

Het bedrijf Rofianda bood een oplossing met ledlight lampen met het spectrum van de zon.

3	Welk proces vindt plaats in groene planten als er zonlicht opvalt?

4	Geef de daarbij optredende reactie in een vergelijking weer.

Buysman Kruiden werkt al zo duurzaam mogelijk.

5	Wat versta je onder duurzaam telen van kruiden?

6	Leg uit dat duurzaamheid bij Buysman Kruiden op verschillende manieren bereikt wordt.

Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid is het gebruik van waterstof als brandstof in de ketels die de temperatuur hoog genoeg moet houden.

7	Leg uit waarom de toepassing van waterstof als brandstof in de glastuinbouw nog ver weg is.

8	Leg uit dat voor duurzaam produceren van waterstof windmolens en zonnepanelen nodig zijn.

9	Geef de reactie die optreedt als waterstof uit water gevormd wordt.

10	Leg uit dat deze productie van waterstof endotherm is.

11	Geef aan welke energie-omzettingen plaatsvinden van windmolen tot verbranding in de ketel.

Het bedrijf gebruikt nu nog aardgas als brandstof. De gevormde reactieproducten worden de kas in geblazen, niet alleen in de winter maar zeker ook in de zomer.

12	Geef de verbranding van methaan, hoofdbestanddeel van aardgas, in een vergelijking weer.

13	Leg uit waarom men de verbrandingsgassen de kas inleidt.

14	Waarom heeft dat inleiden van verbrandingsgassen geen nut meer als waterstof als brandstof gebruikt wordt?

Pionier Buysman Kruiden wil energie opwekken uit waterstof

# 1	Er zijn veel arbeidsuren nodig (planten in het voorjaar, oogsten, bewaren in koelcel, opkweken in potten) en ook energie (opslag in koelcel, opwarmen zodat het weer gaat groeien, ledlampen).

# 2	Deze ledlamp heeft licht van voldoende energie om bindingen te verbreken bij koriander en munt ter bevordering van plantgroei, maar niet bij basilicum.

# 3	Het fotosyntheseproces.

# 4	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2

# 5	Duurzaam betekent dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

# 6	Het bedrijf maakt gebruik van duurzame grondstoffen en hergebruik. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt in de kassen. Verder wordt energie duurzaam opgewekt en wordt zo min mogelijk gebruikgemaakt van kunstmeststoffen.

# 7	De kostprijs van waterstof is vijf keer zo hoog als die van aardgas.

# 8	Duurzaam betekent dat de benodigde elektrische energie met behulp van duurzame bronnen zoals zonlicht en wind opgewekt wordt.

# 9	2 H2O  2 H2 + O2

# 10	Je hebt elektrische energie nodig om water te ontleden.

# 11	Bewegingsenergie wordt omgezet in elektrische energie, elektrische energie wordt omgezet in chemische energie, chemische energie wordt omgezet in warmte.

# 12	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 13	De rookgassen bevatten veel koolstofdioxide die de plant nodig heeft voor de groei. Bij inblazen verhoog je die concentratie van koolstofdioxide.

# 14	Bij verbranding van waterstof ontstaat alleen water, geen koolstofdioxide.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan het begrip fotosynthese toepassen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het begrip duurzaam uitleggen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom een reactie endotherm is. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke energie-omzettingen er hebben plaatsgevonden. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)