## recycle e-afval

| Leerjaar | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Bindingen, structuren en eigenschappen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Stofeigenschappen |
| Trefwoorden | e-afval, zeldzame metalen, recycling, energie, Kelvin, °C, elektrolyse |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Bindingen, structuren en eigenschappen | Stofeigenschappen |

# Bron: core-chemistry.com / Technisch Weekblad, 1 januari 2021

## Recycle e-afval Een mobiele telefoon gebruik je gemiddeld 2 tot 3 jaar. Een laptop gaat 3 tot 4 jaar mee. Daarna eindigt het als elektronisch afval, e-afval. Deze groeiende afvalstroom bevat waardevolle, zeldzame metalen, maar is vanwege de complexiteit lastig te recyclen. Op zit moment wordt slechts 20% van het e-afval gerecycled. Wat is er nodig om onze elektronische troep beter te recyclen? Een groep studenten van de TU-Eindhoven onder de naam CORE biedt wellicht een oplossing. Het technische probleem In het geval van e-waste bevat de afvalstroom een zeer complexe mix van tientallen elementen in een matrix van plastic en silicium. Hierdoor is recycling zeer lastig. Met batterijen, waar we momenteel aan werken, wordt recycling nog lastiger omdat ze ook vluchtige materialen bevatten. Dit maakt mechanische scheiding zowel gevaarlijk als complex. De oplossing: elementaire terugwinning Elementaire terugwinning heeft tot doel de metalen uit e-afval en batterijen terug te winnen door ze in een reactor tot vrij hoge temperaturen, circa 1450°C, te verhitten. Hierdoor worden kunststoffen verbrand en smelten of verdampen de metalen (bijvoorbeeld zink en cadmium, beide vaak aangetroffen in batterijen). Hierdoor vormen zich drie lagen. Laag 1: gassen Plastic afval valt uiteen in hun samenstellende elementen, die vervolgens worden geoxideerd. Bij dit proces ontstaan verschillende gassen zoals CO, CO2 en H2O. Zo verwijderen we CO met behulp van katalysatoren, terwijl de CO2 wordt gereinigd door middel van een amine-installatie. Laag 2: slakken Door toevoeging van zand, SiO2, wordt een slaklaag gevormd. Deze slaklaag neemt verontreinigingen zoals silicium en oxiden op. De viscositeit van de slak is een cruciale factor binnen het proces en wordt zorgvuldig gehandhaafd om de slak vrij te laten stromen en om de uitwisselingssnelheden tussen de 3 lagen te verbeteren. Na snelle afkoeling blijft de slak amorf, wat resulteert in een glasachtige zwarte substantie: obsidiaan. Dit kan worden gebruikt voor bouwprojecten; in wegen en gebouwen. Laag 3: metalen De metalen combineren zich na het smelten tot een derde laag onder de slak, omdat ze zwaarder zijn. Er worden dan verschillende legeringen gevormd. Na het smelten en scheiden kan de metaallaag worden afgegoten. De verschillende elementen kunnen worden gescheiden door ze op te lossen en vervolgens elektrolyse toe te passen om specifieke metalen van elkaar te scheiden. Temperatuur en energie Om de hoge temperaturen te bereiken, wordt het mengsel eerst verwarmd. Zodra een bepaalde temperatuur is bereikt, gaan de organische verbindingen (ander afval) die we aan de mix toevoegen ook reageren en extra warmte produceren. Het doel van het mengsel is dan om de juiste verhouding van exotherme en endotherme componenten te hebben. Tegelijkertijd moet het mengsel ook voldoende koolstof bevatten om oxidatie van de metalen bij een bepaalde temperatuur te voorkomen. We noemen dit mengsel graag de “slimme mix”. Deze slimme mix vermindert de hoeveelheid verbruikte energie aanzienlijk, terwijl het ook de mogelijkheid biedt om andere afvalstromen samen met e-waste te verwerken, waardoor het niet alleen een zeer duurzame oplossing is, maar ook financieel interessant. Op YouTube is een animatie van het proces in te zien: https://youtu.be/ttbS_ylglOo

Als eerste wordt het e-afval gemengd met plastic afval en verhit. Hierdoor verdampen sommige metalen zoals zink en cadmium. Het plasticafval is daarbij een brandstof.

1	Leg uit dat zink en cadmium als damp uit het mengsel verdwijnen.

2	Leg uit dat de genoemde metalen in de damp snel oxiden zullen vormen.

Het vormen van metaaloxiden wordt voorkomen door de aanwezigheid van plastic afval.

3	Licht dit toe.

Andere metalen, zoals zeldzame metalen als europium, neodymium en dysprosium, en edelmetalen zoals goud en platina komen in de metaallaag onder de slaklaag terecht.

4	Leg uit dat de genoemde metalen niet als vaste stof maar als vloeistof in de derde laag terechtkomen.

De slaklaag levert een amorfe stof op, namelijk obsidiaan.

Obsidiaan Obsidiaan is een natuurlijk voorkomend vulkanisch glas, een verglaasd gesteente (snel gestolde lava): een mengsel dat vooral bestaat uit siliciumdioxide (SiO2, tot 70%-75%) en flinke hoeveelheden magnesium- en ijzerzouten (zoals MgO en Fe3O4). Bron: Wikipedia

5	Wat versta je onder een amorfe stof?

6	Leg uit welke lading(en) de ijzerionen hebben in Fe3O4.

7	Leg uit of je Fe4O4 een legering mag noemen.

In de laag met gesmolten metalen vormen zich legeringen.

8	Wat zijn legeringen?

De metalen in de derde laag worden van elkaar gescheiden middels een tweetrapsproces van oplossen en elektrolyse.

9	Leg uit dat ‘oplossen’ niet de juiste benaming is voor het in oplossing brengen van de metalen.

10	Leg uit welke metalen uit het metaalmengsel dit tweetrapsproces niet doorlopen.

11	Wat bepaalt de volgorde van vorming van de metalen via elektrolyse?

12	Geef de reactievergelijking van het ‘oplossen’ van europium in een verdunde salpeterzuuroplossing. Europium vormt daarbij Eu2+-ionen.

13	Geef ook de halfreactie die plaatsvindt aan de negatieve elektrode van de elektrolyse van de palladiumoplossing in een vergelijking weer.

Recycling van e-afval levert belangrijke grondstoffen op maar is niet kosteloos. Er is vooral veel energie nodig.

14	Leg uit bij welke onderdelen van het totale proces er energie nodig is.

15	Hoe zorgt men ervoor dat er steeds voldoende energie geleverd wordt om de reacties die energie kosten te laten verlopen.

Men spreekt van ‘een slimme mix’.

16	Wat wordt daarmee bedoeld?

De aanwezige koolstofverbindingen in de mix zorgen voor een tweeledig doel.

17	Welk tweedelig doel wordt daarmee bedoeld?

Recycling e-afval

# 1	Het kookpunt van zink is 1180 K = 1180  273 = 907°C en het kookpunt van cadmium is 1040 K = 1040 273 = 767°C. De temperatuur in de reactor is 1450°C, dus hoger dan de kookpunten van zink en cadmium.

# 2	Het zijn onedele metalen die in de aanwezigheid van zuurstof bij die hoge temperatuur zullen oxideren en neerslaan als zout.

# 3	Het plastic afval levert koolstof dat met de aanwezige zuurstof sneller reageert dan dat de metalen met zuurstof reageren.

# 4	De temperatuur in de reactor is 1450°C = 1450 + 273 = 1723 K. Europium heeft een smeltpunt van 1099 K en een kookpunt van 1802 K. Dysprosium heeft een smeltpunt van 1685 K en een kookpunt van 2840 K. En neodymium heeft een smeltpunt van 1289 K en een kookpunt van 3347 K. Dus ze zijn dan allemaal vloeibaar. Opmerking: er worden legeringen gevormd die vaak een lager smelt- en kookpunt hebben dan de metalen apart.

# 5	Een amorfe stof heeft een volkomen willekeurige stapeling van deeltjes.

# 6	Fe3O4 bevat drie ijzerionen en vier oxide-ionen. Vier oxide-ionen hebben een totale lading van 4x2 = 8, dus de drie ijzerionen hebben een totaallading 8+, dus 2 Fe3+ en 1 Fe2+.

# 7	Nee, want het is geen mengsel van twee metalen.

# 8	Legeringen zijn mengsels van twee of meer metalen.

# 9	Bij het ‘oplossen’ van metalen treden chemische reacties op waarbij deeltjes veranderen. Bij normaal oplossen (denk aan oplossen van suiker in water) veranderen de deeltjes niet.

# 10	Goud en platina zullen dit proces niet doorlopen want het zijn edelmetalen.

# 11	De mate van edelheid bepaalt de volgorde: het meest onedele metaal zal als eerste reageren als de potentiaal van de spanningsbron voldoende hoog is.

# 12	3 Eu + 2 NO3 + 8 H+  3 Eu2+ + 2 NO + 4 H2O.

# 13	Eu2+ + 2 e  Eu.

# 14	Bij het opwarmen van de reactor, bij de elektrolysereactie, bij het smelten en verdampen van de aanwezige metalen is allemaal energie nodig.

# 15	Men voegt plasticafval toe dat verbrand wordt. Hierbij komt energie vrij.

# 16	De slimme mix is een mengsel waarmee zowel exotherme als endotherme reacties uitgevoerd worden en wel zo dat de energie die vrijkomt bij de exotherme reacties voldoende is om alle endotherme reacties te laten verlopen.

# 17	De koolstofverbindingen dienen als brandstof en de aanwezige koolstof zorgt er ook voor dat er geen metaaloxiden gevormd worden. Koolstof vangt als het ware alle zuurstof op en vormt daarbij CO/CO2.

# Het volledige artikel in TW kunt u inzien op: https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/goede-vraag-wat-moeten-we-met-ons-elektronisch-afval-doen  of het CORE-proces op https://core-chemistry.com/

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4V | # Ik kan temperatuur in K omrekenen in °C en omgekeerd |
| # 2 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wat onedele metalen zijn |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 4 | # B | # 4V | # Ik kan temperatuur in K omrekenen in °C en omgekeerd |
| # 5 | # O | # 4V | # Ik kan uitleggen wat amorf betekent |
| # 6 | # T | # 4V | # Ik kan de verschillende ladingen van een ijzerion afleiden uit de formule |
| # 7 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer sprake is van een legering |
| # 8 | # O | # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer sprake is van een legering |
| # 9 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 10 | # B | # 4V | # Ik kan vertellen welke eigenschappen edelmetalen hebben |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan een halfreactie opstellen |
| # 14 | # O | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 15 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 16 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 17 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)