## shell investeert steeds meer in groene waterstof wereldwijd

| Leerjaar | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Waterstof, groene waterstof, elektrolyse, duurzaam, energie kWh, koolstofdioxide |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# Bron: Waterstof Magazine, december 2020

Shell investeert steeds meer in groene waterstof wereldwijd Energiebedrijf Shell investeert steeds meer in waterstof. Het lijkt erop dat het voormalige oliebedrijf waterstof beschouwt als schone en duurzame opvolger van olie en gas. Het energieconcern investeert volop in een markt voor CO2-vrije brandstoffen die zich snel ontwikkelt. Deze week werd bekend dat Shell partner is van H2Accelerate. Binnen dit Europa brede project werken Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell en de Volvo Group samen om de juiste voorwaarden te scheppen voor de massale uitrol van waterstofvrachtwagens in Europa, inclusief de bijbehorende tankinfrastructuur. Uit de Nederlandse provincie Drenthe komt het bericht dat Shell een bedrag van 1,6 miljoen euro als subsidie tegemoet kan zien voor het realiseren van een waterstoffabriek in Emmen. In eerste instantie een fabriek van 10 megawatt met een optie om deze uit te breiden naar 30 MW. Gedeputeerde Staten denken dat niet alleen de bouw en onderhoud van de waterstoffabriek werkgelegenheid oplevert, maar dat ook meer bedrijven zich mogelijk op het Emmtec-terrein willen gaan vestigen vanwege de beschikbaarheid van waterstof. Shell wil in 2021 gaan bouwen en halverwege 2022 met de waterstofproductie beginnen. In het Verenigd Koninkrijk steekt Shell, via zijn investeringsfonds Shell Ventures, miljoenen in ZeroAvia, een ontwikkelaar van vliegtuigen op waterstof. Andere investeerders zijn Bill Gates en webwinkelgigant Amazon. Waterstof wordt gezien als potentiële schone vervanger voor fossiele brandstof in de luchtvaart. Op het terrein van de raffinaderij van Shell bij de Duitse stad Keulen is de bouw van tot nu toe de grootste elektrolyser van Europa bijna afgerond. Eenmaal operationeel zal de 10 MW PEM (protonenuitwisselingsmembraan) elektrolyser van ITM Power jaarlijks ongeveer 1300 ton groene waterstof produceren die volledig kan worden geïntegreerd in raffinageprocessen. In Californië werkt Shell aan een zeer groot waterstof tankstation voor vrachtauto’s. Iets ten oosten van Los Angeles moeten zware trucks gaan tanken die goederen vervoeren vanuit de havens aan de westkust naar het achterland.

Er wordt gesproken over ‘groene waterstof’.

1	Wat wordt bedoeld met het woord ‘groene’ in ‘groene waterstof’?

Gebruik van groene waterstof betekent verduurzaming.

2	Licht dit toe.

In de waterstoffabriek die in Emmen door Shell wordt gebouwd, wordt waterstof gevormd door elektrolyse van water. In eerste instantie een fabriek van 10 MW die later uitgebreid wordt naar 30 MW.

3	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

4	Bereken hoeveel J aan elektrische energie er per dag dan gebruikt wordt om water te ontleden. Gegeven: 1 W = 1 J per seconde. Ga uit van een fabriek van 10 MW.

5	Bereken aan de hand van de vormingswarmte van water hoeveel kg waterstof er dan maximaal per dag gevormd kan worden.

6	Leg uit dat het rendement van een elektrolyse nooit 100% zal zijn.

Ook op andere terreinen is Shell actief bezig met groene waterstofprojecten. In Keulen bouwt Shell een elektrolyser van 10 MW die waterstof levert voor gebruik in raffinageprocessen. Deze elektrolyser moet straks zo’n 1300 ton groene waterstof per jaar gaan produceren.

7	Bereken hoeveel dagen per jaar de elektrolyser werkzaam moet zijn om de genoemde 1300 ton waterstof te realiseren.

8	Leg uit hoe de gevormde waterstof bij de gefractioneerde destillatie van ruwe aardolie ingezet kan worden.

9	Leg uit dat bij gebruik van groene waterstof de CO2-uitstoot verlaagd wordt.

De elektrolyser is een PEM-membraan-elektrolyser. PEM staat voor proton exchange membraan.

10	Geef aan de hand van halfreacties die bij de elektrolyse van aangezuurd water optreden dat een PEM-membraan noodzakelijk is om een continuproces te realiseren.

Shell investeert steeds meer in groene waterstof wereldwijd

# 1	Groene in groene waterstof betekent dat de waterstof op een duurzame wijze is geproduceerd.

# 2	Verduurzaming betekent dat de bedoelde stof op korte termijn in de natuur weer gevormd wordt.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	10 MW = 10·106 W = 1,0·107 J s1. Per dag 24 uur = 24x3600 s = 8,64·104 s, dus 8,64·104x1,0·107 J = 8,6·1011 J.

# 5	De vormingswarmte van water is 2,86·105 J per mol, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J per mol. Dus er kan dan 8,6·1011 / 2,86·105 = 3,0·106 mol H2 gevormd worden. Dit is 3,0·106x2,016 = 6,1·106 g = 6,1·103 kg H2.

# 6	Er zal altijd warmteverlies naar de omgeving plaatsvinden.

# 7	1300 ton = 1300.000 kg H2 = 1300.000/2,016 = 6,45·105 kmol H2. Bij ontleding dan omgezet 6,45·105 kmol H2O = 6,45·108 mol H2O. Dit heeft aan energie dan 6,45·108×2,86·105 J = 1,84·1014 J. In werking dan 1,84·1014 / 1,0·107 = 1,8·107 s = 1,8·107 / 3600x24 = 2,1·102 dagen.

# 8	De waterstof kan verbrand worden om de energie te leveren voor de verhitting van ruwe aardolie voordat het de kolom ingaat.

# 9	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen verhoogt het gehalte CO2 in de atmosfeer en versterkt daardoor het broeikaseffect. Het broeikaseffect zorgt voor opwarming van de aarde met als gevolg stijging van de zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 10	Aan positieve elektrode: 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e.

# Aan negatieve elektrode: 2 H+ + 2 e  H2.

# Aan de ene elektrode ontstaan H+ deeltjes terwijl aan de andere elektrode juist H+ deeltjes verdwijnen. Bij continuproces moeten die H+ deeltjes dus zich kunnen verplaatsen door het membraan heen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening uitvoeren |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan met behulp van reactiewarmten rekenen |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan weten dat bij elke energieomzetting warmteverlies optreedt |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening uitvoeren |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het versterkte broeikaseffect inhoudt |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)