## nobina in kopenhagen neemt caetano waterstofbus in gebruik

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, milieu, windenergie, dichtheid |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 12 januari 2022

# Nobina in Kopenhagen neemt Caetano waterstofbus in gebruik # Het openbaarvervoersbedrijf Nobina in de Deense hoofdstad Kopenhagen gaat deze maand rijden met een CaetanoBus op waterstof. Het voertuig is uitgerust met een Toyota-brandstofcel, de H2 City Gold, met een nominaal vermogen van 60 kW, een Li-ion LTO-batterijpakket met een capaciteit van 44 kWh en een Siemens-aandrijflijn met een piekvermogen van 180 kW. # Brandstofcel Bij deze technologie produceert de brandstofcel energie om de tractiemotor te voorzien van de nodige energie, samen met de batterijen, met goede prestaties en technische respons op momenten van grotere inspanning (starts en beklimmingen) die de noodzakelijke toename van het vermogen garanderen. # Energie-opslag # Het waterstofsysteem wordt aangevuld met tractiebatterijen, LTO-type lithium-iontechnologie die de energie zal opslaan die wordt gegenereerd door de brandstofcel en de energie die wordt geregenereerd tijdens remmen en vertragen. De waterstoftanks van het type IV hebben een totale capaciteit van 37,5 kg en bieden een rijbereik van meer dan 400 kilometer na één keer bijvullen. Het voertuig is sinds juli 2021 co-branded met Toyota, waardoor CaetanoBus het eerste busbedrijf in Europa is dat Toyota’s brandstofceltechnologie gebruikt.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in een bus als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof dient als brandstof in een brandstofcel. De brandstofcel produceert energie.

4	Geef de reactie die tijdens stroomlevering in de brandstofcel plaatsvindt.

5	Welke energie-omzetting vindt er plaats in de brandstofcel?

6	Bereken hoeveel g waterstof er bij stroomlevering in de brandstofcel bij nominaal vermogen omgezet wordt.

In een brandstofcel vindt aan beide elektroden een halfreactie plaats. Ga uit van een zuur milieu.

7	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen neer.

8	Geef ook de totaalreactie in een vergelijking neer.

De waterstoftanks hebben een totale opslagcapaciteit van 37,5 kg waterstof.

9	Bereken hoe groot het volume van de tanks in m3 moet zijn om bij normale druk 37,5 kg waterstof op te slaan.

10	Leg uit dat onder zeer hoge druk en bij een zeer lage temperatuur de opslagcapaciteit voor 37,5 kg waterstof een veel kleiner volume vragen.

11	Bereken het volume van waterstof in m3 bij een hoge druk en zeer lage temperatuur. De dichtheid van vloeibaar gemaakt waterstof is 0,0678 g cm³.

Lithiumionbatterij LTO De lithium-titaniumoxide-batterij is een type oplaadbare batterij die het voordeel heeft dat deze sneller kan worden opgeladen dan andere lithium-ionbatterijen, maar het nadeel heeft dat deze een veel lagere energiedichtheid heeft. Het principe van de halfreacties die optreden blijft hetzelfde: Li wordt Li+ (anode) en Li+ wordt Li (kathode). Alleen is het anodemateriaal en kathodemateriaal verschillend zodat toch een spanningsverschil ontstaat. Anodemateriaal bij een LTO Li-ionbatterij is Li2-TiO3 met nanokristalstructuur en kathodemateriaal bijvoorbeeld Li2-Co2O3. bron: Oplaadbare Lionbatterijen, wat ga je kiezen

Het waterstofsysteem wordt aangevuld met LTO-type lithiumionbatterijen.

12	Geef de halfreacties die optreden bij het opladen van de LTO Li-ionbatterij.

Nobina in Kopenhagen neemt Caetano waterstofbus in gebruik

1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	De energiedrager waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	Er wordt chemische energie omgezet in elektrische energie (en warmte).

# 6	Het nominaal vermogen is 60 kW, dus 60 kJ s1. 
De verbranding van waterstof levert per mol 2,86·105 J, dus per seconde: 
60 000 / 2,86·105 = 0,21 mol H2 = 0,21 × 2,016 = 0,42 g H2.

# 7	Negatieve pool: H2  2 H+ + 2 e. Positieve pool: 4 H+ + O2 + 4 e   2 H2O

# 8	2 H2 + O2  2 H2O

# 9	De dichtheid van gasvormig waterstof is 0,090 kg m3 dus 37,5 kg waterstof heeft een volume van 37,5 / 0,090 = 420 m3.

# 10	Bij een hoge druk en zeer lager temperatuur wordt gasvormig waterstof vloeibaar en neemt dan een veel kleiner volume in.

# 11	Volume is dan 3,75·104 / 6,78 = 5,5·105 cm3 = 55 dm3 = 5,5·103 m3.

# 12	Anode: Li2-TiO3  TiO3 + 2 Li+ + 2 e. 
Kathode: Co2O3 + 2 Li+ + 2 e  Li2-Co2O3.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven welke energie-omzetting in de brandstofcel plaatsvindt. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met de dichtheid. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met de dichtheid. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)