## pilot voor efficiënte omzetting co2 IN DME

| Leerjaar NOVA | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, koolstofdioxide, DME, synthesegas, milieu, volumepercentage, rekenen aan reacties |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Waterstof Magazine, 24 december 2021

# Pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME Eind vorig jaar verrees bij TNO in Petten een nieuwe pilotreactor op het terrein. De 10 ton reactor is een belangrijke stap naar de opschaling van een technologie om CO2 met waterstof om te zetten in dimethylether. Dimethylether (DME) is een belangrijke chemische stof en brandstof die rechtstreeks uit CO2 en waterstof kan worden gemaakt. Bij deze reactie ontstaat ook water. Het proces waar TNO nu aan werkt, sorption-enhanced DME synthesis (SEDMES), verwijdert dit water met absorberend materiaal. Daardoor krijgt je een hogere opbrengst en gaat de katalysator langer mee. ### Plug and play De reactor en de pilot zijn ontwikkeld binnen het E2C-project (Electrons to high-value chemical products) en is gebouwd in samenwerking met verschillende partners. De technologie werkt al in een lab-omgeving en gaat nu dus naar een grotere schaal, namelijk drie kilogram per uur. De volgende stap zal de koppeling met groene waterstof in het Fieldlab for Industrial Electrification in Rotterdam zijn. De reactor en pilot bestaan uit een verplaatsbare unit, opgebouwd uit drie parallelle kolommen die cyclisch opereren, zodat er samen een continu proces ontstaat. ### Synthesegas SEDMES sluit prachtig aan op een andere technologie van TNO, namelijk SEWGS (Sorption Enhanced Water Gas Shift). Deze technologie zet synthesegas om in waterstof en kooldioxide en scheidt deze twee stoffen bovendien in dezelfde reactor. SWEGS maakt net als SEDMES gebruik van een absorberend materiaal. In dit geval bindt het CO2, waardoor de omzetting efficiënter wordt. TNO demonstreerde de werking van het SEWGS-proces al succesvol op industriële schaal bij het Zweedse SSAB. Deze staalproducent houdt hoogovengas, oftewel synthesegas, over bij de omzetting van ijzererts naar staal. De SEWGS-installatie verwerkte 800 kubieke meter hoogovengas per uur van een van de staalfabrieken. Dagelijks ving de pilotinstallatie veertien ton CO2 af.

DME wordt gebruikt als brandstof maar ook als chemische grondstof.

Figuur 1 DME

DME wordt gemaakt uit koolstofdioxide en waterstof.

1	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van DME in een vergelijking met molecuulformules weer.

Het eveneens gevormde water wordt met behulp van absorberend materiaal verwijderd.

2	Licht toe welk absorberend materiaal er gebruikt zou kunnen worden.

3	Leg uit dat door absorptie van water een hogere opbrengst aan DME mogelijk is.

4	Waarom zal er een katalysator gebruikt worden bij het proces?

SEDMES sluit prachtig aan op SEWGS, een andere pilot van TNO. Synthesegas is een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof.

5	Leg uit dat de beschrijving ‘Deze technologie zet synthesegas om in waterstof en kooldioxide’ in het artikel niet juist kan zijn.

6	Geef de reactie(s) die wel mogelijk is(zijn). Je hebt de keuze uit vier stoffen: CO, CO2, H2 en H2O.

7	Leg uit welke reactie optreedt tijdens het SEWGS-proces.

SWEGS maakt ook gebruik van een absorptieproces maar dan voor CO2.

8	Leg ut welk absorptiemateriaal gebruikt zou kunnen worden om CO2 af te vangen.

Hoogovengas Hoogovengas is een bijproduct van de fabricage van staal in een moderne hoogoven. Het komt vrij bij de reductie van ijzererts met cokes tot ruwijzer. Hoogovengas bestaat ongeveer uit 40 - 53 vol% stikstof, 20 - 28 vol% koolmonoxide, 20 - 25 vol% koolstofdioxide en 3 - 8 vol% waterstofgas. Het gas is verzadigd met waterdamp. bron: Tata Steel

Tata Steel houdt zoals elke staalfabriek hoogovengas over bij de productie van staal uit ijzererts. De pilotinstallatie vangt dagelijks 14 ton koolstofdioxide af uit hoogovengas van een van de staalfabrieken van SSAB. De staalfabriek stoot per uur 800 m3 hoogovengas uit.

9	Bereken hoeveel m3 hoogovengas er dagelijks verwerkt wordt door de pilotinstallatie.

10	Bereken hoeveel m3 koolstofdioxide er daarmee uitgestoten wordt.

11	Reken het aantal m3 koolstofdioxide om in het aantal ton koolstofdioxide.

12	Vergelijk de berekende hoeveelheid CO2 met de gegeven hoeveelheid CO2 in het artikel. Licht een eventueel verschil toe.

Hoogovengas bevat diverse stoffen.

13	Verklaar de aanwezigheid van elk van de genoemde gassen in hoogovengas.

Pilot voor efficiënte omzetting CO2 in DME

1	2 CO2 + 6 H2  C2H6O + 3 H2O

2	Het moet een absorberend middel zijn dat water kan binden, bijvoorbeeld wit kopersulfaat of het materiaal dat in luiers zit. Er zijn echter nog meer manieren mogelijk.

3	Je verwijdert dan water uit het evenwichtsmengsel waardoor het evenwicht naar rechts verschuift.

4	Een katalysator versnelt één specifieke reactie waardoor er in dezelfde tijd meer product ontstaat. Bovendien worden hiermee nevenreacties tegengegaan.

5	Synthesegas is een mengsel van CO en H2. Het is echter niet mogelijk om dit om te zetten in CO2 en H2, want die reactie is niet kloppend te krijgen; je houdt altijd 1 O over.

6	De reactie die wel mogelijk is, is de reactie waarbij uit CO en H2O de stoffen CO2 en H2 ontstaan: CO + H2O  CO2 + H2. Ook de omgekeerde reactie is mogelijk:

CO2 + H2  CO + H2O

7	Het gaat om de vorming van CO2 + H2 (zie opgave 1), waarbij uit CO2 + H2 de stof DME wordt gevormd.

8	CO2 kun je afvangen door het te leiden door bijvoorbeeld kalkwater, waarbij het omgezet wordt in waterstofcarbonaationen.

# 9	800 m3 hoogovengas per uur dus 800 × 24 = 1,9·104 m3 hoogovengas per dag.

# 10	Hoogovengas bevat 20 -25 volume% CO2, dus 1,9·104 m3 hoogovengas bevat

# En bij 25% dan

# 11	De dichtheid van CO2 is 1,986 kg m3, dus 3,8·103 m3 = 3,8·103 × 1,986 = 7,6·103 kg CO2 = 7,6 ton CO2. En bij 25 vol% dan 9,5 ton CO2.

# 12	Er wordt volgens de berekeningen bij vraag 10 en 11 minder CO2 gevonden als gegeven in het artikel. Een mogelijke verklaring: er wordt gerekend met een hoger percentage CO2 in hoogovengas. 14 ton komt dan overeen met 37 vol% CO2.

# 13	Stikstof is aanwezig, omdat er lucht ingeblazen wordt in de hoogoven. Koolstofmono-oxide is aanwezig doordat cokes (koolstof) met zuurstof uit de lucht gereageerd heeft. Koolstofdioxide, want ontstaat uit de reactie van ijzererts met koolstofmono-oxide. Waterstof is aanwezig, omdat koolstofmono-oxide en waterdamp reageren tot waterstof en koolstofdioxide.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe water geabsorbeerd kan worden. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een evenwicht kan verschuiven. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een katalysator werkt. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe koolstofdioxide geabsorbeerd kan worden. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aan de hand van gegeven waarden een berekening uitvoeren. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met de dichtheid. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil in berekend en gegeven getal toelichten. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan de aanwezigheid van de gassen in hoogovengas verklaren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)