## energietoren van GEM-stage maakt waterstof voor festivals

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 27 januari 2022

Energietoren van GEM-stage maakt waterstof voor festivals Het doel van GEM-stageis festivals duurzamer maken. De 21-meter hoge GEM-tower is een enorme blikvanger door zijn hoogte, maar ook door zijn kleurrijke uiterlijk. De Green Energy Mill (GEM) levert 100% duurzame energie voor optredens, festivals of andere evenementen. De energie wordt opgewekt door de windturbine, de zonnepanelen en de gekleurde luminescent solar concentrator-panelen. Een waterstofgenerator is in 2021 toegevoegd. De combinatie van deze energiebronnen, waterstof en een batterij zorgen ervoor dat de GEM-stage volledig zelfvoorzienend is. Het project van GEM-stage om een alternatief te ontwikkelen voor vervuilende dieselgeneratoren is in 2018 van start gegaan. Om aan de energievraag op podia te voldoen, is al snel de link gelegd met waterstof. Het bedrijf Dens uit Helmond ontwerpt een 20 kW waterstofgenerator die de waterstof opslaat in Hydrozine. ‘Hydrozine, ook wel mierenzuur genoemd, is een vloeibare waterstofdrager,’ zegt Max Aerts van Dens. ‘In de generator zit een reformer die Hydrozine omzet in waterstofgas, dit gas wordt vervolgens omgezet in elektriciteit in een brandstofcel. Omdat Hydrozine niet brandbaar of explosief is, is dit een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het gebruik van waterstof op festivals en evenementen. Zo behouden we alle voordelen van waterstof als CO2-vrije energiedrager, maar zonder de nadelen als hogedruk, explosiegevaar en duur transport.’ Bij de projecten van GEM-stage kan overdag energie worden opgewekt en in een later stadium worden gebruikt. In de nachtelijke uren, wanneer de zon niet schijnt, kan nog steeds gebruik worden gemaakt van duurzame energie.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in huishoudens als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof is een kleurloos en reukloos gas. Er wordt aan waterstof een geurstof toegevoegd die er voor zorgt dat een lekkage opgemerkt wordt voordat een gasexplosie ontstaat.

4	Leg uit wanneer een explosie kan ontstaan.

De firma Dens ontwerpt een 20 kW elektrolyser waarmee de waterstof gevormd wordt. Bij de elektrolyse van water ontstaat waterstof die direct omgezet wordt in mierenzuur.

5	Bereken hoeveel kg waterstof de beschreven elektrolyser in een periode van 10 uur kan leveren. Het rendement van de elektrolyser is 70%.

De gevormde waterstof wordt direct omgezet in mierenzuur, HCOOH. Mierenzuur heeft als brandstof enkele voordelen ten opzichte van waterstof.

6	Welke voordelen zijn dat?

Een nadeel van de omzetting van mierenzuur in waterstof is dat het energie kost.

7	Geef de reactie van de omzetting van mierenzuur in waterstof in een vergelijking weer.

8	Laat via een berekening zien dat de omzetting van mierenzuur in waterstof energie kost.

De waterstof wordt in een brandstofcel omgezet in elektrische energie.

9	Geef de reactie van deze omzetting in een vergelijking weer.

10	Teken een blokschema van het gehele proces.

Het gebruik van dieselgeneratoren, waarbij fossiele brandstoffen gebruikt worden, leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

11	Wat zijn de gevolgen van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

12	Waarom leidt verbranding van de door duurzame energie gevormde waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Energietoren van GEM-stage maakt waterstof voor festivals

1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	Waterstof wordt gemaakt door de mens, terwijl een energiebron van nature al aanwezig is op de aarde.

# 4	Een explosie ontstaat als brandstof en zuurstof in de juiste verhouding met elkaar vermengd zijn en er een vonk bi het mengsel komt.

# 5	20 kW = 2·104 W = 2·104 J s1. 
Tijdsduur 10 uur: 10 × 3600 = 3,6·104 s, dus 2·104 × 3,6·104 = 7,2·108 J. 
Het rendement is 70% dus 70/100 × 7,2·108 = 5,0·108 J.

# De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1.`Er kan dus maximaal aan waterstof gevormd worden: 5,0·108 / 2,86·105 = 1,8·103 mol H2 = 1,8·103 × 2,016 = 3,6·103 g = 3,6 kg H2.

# 6	Mierenzuur is veel minder brandbaar en het is bij kamertemperatuur een vloeistof die makkelijk opgeslagen kan worden.

# 7	HCOOH  H2 + CO2

# 8	reactiewarmte = vormingswarmte CO2 + ontledingswarmte HCOOH = 3,935·105 +4,25·105 J = +0,32·105 J.

# 9	2 H2 + O2  2 H2O

# 10

# 11	Verhoging van het CO2-gehalte leidt tot stijging van de zeespiegel, smelten van poolkappen en extremere weersomstandigheden.

# 12	Bij de verbranding van waterstof ontstaat alleen maar water, geen koolstofdioxide.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer een explosie optreedt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met W, mol en kilogram. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan de reactiewarmte uitrekenen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het stijgen van de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom bij verbranding van waterstof geen toename van het broeikaseffect optreedt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)