## groene synthese voor acrylzuur

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | acrylzuur, acrylzuuranhydride, maleïnezuur, oxidatie, hydrolyse, groene chemie, atoomeconomie |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: C2W 22 december 2021

# Groene synthese voor acrylzuur # Uit biobased furfural kun je in slechts vier stappen efficiënt acrylzuur maken, laten Groningse onderzoekers zien (figuur 1). # Figuur 1 van furfural naar acrylzuur # Maleïnezuuranhydride en acrylzuur (prop-2-eenzuur) zijn beiden belangrijke grondstoffen in de chemische industrie. Er worden dan ook miljoenen tonnen per jaar gemaakt. Dat gebeurt nu nog uit aardolie. Om te laten zien dat het ook anders kan, presenteren Johannes Hermens, Andries Jensma en Ben Feringa van het Stratingh Instituut voor Chemie van de Rijksuniversiteit Groningen en ARC CBBC een ‘groene’ syntheseroute. # Het team begon met furfural uit biomassa dat zij via foto-oxidatie omzetten in hydroxybutenolide. In plaats van vacuüm zuigen, zorgden zij voor een zuurstofatmosfeer, evenals in de vervolgstap van hydroxybutenolide naar maleïnezuuranhydride, het eerste belangrijke product. Met Fe(NO3)3, TEMPO en zuurstof oxideerden zij de hydroxygroep van hydroxybutenolide, en over deze eerste twee stappen haalden zij een opbrengst van 85%. # Om vervolgens tot acrylzuur te komen, was eerst een hydrolyse nodig, wat resulteerde in maleïnezuur. De laatste stap was een elegante ethenolyse met de Hoveyda-Grubbs II katalysator. Dat ‘splijt’ een equivalent maleïnezuur in tweeën, zodat twee equivalenten acrylzuur resteren. De opbrengst na deze vier stappen is 81%. # Figuur 2 syntheseroute # Allemaal mooi en aardig, maar is deze syntheseroute dan ook echt groen? Ja, beweren de onderzoekers aan de hand van zes principes uit de groene chemie: 1 atoomspaarzaamheid 2 efficiënt energieontwerp 3 veilige hulp- en oplosmiddelen 4 gebruik van hernieuwbare grondstoffen 5 katalyse 6 veiligere chemie voor ongevallenpreventie. De syntheseroute heeft maar één bijproduct (methylformiaat), gebruikt zichtbaar licht, relatief milieuvriendelijke oplosmiddelen, biobased furfural, en functioneert onder geoptimaliseerde reactiecondities met lage temperatuur en druk. Het team wil hiermee laten zien dat ‘chemie ook op een andere leest geschoeid kan worden,’ aldus Ben Feringa. # Bron origineel artikel: Angewandte Chemie

In een nieuw, meer groen proces, kan acrylzuur geproduceerd worden. In figuur 1 is het schema en in figuur 2 is de syntheseroute weergegeven in structuurformules.

1	Geef de reactie van de eerste stap waarbij furfural omgezet wordt in hydroxybutenolide in een vergelijking met structuurformules weer.

2	Geef de reactie van de tweede stap waarbij hydroxybutenolide omgezet wordt in maleïnezuuranhydride in een vergelijking met structuurformules weer.

De eerste twee stappen hebben een rendement van 85%.

3	Leg uit waarom het voor een groen proces van belang is dat het rendement hoog is.

Na de eerste twee stappen volgen nog twee stappen.

4	Geef de reactie van stap 3 in structuurformules weer.

5	En geef ook de reactie van stap 4 in structuurformules weer.

Eén van de criteria van de groene chemie is de atoomspaarzaamheid, te berekenen met behulp van de atoomeconomie.

6	Bereken de atoomeconomie van elk van de vier stappen.

7	Leg uit of je kunt spreken van atoomspaarzaamheid.

Andere aspecten van de groene chemie zijn milde reactieomstandigheden, laag energieverbruik en gebruik van minder vervuilende grondstoffen.

8	Leg aan de hand van Binas tabel 97F uit aan welke voorwaarden van de groene chemie de beschreven synthese van acrylzuur voldoet.

Acrylzuur wordt veelal gebruikt om er polyacrylzuur van te maken.

9	Teken een stuk van drie eenheden uit het midden van het polymeer.

10	Leg uit of polyacrylzuur een thermoplast of een thermoharder is.

Groene synthese voor acrylzuur

# 1

# 2

# 3	Groene chemie betekent dat er zo min mogelijk afval ontstaat. Bij een hoog rendement heb je minder afval.

# 4

# 5

# 6	Stap 1: 2 C5H4O2 + 2 O2  2 C4H4O3 + CO2 dus

# Stap 2: 2 C4H4O3 + O2  2 C4H2O2 + 2 H2O dus

# Stap 3: alles in het reactieproduct, dus atoomeconomie = 100%.

# Stap 4: alles in het reactieproduct, dus atoomeconomie = 100%

# 7	Ja, want de atoomeconomie is redelijk hoog tot zeer hoog.

# 8	1. Preventie: Reactieroute met stappen van 70, 78 en 2x 100%, Rendement 81%.

# 2. Atoomeconomie: 70, 78 en 2x 100%.

# 3. Minder schadelijke productiemethoden: Er is gekozen voor mildere reactieomstandigheden.

# 4. Ontwikkelen van minder schadelijke chemische stoffen: Natuurlijke stoffen.

# 5. Veiligere oplosmiddelen: is voor gekozen.

# 6. Energie-efficiënt: lagere reactietemperatuur, gebruik van een katalysator.

# 7. Gebruik van hernieuwbare grondstoffen: Is voor gekozen.

# 8. Reacties in weinig stappen: toch nog vier reactiestappen nodig.

# 9. Katalyse: er wordt gebruikgemaakt van een katalysator.

# 10. Ontwerpen met het oog op afbraak: Geen concreet gegeven.

# 11. Tussentijdse analyse met het oog op preventie van milieuverontreiniging: Geen concreet gegeven.

# 12. Minder risicovolle chemie: Veiligere chemie.

# Al met al kun je dit een groen proces noemen.

# 9

# 10	Polyacrylzuur bevat lange ketens met onderling alleen vanderwaalsbinding en H-bruggenbinding, dus is het een thermoplast.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 2 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 3 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat groene chemie is. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 6 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de atoomeconomie van een reactie berekenen. |
| # 7 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen of de atoomspaarzaamheid hoog is. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen of een productiemethode tot de groene chemie gerekend mag worden. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuur van een polymeer weergeven. |
| # 10 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen of een polymeer een thermoplast of een thermoharder is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)