## consortium optimaliseert methanol-uit-Co2-proces

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| pecificaties | methanol |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, methanol , koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Methanol |

# bron: PetroChem, 13 januari 2022

# Consortium optimaliseert methanol-uit-CO2-proces Eind vorig jaar is het ISPT-project PROVE IT van start gegaan. Doel is het verbeteren van bestaande technologie om CO2 katalytisch in methanol om te zetten. Tot eind 2024 werken Twence, Nobian en Avantium aan optimalisatie van het proces. Technologie om CO2 af te vangen is aanwezig en kan ook concurrerend zijn als de afgevangen CO2 nuttig kan worden ingezet. Een optie daarvoor zou de methanolproductie uit CO2 zijn. Maar dan moeten bestaande CO2-naar-methanol-routes wel efficiënter worden. En daarvoor moeten belangrijke technische problemen worden opgelost. Zo ontstaat bij het proces van CO2-hydrogenering veel water en reactiewarmte. Dit veroorzaakt deactivering van de katalysator. ### BioMCN Op Chemiepark Delfzijl produceert BioMCN al een aantal jaren methanol uit CO2. Waterstof was daar indertijd een restproduct. En door waterstof aan CO2 te binden, kon het bedrijf extra groene methanol maken. BioMCN injecteert daarvoor vloeibare CO2 in de methanolreactor. Als halverwege dit jaar het waterstofproject Djewels 1 van HyCC en Gasunie groen licht krijgt, kan BioMCN vanaf 2025 nog meer groene methanol produceren. Djewels 1 draait om een 20 megawatt elektrolyse-installatie die ongeveer 3000 ton groene waterstof per jaar gaat maken. Deze gaat vervolgens naar BioMCN die de groene waterstof combineert met CO2 uit haar proces om er e-methanol van te maken.

Methanol is een veelgebruikte grondstof in de chemische industrie. Methanol kan gevormd worden uit koolstofdioxide, CO2, en waterstof, H2. Het technische probleem dat daarbij optreedt zorgt voor deactivering van de katalysator.

1	Geef de reactie van de beschreven vorming van methanol in een vergelijking weer.

2	Laat via een berekening zien dat dit proces exotherm is.

3	Leg uit wat er bedoeld wordt met ‘Zo ontstaat bij het proces van CO2-dehydrogenering veel water’.

4	Wat is het gevolg van deactivering van de katalysator?

Koolstofdioxide kan gewonnen worden uit afvalgassen.

5	Leg uit hoe je CO2 zou kunnen winnen uit afvalgassen.

BioMCN produceert al een aantal jaren methanol uit CO2. Er wordt daarbij ook gesproken over ‘groene methanol’.

6	Leg uit wat er met ‘groene methanol’ bedoeld wordt.

7	Leg uit of je het eens bent of niet dat er ‘groene methanol’ geproduceerd wordt door het bedrijf BioMCN.

Diewels 1 van HyCC en Gasunie gaan, mits ze groen licht krijgen, nog meer groene methanol produceren. De benodigde waterstof wordt door elektrolyse van water geproduceerd.

8	Geef de reactie die bij elektrolyse van water optreedt.

9	Laat via een berekening zien of een 20 megawatt elektrolyse-installatie op jaarbasis 3000 ton groene waterstof kan maken. Gegeven: 1 W = 1 J s1; de fabriek is 300 dagen per jaar in gebruik met een rendement van 70%.

10	Leg het verschil in benaming uit tussen ‘groen licht’ en ‘groene waterstof’.

Consortium optimaliseert methanol-uit-CO2-proces

1	CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O

2	E = Emethanol + Ewater – Ekoolsatofdioxide = 2,39·105  2,86·105 + 3,935·105 = 1,32·105 J. Reactiewarme is negatief, dus er komt energie vrij.

3	Er ontstaat 2x zoveel water als dat er methanol gevormd wordt, dus relatief veel water.

4	Een katalysator zorgt ervoor dat de reactie sneller verloopt, dus bij deactivering zal de reactiesnelheid een stuk lager zijn. Dus ontstaat er in dezelfde tijd veel minder product.

5	Je kunt het afvalgas leiden door een oplossing die CO2 bindt en dan later de gebonden CO2 weer vrijmaken.

6	Groene methanol betekent dat de stof op duurzame wijze verkregen is.

7	Niet mee eens, want het is niet duidelijk uit welke stof het koolstofdioxide gevormd is. Dit zou dan ook op duurzame wijze geproduceerd moeten zijn.

8	2 H2O  2 H2 + O2

9	20 MW = 2,0·107 W = 2,0·107 J s1. 
Tijdsduur: 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s, dus 2·107 × 2,6·107 = 5,2·1014 J. 
Het rendement is 70% dus 70/100 × 5,2·1014 = 3,64·1014 J. 
De vormingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus de ontledingswarmte is +2,86·105 J mol1.`Er kan dus maximaal gevormd aan waterstof: 3,64·1014 / 2,86·105 = 1,27·109 mol H2 = 1,27·109 × 2,016 = 2,6·109 g H2 = 2,6·103 ton H2.

Conclusie: er kan dus ongeveer 3000 ton waterstof geproduceerd worden.

10	Groen licht betekent dat er toestemming verleend is om een actie uit te voeren. Groene waterstof betekent dat deze waterstof op duurzame wijze geproduceerd is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactiewarmte berekenen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan de functie van een katalysator uitleggen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe koolstofdioxide gewonnen kan worden uit afvalgassen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat er met groene methanol bedoeld wordt. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met het vermogen, massa en mol. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)