## overtollige warmte brengt geld op met heetwatercontract

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | energie |
| Trefwoorden | biogas, mestvergisting, energie, heet water, energie-omzetting, ontijzering, ontkalking |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Energie |

# bron: SmartFarming, 20 december 2021

# Overtollige warmte brengt geld op met heetwatercontract Voor een flinke groep exploitanten van een biogasinstallatie kan het geld opleveren om overtollige warmte te benutten om water te verwarmen en om dat hete water vervolgens te verkopen. Jan Steijsiger van Mechanisatie Service Veluwe in het Gelderse Twello: ‘Voor een goed financieel rendement van mestvergisting is het belangrijk dat alles klopt. Dat geldt voor het vergistingsproces en ook voor de omzetting van het geproduceerde biogas naar elektriciteit met behulp van een biogasmotor. Bij het omzetten van gas in elektriciteit komt ook warmte vrij. Een deel van die warmte heb je nodig om je vergistingsproces gaande te houden,’ legt hij uit. ## Lonende optie De eigenaar van Mechanisatie Service Veluwe werkt samen met ondernemers die zich richten op het vermarkten van heet water. ‘Daar blijkt een groeiende markt voor te zijn. Voor allerlei bedrijven is het voordeliger om heet water per as aan te voeren dan het zelf te verwarmen.’ ## Tappunten De verkopers van heet water streven naar een netwerk van heetwaterproducenten verspreid over heel Nederland. ‘Om transportafstanden klein te houden, willen zij in zoveel mogelijk regio's tappunten voor heet water hebben. Dat biedt kansen voor veehouders die een mestvergistingsinstallatie in gebruik hebben of overwegen om dat te gaan doen.’ Volgens Steijsiger is in de meeste gevallen slechts een beperkte aanpassing bij de biogasmotor nodig om overtollige warmte te kunnen benutten voor heetwaterproductie. ‘Feitelijk komt het neer op het installeren van een rookgaskoeler waarin je water opwarmt tot 95 tot 100 graden Celsius om het daarna in een zeer goed geïsoleerde opslagtank te pompen.’ ## Kosten Om exploitanten van biovergisters te stimuleren om mee te doen, betalen de partijen die heet water afnemen de kosten die nodig zijn voor heetwaterproductie. Dus de kosten van een rookgaskoeler in combinatie met de benodigde opslagtanks. ‘De investering waarmee je te maken krijgt, is dus nihil. Wat je wel moet doen, is een plek beschikbaar stellen voor de opslagtanks en zorgen voor de aanvoer van schoon water.’ Het meest voor de hand ligt om met behulp van een grondwaterbron de watertoevoer te verzorgen. Ook over de kosten van eventueel noodzakelijke waterbehandelingen als ontijzering en ontkalken valt te praten. ‘In sommige delen van Nederland is het oppompen van schoon grondwater onmogelijk. Daar ben je aangewezen op het gebruik van leidingwater. De hogere kosten die hiermee zijn gemoeid, worden verdisconteerd in een hogere opbrengstprijs van het geleverde hete water.’ ## 4 euro per kuub En wat levert dat hete water vervolgens op? Op dit moment gaat het in combinatie met een tienjarig contract om bedragen tot ongeveer 4 euro per kuub heet water. Steijsiger: ‘Bovendien is het zo dat benutten van warmte die vrijkomt uit een biogasinstallatie, subsidiewaardig is. Eventuele subsidie ontvang je boven op de genoemde 4 euro.’ Steijsiger ziet voor een mestvergister met een heetwatercontract nieuwe kansen. ‘We zien bijvoorbeeld in onze klantenkring diverse bedrijven met een vergistingsinstallatie die nog een jaar of tien subsidie kunnen ontvangen. Tegelijkertijd werken ze met een motor die al tien tot vijftien jaar oud is en eigenlijk vervangen moet worden. Tot voor kort gebeurde dat vaak niet, omdat de opbrengsten te beperkt zijn om de kosten te dekken,’ weet hij. ‘Met een heetwatercontract ontstaat er een ander financieel plaatje. Berekeningen laten dan vaak zien dat het financieel goed uit kan om te investeren in een nieuwe biogasmotor met een hoger rendement dan de oude en dat te combineren met een tienjarig contract voor levering van heet water. Met dat contract maak je de kosten van je nieuwe motor goed en het hogere rendement zorgt voor extra verdiensten.’

Heet water kan tot een winstproduct omgezet worden in de agrarische sector. Het proces van vorming van heet water is mogelijk doordat steeds meer agrariërs een mestvergistingsinstallatie in gebruik hebben. Bij de vergisting worden organische stoffen zoals cellulose omgezet in methaan en koolstofdioxide.

1	Geef de vergisting van cellulose (C6H10O5)n in een vergelijking weer.

2	Leg uit of deze vergisting een exotherm of endotherm proces is.

De vergisting wordt door bacteriën uitgevoerd. In principe is vergisting een combinatie van verbranding en ontleding.

3	Licht  toe dat vergisting een combinatie is van verbranding en ontleding.

Biogas kan verbrand worden en de vrijkomende warmte kan gebruikt worden voor onder andere verwarming van huizen. Het winnen van energie vindt plaats door middel van warmte-uitwisseling van de hete verbrandingsgassen.

4	Teken een blokschema van het proces van mest tot heet water.

Het water dat gebruikt wordt kan grondwater of leidingwater zijn.

5	Noem voor- en nadelen van het gebruik van grondwater ten opzichte van leidingwater.

Nuttig gebruikmaken van restwarmte lukt alleen als er heel veel agrarische bedrijven, verspreid over heel Nederland, mee gaan doen.

6	Licht deze uitspraak toe.

In grondwater zit soms ijzer in de vorm van ijzer(II)ionen. Dit ijzer kan verwijderd worden door beluchting in basisch milieu waarbij ijzer(II)ionen omgezet worden in ijzer(III)hydroxide.

7	Neem onderstaand reactieschema over en maak kloppend:

… Fe2+ + … O2 + … H2O + … OH  … Fe(OH)3.

8	Leg uit hoe het gevormde ijzer(III)hydroxide gescheiden kan worden van de rest.

9	Leg uit of de reactie een zuur-basereactie of een redoxreactie is.

Ook kan er veel kalk in het grondwater zitten. In hard water zit veel opgelost calciumwaterstofcarbonaat. Bij verhitting van hard water ontstaat calciumcarbonaat.

10	Geef de reactie in een vergelijking mee.

11	Leg uit of de reactie een zuur-base of een redoxreactie is.

Overtollige warmte brengt geld op met heetwatercontract

1	(C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2

2	Bij de vergisting komt warmte vrij, dus een exotherm proces.

3	Verbranding, want er ontstaat koolstofdioxide; ontleding, want het molecuul cellulose wordt in stukken afgebroken.

4

5	Voor- en nadelen van grondwater: voordeel is dat het een relatief goedkoop product is dat in de bodem aanwezig is. Een nadeel is dat het soms ongewenste stoffen bevat die voor gebruik verwijderd moeten worden.

Voor- en nadelen van leidingwater: voordeel is dat het om een gezuiverd product gaat, nadeel is dat het relatief duur is.

6	Het proces is alleen rendabel als er een constant aanbod is op niet al te verre afstand.

7	4 Fe2+ + O2 + 2 H2O + 8 OH  4 Fe(OH)3

8	Filtratie: de vaste niet-opgeloste deeltjes blijven achter in het filter.

9	Redoxreactie, want er veranderen deeltjes van lading: Fe2+ wordt Fe3+.

10	Ca2+ + 2 HCO3  CaCO3 + H2O + CO2

11	Het is een zuur-basereactie, want het ene HCO3 staat een H+ af aan een andere HCO3. Hierbij ontstaan dus carbonaationen die met calciumionen een slecht oplosbaar zout vormen en er ontstaan koolzuurdeeltjes, H2CO3, die uiteenvallen in CO2 en H2O.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoel | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bij een exotherme reactie energie/ warmte vrijkomt. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat het een redoxreactie. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat het een zuur-basereactie is. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)