## proef met waterstof uit dierenmest

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo, m.u.v. opgave 6 (leerjaar 5) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, plasmalyse, mest, methaan, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, januari 2022

# Proef met waterstof uit dierenmest # In Los Angeles start een proefproject met waterstof uit dierenmest. Uit de mest, afkomstig van boerderijen, wordt biomethaan gehaald om waterstof mee te produceren. Voertuigen in de grootste haven van de Verenigde Staten gaan op deze waterstof rijden. de proefperiode begint in februari 2022 en loopt tot maart 2026, meldt het bedrijf Toyota Tsusho. # Zeven transportmachines, die worden aangedreven door brandstofcellen, gaan op de waterstof uit dierlijk afval rijden, waaronder een kraan, kranen die containers lossen en vrachtwagens. De biomethaan wordt eerst verbeterd tot brandstofkwaliteit en moet uiteindelijk bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van kooldioxide. # De haven van Los Angeles streeft ernaar om tegen 2035 de uitstoot van broeikasgassen grotendeels te hebben verminderd. Het elektrificeren van de apparatuur via een batterij biedt een oplossing, maar gezien de tijd die nodig is om deze op te laden wordt waterstof als beter alternatief gezien. # Het proefproject moet de duurzaamheid van de apparatuur en de efficiëntie van het tanken van waterstof aantonen. Naast Toyota zal het Japanse bedrijf Mitsui E&S Machinery ondersteuning bieden bij het onderhoud, terwijl Hino Motors de vrachtwagens levert. In de haven zijn nu nog meer dan 1000 voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen in gebruik.

De proef bestaat uit het winnen en toepassen van biomethaan dat uit dierlijke mest gevormd wordt. Biomethaan moet daartoe in de elementen koolstof en waterstof worden omgezet. Dat kan via plasmalyse (zie verder bij kader Plasmalyse).

1	Geef de reactie van vergisting van bijvoorbeeld zetmeel, (C6H10O5)n, tot methaan en koolstofdioxide.

2	Leg uit hoe je methaan en koolstofdioxide van elkaar kunt scheiden.

3	Geef de reactie die optreedt bij plasmalyse van biomethaan.

De vorming van methaan is een endotherm proces, de vorming van koolstofdioxide een exotherm proces.

4	Leg uit dat bacteriën bij vergisten van zetmeel alleen maar methaan kunnen vormen als ook tegelijkertijd koolstofdioxide gevormd wordt.

De waterstof die gevormd wordt bij plasmalyse wordt in brandstofcellen gebruikt als brandstof.

5	Geef de reactie die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof.

6	Welke energieomzetting vindt daarbij plaats?

De biomethaan die uit dierlijke mest wordt gevormd moet de uitstoot van koolstofdioxide verminderen.

7	Licht toe hoe de vorming van biomethaan de uitstoot van koolstofdioxe verhindert.

Plasmalyse Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun je uit dierlijke en menselijke uitwerpselen waterstof halen. Bovendien is de helft minder elektriciteit nodig om 1 kg H2 te winnen in vergelijking met elektrolyse van water. In een Plasmalyzer worden met een hoog spanningsveld (plasma) chemische verbindingen in de mest gesplitst in individuele atomen, die zich vervolgens ‘verknopen’ tot waterstof , stikstof, zuurstof, koolstofdioxide en methaan. Het enige restproduct is water volgens Graforce. Plasmalyse van mest kost 50 tot 60 procent minder energie dan het omzetten van water met elektrolyse in waterstof en zuurstof. Bovendien beoogt Graforce de Plasmalyzer vooral te voeden met zonne- of windenergie, zodat de gebruikte elektriciteit groen is en dus ook de geproduceerde waterstof. Mest is er genoeg. 1,5 biljoen kubieke meter produceert de agrarische sector wereldwijd elk jaar. Graforce stelt dat daaruit 724 miljoen ton groene waterstof is te halen. Plus een besparing van 6,5 gigaton aan CO2-uitstoot, wat neerkomt op een reductie wereldwijd van 18 procent. bron: www.melkveebedrijf.nl

Plasmalyse is een alternatief voor de productie van waterstof via elektrolyse van water.

8	Geef de elektrolyse van water in een reactievergelijking weer.

9	Leg uit wanneer winning van waterstof groene chemie genoemd mag worden.

Dierlijke mest bevat circa 155 kg organische stof per ton vaste mest. Neem aan dat de organische stof voor het grootste deel zetmeel is. De dichtheid van vaste dierlijke mest bedraagt 900 kg m3.

10	Bereken hoeveel kg organische stof de agrarische sector wereldwijd produceert. Zie Binas tabel 2.

11	Laat via een berekening zien of de genoemde 724 miljoen ton groene waterstof een reële waarde weergeeft.

Proef met waterstof uit dierlijke mest

1	(C6H10O5)n + n H2O  3n CO2 + 3n CH4

2	Koolstofdioxide heeft een hoger kookpunt dan methaan, dus door afkoelen kan de CO2 vloeibaar/vast gemaakt worden en kan het gescheiden worden van het gasvormige methaan.

Een andere methode: leid het gasmengsel door kalkwater. Koolstofdioxide reageert met kalkwater en blijft zo achter.

3	CH4   C + 2 H2

4	De bacteriën willen energie vrijmaken. Een endotherme reactie kost energie dus zal ook een exotherme reactie moeten verlopen, zodat de netto balans op exotherm uitkomt.

# 5	2 H2 + O2  2 H2O

6	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie (+ warmte).

7	Tot nu toe worden vooral fossiele brandstoffen gebruikt als brandstof. Bij verbranding ontstaat daarbij koolstofdioxide. Bij toepassing van waterstof als brandstof kan geen koolstofdioxide ontstaan.

8	2 H2O  2 H2 + O2

# 9	De winning is groen als de benodigde elektriciteit op een duurzame wijze gevormd wordt (bijvoorbeeld via zonne- en windenergie).

# 10	Er  wordt jaarlijks 1,5 biljoen m3 dierlijke mest gevormd = 1,5·1012 m3. Met een dichtheid van 900 kg per m3 komt dit overeen met 900 × 1,5·1012 = 1,35·1015 kg dierlijke stof. Per ton = per 1000 kg dierlijke mest is zo’n 155 kg aan organische stof aanwezig. Dus in 1,35·1015 kg dierlijke mest is 1,35·1015 / 1000 × 155 = 2,09·1014 kg organische stof aanwezig.

# 11	Ga uit van 2,09·1014 kg zetmeel. Dit wordt allereerst via plasmalyse omgezet in methaan: 1 mol zetmeel in 3n mol methaan (zie antwoord vraag 1).

# 2,09·1014 kg = 2,09·1014 / n × 0162,14 = 1,29·1012/n kmol zetmeel.

# Hieruit ontstaat 1,29·1012/n × 3n = 3,9·1012 kmol methaan.

# Reactie antwoord vraag 3: 3,9·1012 kmol methaan levert 2 × 3,9·1012 = 7,7·1012 kmol H2 = 7,7·1012 × 2,016 = 1,6·1013 kg H2.

# Het artikel geeft aan 724 miljoen ton = 7,24·1011 kg H2. Dat wijkt af van de berekende waarde met een factor 22.

# Opmerking: uitgaande van vloeibare mest met dichtheid 1005 kg per m3 en 64 kg organische stof per ton vloeibare mest kom je uit op 9,65·1013 kg organische stof als antwoord op vraag 10. En als antwoord op vraag 11 dan 7,2·1012 kg H2. Dat is dan een afwijking van 9,9.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit methode

| # Vraag | # Bloom | # Leerdoor | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe je twee gasvormige stoffen van elkaar kunt scheiden |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat bacteriën stoffen afbreken om energie vrij te maken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen welke energieomzetting plaatsvindt in een brandstofcel. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat met groene chemie bedoeld wordt. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met de dichtheid en met gehaltes. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)